Состав генерального плана.

Генеральный план Просницкого сельского поселения содержит:

1. Пояснительную записку:

Часть 1. Положение о территориальном планировании,

Часть 2. Материалы по обоснованию

2. Карту функциональных зон, границ населенных пунктов и планируемого размещения объектов местного значения Просницкого сельского поселения, М 1:25000;

3. Карту функциональных зон и планируемого размещения объектов местного значения ж. д. ст. Просница, М 1:3000.

К генеральному плану Просницкого сельского поселения прилагаются материалы по обоснованию в виде карт:

1. Карта границ поселения и существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, местоположение существующих и строящихся объектов местного значения Просницкого сельского поселения, М 1:25000;

2. Карта границ особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения, территории объектов культурного наследия и зоны с особыми условиями использования территории Просницкого сельского поселения, М 1:25000;

3. Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Просницкого сельского поселения, М 1:25000;

4. Карта существующих и строящихся объектов местного значения ж. д. ст. Просница, М 1:3000;

5. Карта зон с особыми условиями использования территорий, объектов культурного наследия и территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ж. д. ст. Просница,          М 1:3000.

##### Оглавление

1.	Введение	6

2.	Комплексный анализ состояния территории МО Просницкое сельское поселение	9

2.1.	Основные сведения о территории	10

2.2.	Природные условия и ресурсы	12

2.2.1.	Климат	12

2.2.2.	Геолого - геоморфологические условия	15

2.2.3.	Почвенный покров	16

2.2.4.	Водные ресурсы	16

2.2.5.	Лесные ресурсы	20

2.2.6.	Минерально-сырьевые ресурсы	21

2.3.	Особо охраняемые природные территории	24

2.4. Объекты культурного наследия	27

2.5.	Зоны с особыми условиями использования территории	30

3.	Планировочная структура и функциональное зонирование	48

3.1.	Административные границы Просницкого сельского поселения	48

3.2.	Планировочная структура	51

3.3.	Предложения по включению земельных участков в границы населенных пунктов земель сельскохозяйственного назначения	53

3.4.	Функциональное зонирование	54

4.	Обоснование вариантов размещения объектов капитального строительства регионального значения, местного значения муниципального Кирово-Чепецкого района и Просницкого сельского поселения, планируемое установление зон с особыми условиями использования территории	57

4.1.	Оценка демографического потенциала территории	57

4.1.1.	Современная демографическая ситуация	57

4.1.2.	Трудовые ресурсы	60

4.1.3.	Прогнозирование численности населения	61

4.2.	Развитие жилищной сферы	65

4.3.	Развитие социальной сферы	72

4.3.1.	Система образования	72

4.3.2.	Система здравоохранения	74

4.3.3.	Физическая культура и спорт	75

4.3.4.	Учреждения культуры и досуга	76

4.3.5.	Прочие объекты сервиса, торговли	76

4.3.6.	Организация ритуальных услуг	79

4.4.	Развитие производственной сферы	79

4.4.1.	Промышленность	79

4.4.2.	Сельское хозяйство	80

4.4.3.	Малый бизнес и предпринимательство	83

4.5.	Развитие транспортной инфраструктуры	85

4.5.1.	Внешний транспорт	85

4.5.2.	Улично-дорожная сеть	89

4.6.	Развитие инженерной инфраструктуры	90

4.6.1.	Водоснабжение	90

4.6.2.	Водоотведение	95

4.6.3.	Санитарная чистка территории	97

4.6.4.	Теплоснабжение	100

4.6.5.	Электроснабжение	102

4.6.6.	Газоснабжение	103

4.6.7.	Средства связи	106

4.7.	Мероприятия по охране объектов культурного наследия	107

4.8.	Мероприятия по охране окружающей среды	109

4.8.1.	Охрана атмосферного воздуха	109

4.8.2.	Охрана водных ресурсов	110

4.8.3.	Охрана почвенного покрова	113

4.8.4.	Озеленение территорий	114

4.8.5.	Организация зон отдыха, массового спорта и лечебно-оздоровительного назначения	115

5.	Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МО Просницкое сельское поселение.	116

5.1.	Чрезвычайные ситуации природного характера	116

5.2.	Чрезвычайные ситуации техногенного характера	118

5.3.	Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций	122

5.4.	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	124

# Введение

Проект генерального плана Просницкого сельского поселения Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области разработан в соответствии с муниципальным контрактом № 05 от 12 января 2011г, заключенным между администрацией  Кирово-Чепецкого района и ОАО «Кировводпроект».

Подготовка проекта генерального плана осуществлена применительно ко всей территории Просницкого сельского поселения на основании Распоряжения  главы администрации Кирово-Чепецкого района Кировской области от 29.01.2009г. №68 «О разработке генеральных планов сельских поселений района».

Проект генерального плана Просницкого сельского поселения Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ (с изм. от 06 декабря 2011года № 401-ФЗ), Закона Кировской области «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области» от 28.09.2006г. №44-ЗО, Закона Кировской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Кировской области от 04.05.2007г. №105-ЗО, Закона Кировской области «Об особо охраняемых природных территориях Кировской области» от 08.10.2007г. №169-ЗО, Региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области (утверждены Постановлением Правительства Кировской области от 14.10.2008г. №149/418), Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011г. №244),  и других нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней.

В проекте генерального плана были учтены положения стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, приоритетных национальных проектов, программ социально-экономического развития с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционных программ, организаций коммунального комплекса, схем территориального планирования Кировской области и Кирово-Чепецкого района, а также Правил землепользования и застройки Просницкого сельского поселения.

Основные программы, действующие на территории МО Просницкое сельское поселение:

-программа «Социально-экономического развития муниципального образования Просницкое сельское поселение Кирово - Чепецкого района Кировской области на 2008-2012 гг.»;

- муниципальная целевая программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Просницкого сельского поселения на 2012год»;

-муниципальная целевая программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Просницкого сельского поселения на 2011-2013 годы»;

-муниципальная целевая программа «Содействие в развитии малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Просницкое сельское поселение» Кирово - Чепецкого района Кировской области на 2011-2012 гг»;

-программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Просницкое сельское поселение на 2010-2014 годы;

- муниципальная целевая программа «Ветеран» на 2012 год;

- муниципальная целевая программа «Женщинам села – внимание и поддержка» на 2012 год;

- муниципальная целевая программа «Молодежь Просницы» на 2012 год;

Основной целью генерального плана Просницкого сельского поселения  (в соответствии с Градостроительным кодексом РФ) является обеспечение устойчивого развития территории на основе территориального планирования и функционального зонирования.

Устойчивое развитие территорий предполагает обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Для достижения поставленной цели в рамках генерального плана решались следующие задачи:

-	выявление проблем градостроительного развития территории, обеспечение их решения на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;

-	определение основных направлений и параметров пространственного развития сельского поселения, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов власти;

-	создание электронной основы проекта генерального плана сельского поселения с учетом новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Проект генерального плана Просницкого сельского поселения разработан на следующие проектные периоды:

исходный год – 2010 г.,

- I этап (первая очередь строительства) – 2020 г;

- II этап (расчетный срок Генерального плана) – 2030 г;

- III этап – прогноз на 30-40 лет, перспектива.

III этап графически отражается в территориях, резервируемых для перспективного развития поселения за пределами расчетного срока Генерального плана.

В рамках данного проекта разрабатотан также генеральный план административного центра поселения – ж.д.ст.Просница.

Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе MapInfo, содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных.

Для разработки карт использовались материалы ранее выполненных топографических съемок масштаба 1:10 000 и 1:2 000 на бумажных носителях, а также ортофотопланы  масштаба 1: 10 000, 1: 2 000.

# Комплексный анализ состояния территории МО Просницкое сельское поселение

Комплексная оценка территории проведена посредством комплексного анализа природных и техногенных условий с целью определения территориальных ресурсов развития муниципального образования.

Карта Просницкого сельского поселения

## Основные сведения о территории

Просницкое сельское поселение расположено в северо-восточной части Кирово-Чепецкого района Кировской области.

Территория Просницкого сельского поселения занимает 36761 га земель.

Центр Просницкого сельского поселения ж.д.ст.ПРОСНИЦА.

Родословная Кирово-Чепецкого района уходит корнями в далекое прошлое. Территория р-на на протяжении долгих лет входила в состав Вятского уезда. К началу ХХ в. в уезде было 22 волости, в 1924 г. они были укрупнены, их стало семь: Вожгальская, Вятская, Загарская, Куменская, Просницкая, Селезеневская, Якимовагинская. В Просницкую укрупненную волость вошли Просницкая, Чепецкая и Поломская. Село Александровское стало центром укрупненной Просницкой волости. В ее состав входило тогда 284 населенных пункта, из которых в 23 селениях было свыше 200 человек. В 1929 г. в Вятском округе были образованы Вятский и Просницкий районы, центом Просницкого района стала ж.д.ст.Просница.

В 1929 г. образован Просницкий район в составе Просницкой и части Селезеневской волости Вятского уезда. Расширен за счет части территории ликвидированного в 1956 г. Вожгальского района. На 1 января 1950 г. в районе было 18 сельсоветов, 305 сельских населенных пунктов, центр – ст.Просница. Ликвидирован район в 1959 г. с передачей территории Нововятскому району.

23 февраля 1960 г. районный центр из г. Нововятска перенесен в Кирово-Чепецк, район переименован в Кирово - Чепецкий. В феврале 1963 г. территория Кирово - Чепецкого района вошла в состав Куменского и Оричевского районов. 12

февраля 1965 г. Кирово-Чепецкий район вновь создан из части территорий Куменского и Оричевского районов.

Прежнее название села у станции - Александровское, расположено на возвышенности, в песчаной по грунту, лесной местности, в 7 км. от р.Чепца и в 2 км. от р.Просница.

Во второй половине XIX в. у железнодорожного полотна на месте будущей станции появилась будка, обросшая затем жилыми и надворными постройками (ж.д. нужны рабочие). Позднее это место получило статус ж.-д. разъезда, а потом и статус станции. Рядом со станцией растут починки и деревни, хутора и займища. Население увеличивается.

В 1899 г. из с. Верхопросница (ныне д. Кузики, Поломского сельского поселения) на ст. Просница была перевезена деревянная церковь, построен и освящен Александро-Невский храм в 1901 г., приход состоял из 17 селений. Селение у станции получило статус села и название Александровское. В селе одна земская смешенная школа, в деревнях школ нет. Главное занятие жителей землепашество, плотничество и участие в ж.-д. ремонтных работах.

После 1917 г. с. Александровское стало центром Просницкой волости и вошло в Долгановский сельсовет, по данным переписи 1926 г., в селе число жителей 62 чел. (28 хозяйств), на ст. Просница – 15 чел. (5 хозяйств). Согласно переписи населения 1939 г. – п. Просница. Деревня Долганы находится в 3 км. от ст. Просница, сельсовет переименован в Просницкий в конце 1980гг.

В 1920-30 гг. в Проснице работала шубно-овчиннная артель, выпускающая различные изделия; в 1941-1945 гг. действовал госпиталь, эвакуированный из Ленинграда; памятник истории – воинское братское кладбище.

В настоящее время в ж.д.ст.Просница: детский сад, средняя школа, школа искусств, Просницкий лицей, дом детского творчества, больница, Дом культуры, магазины, церковь, баня,  промышленные, коммунальные и складские предприятия.

В поселении 34 населенных пункта, расположенные, преимущественно, вдоль региональной автомобильной трассы Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка-Фаленки.

Таблица № 2.1.1. Перечень населенных пунктов, входящих в Просницкое сельское поселение

| № п/п | Административный центр поселения | Наименование н/п | Расстояние до административного центра поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ж.д.станция Просница | д. Баринцы | 5 |
| 2 |  | ж.д. станция Бумкомбинат | 10 |
| 3 |  | д. Бяково | 8 |
| 4 |  | п. Васькино | 5 |
| 5 |  | д. Васькинцы | 1 |
| 6 |  | д. Векшино | 13 |
| 7 |  | д. Верхние Малюганы | 6 |
| 8 |  | д. Волма | 6 |
| 9 |  | д. Долганы | 2 |
| 10 |  | д. Единение | 6,5 |
| 11 |  | д. Железовка | 7 |
| 12 |  | д. Золотухино | 9 |
| 13 |  | с. Ильинское | 7 |
| 14 |  | д. Катаевцы | 7 |
| 15 |  | д.Лимоновы | 10 |
| 16 |  | д.Лобань | 15 |
| 17 |  | д. Ложкины | 2 |
| 18 |  | д. Лопатино | 6 |
| 19 |  | д. Макаровцы | 2 |
| 20 |  | д. Маклаки | 12 |
| 21 |  | д. Нижние Малюганы | 6 |
| 22 |  | д. Окишевы | 6 |
| 23 |  | д. Отяцкое | 9 |
| 24 |  | д. Плетени | 5 |
| 25 |  | д. Погудинцы | 1 |
| 26 |  | д. Пронькинцы | 2 |
| 27 |  | д. Родыгинцы | 2 |
| 28 |  | д. Сметанники | 3 |
| 29 |  | д. Солоково | 3 |
| 30 |  | д. Татарщина | 12 |
| 31 |  | д. Тюлькинцы | 1 |
| 32 |  | ж.д. водокачка №1 | 1 |
| 33 |  | ж.д. казарма 1002 км | 1 |

## Природные условия и ресурсы

### Климат

Климат территории Просницкого сельского поселения континентальный с продолжительной холодной многоснежной зимой и умеренно теплым летом.

Среднегодовая температура воздуха +1,3 +1,4оС. В годовом ходе среднемесячные температуры изменяются от +17,6 и +17,8оС в июле, до –14,3 и 
–14,4оС в январе.

Абсолютный минимум температуры равен –350С.

Абсолютный максимум температуры равен +35оС.

Термические ресурсы вегетационного периода определяются суммой температур выше +10оС за период активной вегетации растений.

Безморозный период начинается с третьей декады мая и продолжается в среднем 114-122 дня до второй декады сентября.

Территория Просницкого сельского поселения относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая сумма осадков составляет 500-550 мм до 700 мм. 70% осадков выпадает в теплый период в виде ливневых дождей, часто сопровождающимися грозами. Зимние осадки имеют меньшую интенсивность, но большую продолжительность. Снежный покров образуется в конце октября. Первый снег лежит обычно недолго и исчезает вследствие потеплений. Устойчивый снежный покров образуется в середине ноября и держится 160-170 дней. Средняя, из наибольших высот, составляет 50-60 см на открытых участках и 70-80 см на защищенных. Ветровой режим обусловлен общей циркуляцией атмосферы.

В течение всего года преобладают ветра юго-западного направления (от южных до западных). Среднегодовая скорость ветра около 4 м/сек. В годовом ходе наибольшие скорости ветра встречаются в холодный период. Сильный ветер со скоростью больше 15 м/сек. наблюдается в среднем 5-6 дней в году в основном с января по март.

Туманы на территории Просницкого сельского поселения наблюдаются в среднем 24 дня в году. Метели, как правило, возникают, при ветрах южной четверти, со скоростью более 6 м/сек. В среднем за зиму наблюдается 45-50 дней с метелью.

Очень большой вред сельскохозяйственным культурам наносит град. На территории района наблюдается в среднем 1-1,5 дня с градом и 20-25 дней с грозами.

К неблагоприятным атмосферным явлениям относятся суховеи. Вероятность интенсивных суховеев равна 15-28 %. В большинстве лет суховеи не представляют собой опасности для сельского хозяйства, т.к. продолжительность их невелика.

Норма максимальной глубины промерзания почвы 70-120 см.

Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 0°С к положительным значениям происходит 4-9 апреля.

В последующий период проходит интенсивное снеготаяние, и на южных территориях поселения поля полностью освобождаются от снега. Поэтому уже 21-29 апреля с переходом среднесуточной температуры воздуха через 5°С в сторону повышения начинается вегетация растений.

В результате средняя за месяц температура воздуха в апреле оказывается равной 3-5°С, в мае – 9-12°С.

В большинстве весенних дней выпадают осадки.

Для лета характерна неустойчивая, в отдельные периоды в июне и августе с дефицитом осадков, но в большую его часть с частыми грозовыми дождями погода.

Летний температурный режим со среднесуточной температурой воздуха выше 15°С заканчивается 9-22 августа.

За июнь, набольшей части территории, выпадает 64-67 мм, за июль- 79-85 мм, за август-61-64 мм.

Осенний период характеризуется, в основном, теплой погодой с небольшими осадками. Лишь кое-где отмечаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы (в травостое заморозки начинаются в конце августа).

Во второй половине сентября днем температура воздуха достигает 15-21°С, минимальная 3-8°С.

Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 10°С в сторону понижения происходит 7-15 сентября.

Средняя месячная температура воздуха в сентябре составляет 8,5-10°С.

Осадки в сентябре частые, в октябре более сухо. Но во второй его декаде иногда выпадают сильные дожди. Первые осенние заморозки начинаются  8-10 сентября.

Зимний температурный режим воздуха, на большей части территории, устанавливается в последней пятидневке октября. И до конца декабря характер погоды неустойчив, с частой, временами резкой сменой волн тепла и холода.

Средняя за ноябрь температура воздуха составляет –5 - –6,5°С, за декабрь –7 - –7,5°С.

Осадки в ноябре выпадают часто. Но если в первой половине они в основном несущественные, то во второй - чаще отмечаются сильные снегопады. Сумма их за месяц составляет 44-50 мм. В декабре в большинстве дней сухо или выпадают несущественные осадки. В сумме за месяц выпадает 39-41 мм.

Высота снежного покрова к концу декабря достигает 16-38 см.

Климат дифференцирован по южным и северным границам. В теплый период года происходит вегетация растений, при этом имеются различия в теплообеспеченности. Показателем теплообеспеченности служит сумма среднесуточных температур выше +10оС. В поселении эта сумма изменяется от 1700оС на севере до 1850оС на юге. Территория  Просницкого поселения является частью Кирово-Чепецкого района и относится к центральному агроклиматическому району Кировской области. Продолжительность периода с температурой выше +10оС в пределах 115-120 дней. Безморозный период в среднем длится 110 дней. Зона умеренно влажная, сложный, расчлененный речной сетью рельеф создает неравномерность увлажнения. Температурный режим благоприятен для возделывания озимой ржи, среднеспелых и ранних сортов яровых, льна, картофеля, овощей, сеяных трав. Для созревания теплолюбивых овощных культур периодически не хватает тепла.

Территория характеризуется умеренно-теплым климатом, с неравномерным увлажнением. Вегетационный период 157-160 дней, из которых 115-130 дней бывают со среднесуточной температурой воздуха выше 10 градусов. Сумма положительных температур около 1900 градусов. Средняя продолжительность безморозного периода 115-120 дней. Обеспеченность осадками в вегетационный период - до 310 мм. Обеспеченность осадками в период активного роста растений умеренная. Зимний режим погоды со среднесуточной температурой воздуха ниже 0 градусов наступает 22-25 октября, устойчивый снежный покров ложится 10-13 ноября. Средняя высота снежного покрова составляет 50-55 см, средняя глубина промерзания почвы 60-65 см, (в малоснежные и морозные зимы глубина промерзания достигает 100-135 см). В первой пятидневке мая почва оттаивает на всю глубину и прогревается в пахотном слое до 5-6 градусов.

### Геолого - геоморфологические условия

Территория, на которой располагается Просницское сельское поселение, занимает восточную часть Русской платформы и представляет собой  в геоморфологическом отношении, возвышенную увалисто-волнистую равнину, расчлененную долинами рек.

В пределах поселения широко развита речная сеть, расположены водосборные бассейны крупных рек Вятки, её притоков Чепцы с Просницей и многочисленных мелких рек и ручьев. В геоморфологическом отношении рассматриваемая площадь относится к денудационной, водно-ледниковой равнинам и речным долинам. Денудационная равнина, приуроченная к высоким водораздельным участкам, характеризуется полого-холмистым рельефом. Площади водно-ледниковой равнины относятся к центральной части реки Просницы и представляют слабохолмистую равнину, расчлененную речной и балочной сетью, с абсолютными отметками поверхности земли 115-200 м, с относительным превышением до 20 м.

Из неблагоприятных экзогенно-геологических процессов развиты оврагообразование, которое отмечается по обрывистым берегам рек Вятки и Чепцы.

По инженерно-геологическим условиям площадь поселения отнесена к району, пригодному к застройке с минимальным объёмом инженерно-геологических исследований и характеризуется полого-волнистым рельефом, осложнённым долинами речек и оврагов. С поверхности территория сложена породами северодвинского горизонта верхнетатарского подъяруса, которые перекрываются маломощным чехлом элювиально-делювиальных отложений четвертичного комплекса, представленных суглинками. Литологический состав коренных образований разнообразен: глины, алевролиты, песчаники, реже мергели, известняки. Преимущественным развитием пользуются глинистые породы, которые в вертикальном разрезе чередуются с карбонатными и песчанистыми, содержащие водоносные горизонты, вода которых используется для хозяйственно-питьевого использования. Общая мощность отложений 60-180 м. Водовмещающие породы залегают на различных глубинах и не выдержаны по простиранию. В связи с этим, водообильность отложений неоднозначна.

### Почвенный покров

Своеобразие почвенного покрова поселения определяется особенностями климата, рельефа, четвертичных пород, растительного покрова.

Характер рельефа – холмисто-увалистая равнина, холмистая равнина, долины рек – предполагает пестрый характер почвенного покрова.

Механический состав почв зависит от состава подстилающих пород, последние представлены речными песчаными, флювиогляциальными песчано-гравийными, элювиально-делювиальными песчаными или глинистыми отложениями, продуктами выветривания коренных пород, выходами коренных пород.

Основной фон почвенного покрова поселения образуют дерново-сильно и слабоподзолистые и дерново-подзолистые, а также аллювиальные, болотные и торфяно-болотные почвы.

В северо-восточной части сосредоточены торфяно-болотные, северо-западной -  дерново-сильно и слабоподзолистые и дерново-подзолистые окультуренные.

В центральной части поселения - подзолы, подзолистые и дерново-сильноподзолистые тяжелосуглинистые почвы, дерново-сильноподзолистые.

Подзолы и сильноподзолистые почвы отличаются сильной выщелоченностью, бедностью гумусом и элементами питания, высокой кислотностью. Нуждаются в окультуривании, во внесении органических и минеральных удобрений.

Окультуривание дерново-подзолистых почв необходимо проводить путем рыхления пахотного слоя при одновременном внесении удобрений и извести в разрыхляемый слой, а также мелиоративной вспашкой с выносом подпахотного слоя на поверхность с внесением органических и минеральных удобрений и известкования почвы по полной гидролитической кислотности.

На юге сельского поселения - болотные торфяно-глеевые почвы, на возвышенностях дерново-подзолистые дерново-подзолистые окультуренные.

Болотные и аллювиальные почвы приурочены к долинам рек Чепца и Просница. Болотные почвы развиваются в долинах рек и занимают значительные площади.

Почвы представлены следующими основными подтипами: торфяно-болотными, торфяно-глеевыми. При условии устранения избыточного увлажнения, почвы могут быть вовлечены в сельскохозяйственное использование.

### Водные ресурсы

Просницкое сельское поселение расположено в северо-восточной части Кирово-Чепецкого района Кировской области. В пределах поселение широко развита речная сеть – крупные и многочисленные мелкие реки и ручьи. Основными реками,  протекающие по территории поселения, являются: Чепца(левый приток р.Вятка), Просница(левый приток р.Вятка) и Волма(левый приток р. Просница) - принадлежащие к бассейну реки Вятка. Эти реки богаты рыбой и требуют бережного отношения к чистоте воды.

На территории Просницкого сельского поселения расположено озеро Артемьевское, являющееся памятником природы. Кроме того, в долине р.Чепца имеется множество озер, как крупных так и мелких.

Также имеется 4 пруда – Ильинский, Васькинцевский, Васькинский и Окишевский, пруды проточные, экологически чистые, без каких либо химических загрязнений. В некоторых из них есть перспектива проведения рыболовно-мелиоративного комплекса, возможность использовать водоемы для организации туризма и отдыха.

р. Чепца

Река Чепца, левый приток р.Вятки.

Начинается на Верхнекамской возвышенности на севере Удмуртии и протекает по Кировской области. Впадает в реку Вятка в черте города Кирово-Чепецк, Кировской области. Общая протяжённость реки составляет 501 км, площадь водосбора- 20400 км2. Меньшая часть (25%) водосборной площади покрыта лесом, остальная распахана или залужена, 5% заболочено.

Протекает на северо-востоке района на протяжении 60 км до впадения в р.Вятку, на 738 км от устья.

Долина реки в пределах района в основном ассиметричная, перемежающиеся склоны долины крутые высотой  до 15-20 м, рассеченные оврагами. Противоположный крутому склон долины пологий, плавно переходящий в прилегающую местность.

Пойма реки в основном двухсторонняя, местами односторонняя, шириной от 2,0, до 3,0 км. Пойма затапливается в период весеннего половодья сроком до 1-3 декады на глубину до 5 м, шириной до 2-3 км.

Русло реки извилистое, умеренно разветвленное, с многочисленными  островами и осередками, затапливаемые в период весеннего половодья. Преобладающая ширина русла 80 - 120 м, наибольшая – 200 м, наименьшая -60 м. Плесы и перекаты чередуются через 1,-1,5 км. Глубина на перекатах 0,7-1,5 м, плесах – 4-7 м. Скорость течения на перекатах 0,5-0,8 м/с, плесах –0,2-0,3 м/с. Высота берегов  2-5 м, на отдельных участках до 10 м. Берега большей частью обрывистые, не закреплены растительностью, в период половодья и дождевых паводков размываются. Уклон реки составляет 0,2 %.

Дно реки преимущественно песчаное, местами гравелистое, на плесах илисто-глинистое.

По водному режиму реки поселения относятся к восточно-европейскому типу, который характеризуется наличием весеннего половодья, на шлейф которого накладываются дождевые паводки. Летне-осенний период представляет собой межень, прерывающуюся дождевыми паводками. Зимний период – устойчивая межень, в редкие зимы прерываемая паводками оттепелей. Формирование стока рек осуществляется, главным образом, за счет снеготаяния и дождевых осадков (80%) с площади водосбора и грунтовых вод (20%).

Весеннее половодье обычно начинается в первой декаде апреля, пик проходит в третьей декаде апреля – первой декаде мая, и продолжается на реках до 1-1,5 месяца.

В период весеннего половодья подъем уровней воды над базовыми  в среднем составляет  для рек на 3,5-4,0 м, в многоводные годы, соответственно, на 6,5-7,5 м и 4,5-5,0 м.

Дождевые паводки на реках обычно наблюдаются с мая по октябрь, максимальные дождевые паводки проходят в основном в июне, июле, реже в августе и октябре. Продолжительность дождевого паводка на реках – 11-15 суток, с подъемом воды, соответственно, на 4-4,5 м и 1-1,5 м.

Зимняя межень на всех реках в основном  устойчивая.

- Таблица № 2.2.4.1. Максимальные расходы воды весеннего половодья различной обеспеченности

| Река | Пункт наблюдения | - Расход воды расчетной обеспеченности, м3/с |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 1% | - 5% | - 10% |
| Чепца | д.Целоусы (д.Градобой) | - 2720 | - 2290 | - 2140 |

Таблица № 2.2.4.2. Наивысшие уровни воды  различной обеспеченности

| Река | Пункт наблюдения | - Уровни воды расчетной обеспеченности, м Б.С. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 1% | - 10% |
| Чепца | д.Целоусы (д.Градобой) | - 119,70 | - 119,40 |

Модуль среднего годового стока, характеризующий относительную водность рассматриваемой территории для реки Чепца 6,64 л/сек с км2. Коэффициент вариации, характеризующий изменчивость годового стока в многолетнем разрезе невелик 0,22-0,25.

Таблица № 2.2.4.3. Характеристика годового стока для характерных по водности лет

| Река | Пункт | Характерные по водности годы | Среднегодовой расход (Q), м3/с | Слой стока за год (h), мм | Объем стока за год (Y), млн.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чепца | д.Целоусы (д.Градобой) | Средний Многоводный Маловодный | 122 168 72,5 | 204 280 121 | 3,85 5,30 2,29 |

Таблица № 2.2.4.4. Расходы воды различной обеспеченности минимального стока

| Река | Пункт | Площадь водосбора, км2 | Расходы воды, м3/с |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Q80% | Наименьший среднемесячный, Q95% |  |
|  |  |  |  | Лето | Зима |
| Чепца | д.Целоусы (д.Градобой) | 18900 | 30,4 | 14,0 | 13,3 |

Годовой ход температур воды рек согласуется с годовым ходом температуры воздуха. Однако изменение температуры воды происходит плавно, отсутствуют резкие понижения и повышения, характерные для температуры воздуха.

Продолжительность купального сезона составляет 80-90 дней.

Осенью, обычно в конце октября, появляются первые ледовые образования – забереги, сало, шуга. Средняя дата образования устойчивого ледяного покрова на р. Чепца – 4 ноября. Средняя продолжительность ледостава на реках 180-170 дней. В конце ноября толщина льда составляет 20-25 см., постепенно увеличиваясь к марту месяцу, толщина достигает своего максимума до 65-85 см на р.Чепца. Вскрытие рек ото льда происходит обычно в первой декаде апреля.

### Лесные ресурсы

Просницкое сельское поселение располагается в таежной зоне, в подзоне южной тайги (в южно-таежном лесном районе европейской части Российской Федерации). Ведением лесного хозяйства в поселении занимается Кирово-Чепецкое и Парковое лесничество.

По целевому назначению леса на территории поселения, преимущественно, отнесены к защитным, и лишь незначительная часть лесов в северо-восточной и южной части поселения отнесены к эксплуатационным. Большую часть защитных лесов составляет зеленая зона городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского.

Помимо зеленой зоны, в соответствии с протоколом первого лесоустроительного совещания по устройству лесов лесхозов Кировской области от 22.05.2002 г. установлены также следующие объекты в подкатегориях защитных лесов:

1) запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб шириной 500 м по берегам реки Чепца;

2) защитные полосы лесов вдоль железнодорожных магистралей и автомобильных дорог федерального, республиканского и областного назначения, шириной по 500 м в обе стороны от полотна железных дорог и 250 м – автодорог;

3) запретные полосы лесов по берегам реки Чепца, шириной 3000 м.

Кроме того, выделяются в качестве защитных лесов леса, расположенные в водоохранных зонах; леса, расположенные в первом и втором поясах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; леса, расположенные в 1,2,3 зонах округов санитарной охраны лечебно-оздоровительных областей и курортов и др.

Распределение лесов Кирово-Чепецкого лесничества по целевому назначению и категориям защитности на территории поселения следующее:

1) защитные:

- леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: леса, расположенные в водоохранных зонах и защитные полосы лесов, расположенные вдоль ж/д путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог, автомобильных дорог общего пользования;

- ценные: запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов и нерестоохранные полосы лесов;

2) эксплуатационные леса.

Распределение лесов Паркового лесничества по целевому назначению и категориям защитности на территории поселения следующее:

1) защитные леса:

- леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: зеленые зоны;

- ценные: запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов.

Лесная растительность представлена елово-пихтовыми лесами, сохранившимися в основном по балкам и оврагам или на бедных песчаных почвах. Травянистая растительность на сенокосных и пастбищных участках представлена дикорастущими травами.

Ввиду отсутствия крупных городов и промышленных объектов, а также густой дорожной сети, условия существования животных максимально приближены к естественным. Лесные массивы чередуются с сельскохозяйственными угодьями, животные, с одной стороны, вынуждены приспосабливаться к антропогенно измененной среде обитания, но с другой стороны – имеют доступ к сельскохозяйственным культурам в качестве дополнительных кормовых ресурсов. Характерной особенностью поселения является наличие обширных индивидуальных участков обитания особей каждого вида, возможность дальней миграции в соответствии с биологическими потребностями видов. Это создает предпосылки для развития охотничьей базы, а также увеличения численности и плотности популяций ценных охотничьих животных.

На тех территориях, где происходит постепенное зарастание  сельхозугодий или вырубленных хвойных лесов зарослями ольхи, осины, березы, создаются благоприятные условия для обитания лосей, зайцев, кабанов, а также гнездования птиц (тетерева, куропатки и др.). Соответственно, увеличивается и численность данных животных.

### Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевая база Просницкого сельского поселения характеризуется достаточно разнообразным набором полезных ископаемых.

Наиболее распространенным на территории поселения среди ископаемых является торф. На территории Просницкого сельского поселения балансом учтено    крупное (площадью более 100 га)  Каринское месторождение торфа, с общими запасами по состоянию на 01.01.2007г. 488 тыс. тонн при 40% влажности, находится оно в северо-восточной части сельского поселения. В юго-западной части поселения находятся Баринское, Клюевское и Торопынинское(включая Березовское) балансовые торфяные месторождения. Большая часть добываемого торфа  поставляется на теплоэлектроцентрали ОАО «Кировэнерго», используется и для нужд сельского хозяйства в качестве удобрения

Остальные виды полезных ископаемых: пгс и глины представлены на территории поселения в единичных экземплярах.

Песчано-гравийная смесь. На территории Просницкого сельского поселения расположено 2 балансовых месторождения ПГС – Просницкое(разрабатывается) и Артёмовское(государственный резерв). По своему происхождению песчано-гравийные смеси этих месторождений являются аллювиальными, то есть образованными речными потоками и расположены в долине реки Чепцы.

Содержание гравия в смеси балансовых месторождений колеблется от 10 до 52%. Гравий большей частью состоит из обломков кремнистых пород, в меньшем количестве присутствуют обломки песчаника, известняка. Марка гравия по дробимости в большинстве случаев «Др 8», по морозостойкости не ниже Мрз-25. Гравий и песок пригодны для приготовления бетона и строительных растворов.

Глины. На территории Просницкого сельского поселения известны балансовые разрабатываемые месторождение глин. Территориальным балансом запасов в качестве сырья для минеральной ваты учитывается Лимоновский участок Просницкого месторождения, глины которого пригодны также для производства кирпича высоких марок (М-200, Мрз-50). Месторождение Просницкое относится к государственному резерву, однако в настоящее время здесь добывается песчано-гравийная смесь, залегающая ниже пласта глин, при этом глины складируются в спецотвалы и могут быть использованы в будущем.

Кроме того имеется разведанное, но неучтённое балансом месторождения (Едининское, 257 тыс.м3), оценённое месторождение (Гординский участок Просницкого месторождения 471 тыс. м3).

Таблица № 2.2.6.1. Каталог балансовых месторождений на территории Просницкое сельское поселение.

| Название месторождения, проявления | Местоположение: населенный пункт, расстояние до ж.д. | Мощность полезной толщи, м | Площадь подсчета запасов, тыс. м2 | Балансовые запасы по состоянию на 1.01.2010г. |  | Запасы и прогнозные ресурсы, (авторские) |  |  | Степень освоения запасов | Качественная характеристика сырья. | Характеристика продукции | Горно-технические условия эксплуатации: мощность (м) и состав пород вскрыши, обводненность | Автор геоло-гического отчета, год сдачи в территориальные фонды и № протокола постановки на баланс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | промышленных категорий (А+В+С1) | Предварительно оцененные (С2) | Разведанные В+С1 | Предварительно оцененные С1+ С2 | Прогнозные Р1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Песчано-гравийные смеси (тыс.м3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Просницкое (Лимоновское) | Левобережье р. Чепцы, к ВСВ от д. Лимоново, в 13 км к ЮВ от г. Кирово-Чепецк | 3.2-9.5/5.9 | 400 | 2008 |  | Разрабатываемое ОАО "КЧУС+К" лиц КИР 00330 ТЭ 10.11.98 г. по 01.04.13 г. |  |  | распределенный фонд недр | ПГС современные отложения: содержание гравия 19-33%. Выход гравия фракция- 3-150мм от 12,3 до 69, ср. 32,4%; фракция - 5-150 мм - 8,9-52,7, ср. 24,64%. Содержание фракций 3-5 мм -2,5-16,3/7,77; 5-10 - 4,2-30,0/14,57; 10-20 - 2,3-19,5/8,46; 20-40 - 0-4,3/1,54; 40-70 - 0,0-1,4/0,06. Пески-отсева: Мк 1,3-2,8 (мелкие и средние по группе крупности - средний 1,79), содержание илистых, глинистых и пылеватых частиц 0,3-12,0, ср. 2,59. | Гравий для строительных работ (ГОСТ 23735-79), в качестве крупного заполни-теля для приготовления тяжелых бетонов марки-"200" (ГОСТ 10268-80). Пески-отсева как мелкий заполнитель для бетонов (ГОСТ 10268-80); надграий-ные пески для строительных растворов (ГОСТ 8736-77) и частично как мелкий заполнитель в бетоны. | 3.1-7.8/6.1 почва, суглинок, песок очень мелкий и вне группы. Разрабатывается с 1987 г. Вскрышные глины (ост. На 01.01 10 г- В+С1-2712 тыс. м3) стоят на балансе как сырье на минеральную вату. | Гантов Б.А., 1985г. Казаков А.М., Брызгалов Д.Л., 1983г. НТС №38 от 14.02.95г. ТКЗ КПР Кир. обл № 2 от 10.01.2002 г. |
| Артемовское | В 13км ВЮВ г. Кирово-Чепецка, на левой пойменной террасе р. Чепца, в 2км СВ с. Ильинское | 3.08, надгравийные пески - 4.76 | 1333 | 9389 |  |  |  |  | госрезерв, нераспределенный фонд недр | ПГС- аллювиальные отложения. Содержание гравия в смеси 12.5-53.2%, среднее 26.5%; содержание гравия на полную мощность полезной толщи 8.6-12.1%, среднее 10.1%. Основная фракция 5-20мм. Состав: кремень (60-65%), кремнистые породы (20-28%), песчаники (0.5-2.0%), карбонаты (3-6%). | Гравий для строительных работ (ГОСТ 8268-82), в качестве крупного запол-нителя для приготовления тяжелых бетонов (ГОСТ 10268-80). Пески отсева для строительных растворов и обратных засыпок пазух котлованов; обогащенные пески в качестве мелкого заполнителя для бетонов и строительства дорог. | 1.5-5.4/3.43 почва, супеси, суглинки, глинистые пески, торф | Чудинов С.Н. и др., 1986г. ТКЗ №456 от 14.01.86г. |
| Глины кирпичные (тыс.м3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лимоновский уч-к Просницкого месторождения | В 12 км к ЮВ от г. Кирово-Чепецка, в 10 км к СЗ от ст. Просница | 1,99 | 1603 | 2712 |  | Разрабатываемое ОАО "КЧУС+К" лиц КИР 00330 ТЭ 10.11.98 г. по 01.04.13 г. |  |  | распределенный фонд недр | Глины, суглинки аллювиальные, влажность до 24,8%; содержание в %: SiO2 - 69,7; CaO - 1,27-5,21; MgO - 2,09; Al2O3 - 13,07; Fe2O3 - 5,26; Na2O - 1,33; К2О - 1,63; TiO2 - 0,74. Грансостав: содержание фр.>0,001 мм-72,89%; <0,001 мм-27,11%, содержание крупнозернистых включений 0,22%; | Глины пригодны для производства обыкновенного и пустотелого кирпича и камней марки М"200", морозостойкостью "Мрз-50", минеральной ваты. Коэф. чувств. к сушке 1,45-1,87; усадка: возд. 7,9-10,5, общая 8,5-11,3%; прочность при сжатии 170,3-336,9 кг/см2, при изгибе 55,3-96,3 кг/см2. | 0,1-1,3/0,31 почва, пески. В отвалах складировано 361 тыс.м3 глин. В подошве глин под песками залегает песчано-гравийная толща, мощн. 4,51 м. Выход гравия 30,3% | Султан-Бек Р.Г., 1986 г. Пр. ТКЗ № 435 от 27.03.86, как сырье для мин.ваты. |
| Отяцкое | в 5 км Ю г. Кирово-Чепецк, южнее н.п. Отяцкое (Вотское) и Ложкины | 0,8-2,4/1,4 | 516,6 |  | 621 |  |  |  | госрезерв, нераспределенный фонд недр | Глины и суглинки фациально пере-ходящие друг в друга, красновато-коричневые, пластичные( число плас-тичн. 7,1-17,2/12,5). Общий остаток на сите 0,5 мм -0,37%, Химсостав в %: SiO2 -59,82; Fe2O3 -7,74; Al2O3 -13,38; TiO2 - 0,81; SO3 общ 0,75; Na2O+Ka2O 2,96; грансостав в % 1,0-0,25 мм 0,13-13,15/2,31; 0,25-0,05 мм 0,03-23,05/ 9,81; 0,05-0,01 мм 21,36-47,28/34,89; 0,01-0,005 мм 6,52-15,8/ 11,4; 0,005-0,001 мм 9,12-23,36/18,78; менее 0,001 мм 15,52-28,8/23,0; | Глины для производства кирпича (ОСТ 21-78-88), по лаб.-технол- t обжига 930- марка по моростойкости "F-25", предел прочности при сжатии 16,5- (глина+10% песка) 29,6 (глина 100%), при изгибе 1,2 (глина+10% песка)- 8,3 (глина 100%), глинистое сырье средне-чувствительное к сушке | 0,1-0,2 м почвенно-растительный слой; в скв 41 - 0,6 м суглинки; Полезная толща не обводнена | Бутылева З.П. 2008 г. ЭКЗ ОПИ Кир. обл № 3-09 от 28.01.2009 г. |

## Особо охраняемые природные территории

На территории Просницкого сельского поселения расположены объекты особо охраняемых природных территорий:

- озеро Артемьевское;

- зеленая зона городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского.

Озеро Артемьевское:

Особо охраняемая природная территория находится в пойме левого берега р.Чепца в 0,5 км от с. Ильинское.

Озеро Артемьевское – старичное озеро, является гидрологическим памятником природы, место любительской охоты. Озеро является местом воспроизводства водоплавающих птиц и рыб. Имеет подковообразную форму.

Общая площадь ООПТ – 252 га., в том числе под водой (озеро) 35 га. или 13,9 %.

Леса, входящие в охранную зону сильно вырублены и имеют равное соотношение в древостое ели и пихты, редкий и однородный подлесок и травостой, преобладание в напочвенном покрове блестящих зеленых мхов, образующих основной фон внутри леса.

Вторичные леса представлены березняками, осинниками и смешанными ассоциациями.

В травостое встречаются, как злаки (лисохвост луговой, костер безостый, овсяница луговая, пырей ползучий, полевица белая), так  и примесь бобовых (клевер луговой, чина луговая, горошек мышиный), а так же разнотравье (герань луговая, тысячелистник, подмаренник, ястребенок).

ООПТ имеет природоохранное и научно-познавательное значение.

На территории Просницкого сельского поселения расположена зеленая зона городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского, предназначена для оздоровления воздушного бассейна, поддержания экологической стабильности территории.

Ей придан статус особо охраняемой природной территории регионального значения в соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 20 июня 2007 года № 98/258 (в ред. постановления Правительства Кировской области от 03.07.2007 № 99/280) «Об объявлении зеленой зоны городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского особо охраняемой природной территорией регионального значения», зеленой зоне городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского, в границах, утвержденных решением малого Совета Кировского областного Совета народных депутатов от 19.05.1992 № 79 «Об утверждении границ зеленой зоны городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского».

Зеленая зона выполняет средозащитные, санитарно-гигиенические и рекреационные функции.

В зеленую зону не входят земли, находящиеся в черте населенных пунктов.

Объявление территории зеленой зоны особо охраняемой природной территорией регионального значения производится без изъятия земельных участков, на которых она расположена, у собственников, владельцев и арендаторов.

Территория зеленой зоны обозначается на местности визирами и просеками с установкой граничных столбов, а также информационными и предупредительными знаками по периметру ее границы. Территория зеленой зоны обозначается на местности визирами и просеками с установкой граничных столбов, а также информационными и предупредительными знаками по периметру ее границы.

Постановлением  Правительства Кировской области от 27 августа 2007 г. N 104/361 утверждён режим особой охраны зеленой зоны городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского.

На территории зеленой зоны постоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания особо охраняемой природной территории или причиняет вред природным комплексам и их компонентам. Освоение лесов на территории зеленой зоны осуществляется в целях сохранения средообразующих, водоохранных, санитарно-гигиенических, оздоровительных, защитных и рекреационных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, что виды использования совместимы с их целевым назначением и полезными функциями.

В лесах зеленой зоны запрещается:

- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;

- заготовка живицы;

- ведение сельского хозяйства;

- разработка месторождений полезных ископаемых;

- проведение гидромелиоративных работ;

- размещение объектов капитального строительства, за исключением лесных троп и гидротехнических сооружений;

- загрязнение территории любыми видами отходов, а также виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного использования территории зеленой зоны, препятствующего сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их компонентов.

Ведение охотничьего хозяйства в границах зеленой зоны, уход за лесами и санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах зеленой зоны осуществляются в соответствии с федеральным законодательством.

Сплошные рубки лесных насаждений в лесах зеленой зоны осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.

Регулирование численности объектов животного мира осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.

В лесах зеленой зоны допускается:

- осуществление в установленном действующим законодательством порядке заготовки и сбора дикорастущих ягод, грибов и других пищевых лесных ресурсов, заготовка мха для собственных нужд;

- рекреационная деятельность в случае и порядке, предусмотренных федеральным законодательством.

Все виды хозяйственной деятельности, разрешенной в пределах границ зеленой зоны, в установленном порядке подлежат согласованию со специально уполномоченным органом исполнительной власти области в сфере охраны окружающей среды и природопользования.

При нахождении в лесах зеленой зоны граждане обязаны соблюдать установленный режим особой охраны, а также правила пожарной и санитарной безопасности.

Конкретные ограничения использования лесов на территории зеленой зоны устанавливаются лесохозяйственным регламентом, утверждаемым в соответствии с федеральным законодательством.

Установленный режим особой охраны зеленой зоны обязателен для исполнения всеми физическими и юридическими лицами.

Нарушители установленного режима особой охраны зеленой зоны несут ответственность в соответствии с федеральным законодательством.

При необходимости в режим особой охраны зеленой зоны решением Правительства области могут быть внесены изменения, которые являются основанием для корректировки текущих и перспективных планов лесохозяйственной и иной деятельности на территории зеленой зоны.

## Объекты культурного наследия

Согласно Федеральному закону «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002 к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Земельным  кодексом РФ земли объектов культурного наследия отнесены к землям особо охраняемых территорий и объектов (территории историко-культурного назначения) и должны использоваться в особом режиме. Любая деятельность, не соответствующая установленному режиму, законом не допускается.

Использование земельных участков, не отнесенных к землям историко-культурного назначения и расположенных в указанных зонах охраны, определяется правилами землепользования и застройки в соответствии с требованиями охраны памятников истории и культуры.

Таблица 2.4.1.Объекты историко-культурного наследия Просницкого сельского поселения.

| № п/п | Наименование памятника | Категория охраны | Датировка | Местонахож-дение памятника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники истории |  |  |  |  |
|  | Здание, где состоялось 1-е объединенное собрание комсомольцев Проснинской волости, на котором был создан волостной комитет РКСМ. | Р | 14 августа 1924 г. | ст. Просница, ул. Советская, 4 Сгорело в августе 2000 года |
|  | Братское кладбище воинов Советской Армии, умерших от ран в эвакогоспиталях в годы Великой Отечественной войны | Р | 1941-1945 гг. | ст. Просница, кладбище |
|  | Здание, в котором размещался эвакогоспиталь № 3168 для раненых советских воинов в годы Великой Отечественной войны | М | 1941-1945 гг. | ст. Просница |
| Памятники археологии |  |  |  |  |
|  | Векшинское селище | Р | ХVI-ХVII вв. | 20 м СВ д. Векшино |
|  | Векшинское местонахождение кремня | М |  | центр д. Векшино |
|  | селище Маклаки | М | XVI-XVIII вв. | ЮВ часть д. Векшино |
|  | Комплекс памятников: | М |  | д. Железовка |
|  | - Железовское местонахождение кремня |  | 4-3 тыс. лет до н. э. | В окраина д. Железовка |
|  | - Железовское селище |  | XVII-XVIII вв. | ЮВ д. Железовка |
|  | Ильинское местонахождение кремня | М | 5-3 тыс. лет до н. э. | с. Ильинское |
|  | Местонахождение бусины «Нижние Малюганы» | М | XI-XII вв. | 1 км к ЮЗ от д. Нижние Малюганы |
|  | Комплекс памятников: | М |  | д. Окишевы |
|  | - Окишевская стоянка |  | 4-3 тыс. лет до н. э. | СВ окраина деревни |
|  | - местонахождение кремня Окишевское |  | 1, 5-3 тыс. лет до н. э. | 350 к К СЗ от деревни |
|  | - местонахождение кремня Окишевское |  | 2, 5-3 тыс. лет до н. э. | В деревни |
|  | Вотское селище | М | XVII-XVIII вв. | д. Отяцкое |
|  | Просницкое местонахождение стрелы | М | 4-3 тыс. лет до н. э. | с. Просница |

Согласно ст. 9.3. Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 (с изм. от 13.12.2010 N 358-ФЗ) к полномочиям органов местного самоуправления поселений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относятся:

1) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселений или городских округов;

2) государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

Согласно законодательства Российской Федерации объекты культурного наследия используются с обязательным выполнением следующих требований:

- обеспечение неизменности облика и интерьера объекта культурного наследия в соответствии с особенностями данного объекта и являющимися предметом охраны данного объекта, описанным в его паспорте;

- согласование в порядке, установленном пунктом 4 статьи 35 Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002, осуществления проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия;

- обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;

- обеспечение доступа к объекту культурного наследия, условия которого устанавливаются собственником объекта культурного наследия по согласованию с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.

При государственной регистрации права собственности на объект культурного наследия собственник принимает на себя обязательства по содержанию объекта культурного наследия и его сохранению, включая требования к порядку и срокам проведения реставрационных, ремонтных и иных работ, требования к условиям доступа к нему граждан, иные обеспечивающие его сохранность требования. На объектах культурного наследия, включенных в реестр, должны быть установлены надписи и обозначения, содержащие информацию об объекте культурного наследия. Порядок установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия регионального значения или объекты культурного наследия местного (муниципального) значения определяется законом субъекта Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями на 23 июля 2010 года) и Законом Кировской области « Об объектах культурного наследия  (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Кировской области» от 26.04.2007 года (в редакции от  20.02.2009 N 341-ЗО, от 06.10.2010 N 554-ЗО) в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на каждый объект культурного наследия должны быть разработаны проекты зон охраны и в их составе показаны границы охранных зон (охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта).

На территории охранной зоны не должны производиться работы, которые могут оказать вредное воздействие на сохранность объекта историко-культурного наследия, на его историко-культурное восприятие.

В настоящее время охранные зоны памятников истории и культуры на территории сельского поселения  не установлены. Памятники археологии должны быть окружены охранной зоной 50 метров от границ памятников, при группе памятников - от границ крайних объектов, для памятников археологии, которым должна быть обеспечена обозримость, радиус охранной зоны должен быть равен 200 - 300 метров. Памятники градостроительства и архитектуры должны быть окружены охранной зоной равной величине расстояния от земли до его наиболее высокой точки, но не менее 20 метров.

Зона регулирования застройки устанавливается равной двум величинам размера охранной зоны. Зона регулирования застройки отмеряется от края охранной зоны.

Границы зон охраны объекта культурного наследия регионального значения, местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия до принятия решения о включении их в реестр либо об отказе включить данный объект в реестр, подлежащих государственной охране в соответствии с федеральным законодательством, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон охраны утверждаются Правительством Кировской области по представлению областного органа охраны объектов культурного наследия на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия федерального значения, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон охраны утверждаются Правительством Кировской области по представлению областного органа охраны объектов культурного наследия и на основании проектов зон охраны объекта культурного наследия федерального значения, согласованных с федеральным органом охраны объектов культурного наследия.

Настоящим проектом предлагается проведение работ по сохранению памятников культурного наследия на территории Просницкого сельского поселения, включая разработку проектов зон  охраны объектов культурного наследия. Имеющийся историко-культурный потенциал территории  может быть использован в современных экономических процессах. Возрождение историко-культурных ценностей имеет не только культурно-духовное значение, но и может приносить материальную прибыль при их использовании в сфере рекреации и туризма.

## Зоны с особыми условиями использования территории

Оценка возможностей перспективного градостроительного развития территории Просницкого сельского поселения выполнена с учетом системы планировочных ограничений, основанных на требованиях Градостроительного кодекса РФ и действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий отнесены:

- береговая полоса, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов;

- зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения;

- зоны санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения;

- защитные леса;

- охранные зоны воздушных линий электропередач, связи, сооружений;

- охранные зоны магистральных газопроводов и газораспределительных сетей;

- полоса отвода и охранная зона железной дороги;

- придорожная полоса автомобильных дорог;

- санитарно-защитные зоны объектов сельскохозяйственного производства, промышленных и коммунально-складских объектов, от инженерно-технических и санитарно-технических объектов (объектов специального назначения).

Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

Береговая полоса, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В целях поддержания благоприятного гидрологического режима, улучшения санитарного состояния рек и ручьев, а так же осуществления мероприятий по охране вод от загрязнения, по берегам рек выделены береговая полоса, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов.

Береговая полоса предназначается для общего пользования. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Ширина береговой полосы определяется в соответствии с Водным кодексом РФ:

- для рек длиной  не более чем 10 км -5 м;

- для рек, протяженность которых более 10 км – 20 м.

Береговая полоса для всех рек и ручьев, кроме рек Вятка и Чепца составляет 5 м.

Ширина береговой полосы рек Вятка и Чепца расчетная и нанесена в соответствии с проектами: «Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на р.Вятка(470 км.)» и «Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на р. Чепца (324 км)», выполненным ОАО «Кировводпроект» в 2009 году.

Водоохранные зоны  рек и ручьев установлены в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74 - ФЗ.

Ширина водоохраной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

-	до 10 км – в размере 50 м;

-	от 10 до 50 км – в размере 100 м;

-	от 50 км и более – в размере 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км. от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м. для обратного или нулевого уклона, 40 м  для уклона до 30градусов и 50 м для уклона 30 градусов и более. В виду отсутствия топографической основы для определения уклона берегов рек и ручьев Просницкого сельского поселения, проектом генерального плана устанавливается максимальная ширина прибрежной защитной полосы - 50 м, для всех водных объектов.

Генеральным планом выделены :

водоохранные зоны:

- рек Вятки, Чепцы и Просницы – шириной 200 м,

- рек Волма, Бузарка и руч.Фатизовка – шириной 100 м;

- рек Брюхатка, Салаковка, Чернушка, а также маленьких ручьев - шириной 50м;

прибрежные защитные полосы:

- реки Чепца - шириной от 30 до 50 м,

- рек и ручьев - шириной 50 м.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы рек Вятка и Чепца нанесена в соответствии с проектами: «Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на р.Вятка(470 км.)» и «Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на р. Чепца (324 км)», выполненным ОАО «Кировводпроект» в 2009 году.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Все ограничения, указанные для водоохранной зоны распространяются на прибрежную защитную полосу. На территории  прибрежной защитной полосы  дополнительно запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения (ЗСО)

На территории Просницкого сельского поселения источниками питьевого водоснабжения являются подземные артезианские скважины. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

На территории I пояса ЗСО не допускается:

1)  посадка высокоствольных деревьев;

2) все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

3) проживание людей;

4) применение ядохимикатов и удобрений.

В границах 2 и 3 поясов ЗСО  запрещается размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

В пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации,  навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

Зоны санитарной охраны поверхностного водозабора (ЗСО)

На территорию  Просницкого сельского поселения распространяются зоны санитарной охраны второго и третьего поясов поверхностного водозабора на реке Чепце, установленные проектом «Зон санитарной охраны поверхностного водозабора на реке Чепце МУП «Водоканал» г.Кирово-Чепецк Кировской области», разработанным ООО «Инженерная фирма «Стройпроект в 2006 году. Границы ЗСО установлены соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Требования по содержанию территории второго и третьего поясов ЗСО

Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения.

Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.

Все работы, в том числе добыча песка, гравия, дноуглубительные в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора.

Требования по содержанию территории второго пояса ЗСО

Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения подлежат выполнению следующих мероприятий:

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков  шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Не допускается:

Размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

Применение удобрений и ядохимикатов;

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.);

Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса;

Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения.

Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.

В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

Границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп и пр. обозначаются столбами со специальными знаками.

Защитные леса

В соответствии с Лесным Кодексом РФ к защитным лесам относятся леса, основным назначением которых является выполнение водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных функций.

С учетом особенностей правового режима защитных лесов и выполняемых ими полезных функций, в них устанавливаются следующие категории защищенности:

-          леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов;

- запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов;

- леса зеленых зон;

- защитные полосы лесов вдоль железнодорожных магистралей, автомобильных дорог.

Правовой режим лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, изложен в ст.105 Лесного кодекса РФ. В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 настоящего Кодекса, и случаев проведения сплошных рубок в зонах с особыми условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие леса, если режим указанных зон предусматривает вырубку деревьев, кустарников, лиан.

(часть 1 в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 442-ФЗ)

Выборочные рубки лесных насаждений в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, проводятся в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

В лесопарковых зонах запрещаются:

1) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;

2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

(п. 2 в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 209-ФЗ)

3) ведение сельского хозяйства;

4) разработка месторождений полезных ископаемых;

5) размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений.

В целях охраны лесопарковых зон допускается возведение ограждений на их территориях.

В зеленых зонах запрещаются:

1) виды деятельности, предусмотренные пунктами 1, 2 и 4 части 3 настоящей статьи;

2) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства;

3) размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов.

В городских лесах запрещаются виды деятельности, предусмотренные пунктами 1 - 5 части 3 настоящей статьи.

(часть 5.1 введена Федеральным законом от 29.12.2010 N 442-ФЗ)

Изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон и городских лесов, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается.

(в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 442-ФЗ)

Функциональные зоны в лесопарковых зонах, площадь и границы лесопарковых зон, зеленых зон определяются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Охранные зоны электрических сетей

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач, устанавливаются санитарные разрывы в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» и требованиями Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 "О порядке установления охранных зон объектов энергоснабжения и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах этих зон".

Охранные зоны электрических сетей - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от крайних проводов на расстоянии:

- до 20 киловольт – 10 м;

- 35 киловольт – 15 м;

- 110 киловольт – 20 м;

- 220 киловольт – 25 м;

Охранные зоны линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578. Охранные зоны выделяются в виде участка земли, ограниченных линиями на расстоянии 2 м (3м).

Охранные зоны магистральных газопроводов и газораспределительных сетей

Охранные зоны магистральных трубопроводов в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 22.04 92 № 9 (ред. от 23.11.1994) составляют:

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

-. вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и перекачивающих и наливных насосных станций, компрессорных и газораспределительных станций, станций подземного хранения газа, нефтепродуктов в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ указанных объектов на 100 м во все стороны.

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны. Для наружных газопроводов – 15 м от осей крайних ниток, для подводных переходов – 100 м, для газонаполнительных станций – 50 м до лесных массивов хвойных пород, 20 м – лиственных пород.

В соответствии с СТО Газпром 2-2.1-249-2008 и СТО РД Газпром 39-1.10-084-2003 при проектировании магистральных газопроводов необходимо учитывать минимальные расстояния от МГ до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и  сооружений

Таблица №2.5.1. Минимальные расстояния от МГ до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и  сооружений.

| Объекты, здания и сооружения | Минимальные расстояния от газопроводов, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | условным диаметром |  |  |
|  | 300 и менее | Свыше 300 до 600 | Свыше 600 до 800 |
| Группа А: - железнодорожные и автобусные станции; - аэропорты; - морские и речные порты и пристани; отдельно стоящие здания с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, детские сады и ясли, вокзалы и т.д.) с численностью более 100 чел. | 120 | 180 | 240 |
| Группа Б: - города и другие населенные пункты; - коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки; - отдельные промышленные и сельскохозяйственные предприятия; - тепличные комбинаты и хозяйства; - птицефабрики, молокозаводы; - карьеры разработки полезных ископаемых; - гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на количество автомобилей свыше 20; - отдельно стоящие здания с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, детские сады и ясли, вокзалы и т.д.) с численностью 100 чел. И менее; - жилые здания трехэтажные и выше; - гидротехнические сооружения морского и речного транспорта I- IV классов; - очистные сооружения и насосные станции водопроводные, не относящиеся к магистральному газопроводу; - мосты железных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования и подъездных дорог к промышленным предприятиям I-а, I-б, II категорий, с пролетом свыше 20 м; - склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м3; - автозаправочные станции; - мачты (башни) и сооружения многоканально радиорелейной линии технологической связи трубопроводов; - мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии связи Министерства связи России и других ведомств; - телевизионные башни | 100 | 150 | 200 |

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.

Полоса отвода и охранная зона железной дороги

На территории сельского поселения проходит железнодорожная трасса РФ – Транссибирская магистраль, полоса отвода железной дороги установлена и поставлена на кадастровый учет.

Создание и установление правового режима полос отвода и охранных зон железных дорог осуществляется в соответствии со статьями 87 и 90 ЗК РФ и статьями 2 и 9 Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации». Полосы отвода и охранные зоны могут создаваться на землях, прилегающих к любым железнодорожным путям (общего и не общего пользования).

В полосу отвода железных дорог (далее - полоса отвода) входят земли, занятые железнодорожными путями, принадлежащими железным дорогам Министерства путей сообщения Российской Федерации и непосредственно примыкающими к ним сооружениями, устройствами, зданиями и лесными насаждениями (к ним относятся земляное полотно с путями, станции со станционными путями, пассажирские вокзалы, искусственные сооружения, линии, здания и сооружения сигнализации и связи, энергетического, локомотивного, вагонного, путевого, грузового и пассажирского хозяйств, водоснабжения и канализации, защитные лесные насаждения различного назначения, служебные, жилые и культурно-бытовые здания и иные здания и сооружения, обеспечивающие деятельность железнодорожного транспорта). В полосе отвода не допускается постройка зданий и сооружений, не принадлежащих железной дороге.

Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог на расстояние 100 метров, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СНиП II-12-77, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м.

Придорожные полосы автомобильных дорог

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги.

На территории сельского поселения имеются следующие инженерно-транспортные коммуникации:

- автодорога регионального значения «Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка-Фаленки» (III категории) с шириной придорожной полосы 50 метров;

- автодорога местного значения общего пользования «Просница-Каринка-Ардашевский» (IV категории) с шириной придорожной полосы 50 метров;

- автодорога местного значения общего пользования «Просница-Каринка-Васькино» (IV категории) с шириной придорожной полосы 50 метров;

- автодорога местного значения общего пользования «Подъезд к нефтебаза» (IV категории) с шириной придорожной полосы 50 метров;

- автодорога местного значения общего пользования «Подъезд к с.Ильинское» (IV категории) с шириной придорожной полосы 50 метров;

- автодорога местного значения общего пользования «От ж.д.ст.Просница до д.Единение» (V категории) с шириной придорожной полосы 25 метров.

Санитарно-защитные зоны объектов: сельскохозяйственного производства, промышленных и коммунально-складских объектов, от инженерно-технических объектов (объектов специального назначения)

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и распространяются на  размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны по классификации должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

Не устанавливаются размеры и границы СЗЗ для действующих промышленных объектов и производств:

- для которых уже была установлена СЗЗ на основании ранее действовавших нормативных документов;

- если расстояния от границы территории промышленной площадки предприятий до нормируемых территорий составляет ориентировочный размер СЗЗ для указанного класса объекта или превышает его;

- для объектов, которые в течение последних 5 лет работают стабильно, без увеличения количества источников выбросов в атмосферный воздух и объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, без изменения технологических процессов, при отсутствии обращений населения на загрязнение атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух;

- для объектов, расположенных на удалении от нормируемых территорий на расстояние 10 и более км, при условии, что в радиусе 1000 м от границы территории объекта отсутствуют родовые угодья коренных малочисленных народов, другие нормируемые территории, перспективная жилая застройка, в соответствии с генеральным планом развития городского или сельского поселения, не будет приближаться к границе ориентировочной санитарно-защитной зоны предприятия;

- для объектов, расположенных в промышленной зоне и не имеющих непосредственных границ с нормируемыми территориями. Для группы промышленных объектов и производств устанавливается единая санитарно-защитная зона.

Устанавливаются санитарно-защитные зоны:

- для вновь строящихся, реконструируемых промышленных объектов и производств, объектов находящихся в стадии технического перевооружения, при увеличении мощности, изменении технологических процессов, применении технологий не имеющих аналогов на территории Российской Федерации, которые являются источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека;

- для действующих промышленных объектов и производств I, II и III и IV классов опасности, располагаемых в жилой застройке или в зоне других нормируемых территорий без соблюдения ориентировочной СЗЗ, деятельность которых связана с загрязнением атмосферного воздуха вредными для здоровья веществами и превышением уровней шума, вибрации, электромагнитных излучений выше установленных гигиенических нормативов, что вызывает обоснованные жалобы населения

- для действующего объекта или производства в случае принятия решения Администрацией городского или сельского поселения, обращения руководителя (заказчика) указанного объекта с просьбой об установлении санитарно-защитной зоны.

При размещении объектов малого бизнеса, относящихся к V классу опасности, в условиях сложившейся градостроительной ситуации, при невозможности соблюдения размеров ориентировочной СЗЗ, необходимо обосновать размещение таких объектов ориентировочными расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и акустическим расчетами. Проект санитарно-защитной зоны не разрабатывается, натурные исследования атмосферного воздуха и измерения уровней шума не проводятся.

Для действующих объектов малого бизнеса V класса опасности в качестве обоснования их размещения используются данные исследований атмосферного воздуха и измерений физического воздействия на атмосферный воздух, полученные в рамках проведения надзорных мероприятий и социально-гигиенического мониторинга. Проект организации санитарно-защитной зоны не разрабатывается. В случае поступления обоснованных обращений населения об ухудшении условий проживания, связанном с деятельностью предприятия, необходимо предъявить требования по выполнению мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ и/или снижению уровней шума.

Для предприятий I, II, III классов опасности при установлении санитарно-защитных зон отменено проведение не менее чем годовых натурных исследований атмосферного воздуха и измерений уровней физического воздействия на атмосферный воздух на границе санитарно-защитных зон. Подтверждением соблюдения гигиенических нормативов на границе санитарно-защитной зоны, жилой застройки и других нормируемых территорий являются результаты натурных исследований атмосферного воздуха и измерений уровней физического воздействия на атмосферный воздух в рамках проведения надзорных мероприятий, а также данные производственного контроля.
             Вместе с тем натурные исследования и измерения на границе жилой застройки и расчетной СЗЗ проводятся:

- для аэропортов, аэродромов, вертодромов - по лимитирующему фактору (шум); количество измерений определяется в каждом конкретном случае с учетом интенсивности работы аэропорта (количество взлет-посадок и взлетно-посадочных полос);

- для групп промышленных предприятий (промышленных зон), в состав которых входят объекты I, II классов опасности, в выбросах которых содержатся вещества I класса опасности, а также вещества с доказанной канцерогенностью - всего 20 натурных исследований загрязнений атмосферного воздуха в год, проводимых посезонно, по приоритетным веществам, расчетная концентрация которых составляет 0,7 и более ПДК; инструментальных измерений физических факторов воздействия на атмосферных воздух (всего 8 исследований в год, проводимых посезонно);

- для крупных химических, нефтехимических комплексов, металлургических комбинатов с полным технологическим циклом (от добычи руды до выплавки металла) - всего 20 натурных исследований загрязнений атмосферного воздуха в год, проводимых посезонно, по приоритетным веществам, расчетная концентрация которых составляет 0,7 и более ПДК; инструментальных измерений физических факторов воздействия на атмосферных воздух (всего 8 исследований в год, проводимых посезонно).

Работы по оценке риска для здоровья населения не проводятся:

- для животноводческих и птицеводческих предприятий (при сопоставлении размеров и границ СЗЗ указанных объектов и производств, полученных расчетным путем и по результатам работ по оценке риска, различий не выявлено);

- для кладбищ (при сопоставлении размеров и границ СЗЗ указанных объектов и производств, полученных расчетным путем и по результатам работ по оценке риска, различий не выявлено);

- для промышленных объектов и производств, расстояние от границы территории которых до границы нормируемых территорий в 2 и более раза превышает ориентировочную санитарно-защитную зону.

Размещение жилой и другой нормируемой застройки в границах ориентировочных санитарно-защитных зон действующих предприятий, производств, сооружений и иных объектов не допускается.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения не имеют разработанных санитарно-защитных зон.

При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются ориентировочные размеры СЗЗ по СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

В проекте генерального плана проведена инвентаризация предприятий и объектов в пределах территории поселения, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, ориентировочные санитарно – защитные зоны которых не имеют расчётного подтверждения, не устанавливают действие зон ограничений на территории сельского поселения и даны для справки.

Таблица №2.5.2. Реестр предприятий, объектов и сооружений.

| № п/п | Наименование объекта | Класс опасности по СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Ориентировочный размер СЗЗ по СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты сельскохозяйственного производства, промышленных и коммунально-складских объектов |  |  |  |
| МО Просницкое сельское поселение |  |  |  |
| 1 | ОАО «Кирово-Чепецкий кирпичный завод» производство кирпича | III | 300 |
| 2 | Рыбопереработка индивидуального предпринимателя | III | 300 |
| 3 | ЗАО «Вяткаторф» торфодобыча | III | 300 |
| 4 | ООО «КЧУС+К» добыча ПГС | IV | 100 |
| 5 | ООО «Лесовод» лесопильное производство | IV | 100 |
| 6 | Нововятское ДУ №6 Кирово-Чепецкий дорожный участок производственная база | IV | 100 |
| 7 | ООО «Агрофирма «Просница» животноводческий комплекс | II | 500 |
| 8 | ООО «Агрофирма «Просница» телятник | III | 300 |
| 9 | ООО «Агрофирма «Просница» зерновой комплекс | V | 50 |
| 10 | А.Л. Шиляев конеферма | IV | 100 |
| 11 | ООО «Чепецкнефтепродукт» АЗС №3 | IV | 100 |
| 12 | МУП ЖКХ «Конып» газовая котельная | - | - |
| ж.д.ст.Просница |  |  |  |
| 13 | ООО «Чепецкрыба» рыбопереработка | III | 300 |
| 14 | ООО «Агрофирма «Просница» гаражи по обслуживанию и хранению легковых автомобилей | III | 300 |
| 15 | ООО «Агрофирма «Просница» семяочистительный комплекс | V | 50 |
| 16 | ООО «Агрофирма «Просница» складские помещения | V | 50 |
| 17 | УПП ВОИ лесопильное производство | IV | 100 |
| 18 | ОАО «Русхимпром ЛПК» лесопильное производство | IV | 100 |
| 19 | ИП лесопильное производство | IV | 100 |
| 20 | ООО «Современные окна» | V | 50 |
| 21 | ПО «Просницкое молоко» цех по разливу молока | V | 50 |
| 22 | ИП цех фасовки продуктов | V | 50 |
| 23 | ИП складирование лесоматериалов | V | 50 |
| 24 | МУП ЖКХ «Конып» производственная база | IV | 100 |
| 25 | МУП ЖКХ «Конып» газовая котельная | - | 100(расчетная) |
| 26 | МУП ЖКХ «Конып» газовая котельная | - | - |
| Инженерно-технические и санитарно-технические объекты (объекты специального назначения) |  |  |  |
| МО Просницкое сельское поселение |  |  |  |
| 27 | Скотомогильник с захоронением в яме | I | 1000 |
| 28 | Скотомогильник с биологической камерой | II | 500 |
| 29 | Свалка ТБО | III | 300 |
| 30 | Кладбище | IV | 100 |
| ж.д.ст.Просница |  |  |  |
| 31 | Кладбище | IV | 100 |
| 32 | МУП ЖКХ «Конып» очистные сооружения | - | 200 |

Ограничения по воздействию на строительство природных и техногенных факторов:

Зона затопления паводковыми водами 1% обеспеченности.

Генеральным планом выделена зона затопления р. Вятка и р. Чепца паводковыми водами с 1% обеспеченностью горизонта высоких вод. Определение зон затопления выполнено на основе многолетних наблюдений на водпостах р. Вятка – Киров, Слободской и р. Чепца –д.Целоусы и гидрологических расчетов.

Подтопление территории поселения паводковыми водами возникает в весеннее половодье. Весеннее половодье обычно начинается в первой декаде апреля, пик проходит в третьей декаде апреля – первой декаде мая, и продолжается на малых реках до 1-1,5 месяца.

В период весеннего половодья подъем уровней воды над базовыми  в среднем составляет для рр.Вятки и Чепцы на 5,5-6 м, для малых рек на 3,5-4,0 м, в многоводные годы, соответственно, на 6,5-7,5 м и 4,5-5,0 м.

Дождевые паводки на реках обычно наблюдаются с мая по октябрь, максимальные дождевые паводки проходят в основном в июне, июле, реже в августе и октябре. Продолжительность дождевого паводка на реках Вятке и Чепце достигает в среднем 20-30 суток, малых реках -11-15 суток, с подъемом воды, соответственно, на 4-4,5 м и 1-1,5 м.

Опасности наводнений при весеннем половодье и дождевых паводках на реках наиболее подвержены территории вблизи рек Вятка, Чепца и Просница.

В соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» зона затопления прибрежных территорий речными паводками повторяемостью один раз в 100 лет является неблагоприятной для градостроительного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке территории (подсыпка, гидронамыв, дренаж, берегоукрепление). Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

. Территории, подверженные эрозионным процессам

Из неблагоприятных экзогенно-геологических процессов развито оврагообразование, которое отмечается по обрывистым берегам реки Чепца. В пределах денудационной равнины, овражная эрозия проявляется наиболее интенсивно. Основным фактором оврагообразования являются атмосферные осадки и, прежде всего, интенсивность их выпадения, либо таяния. На крутых и обнаженных участках развиты гравитационные процессы, преимущественно, обвально-осыпные. Оползневые процессы затрагивают речные склоны, оползни развиты в отложениях четвертичной системы (делювиальные, старые оползневые и насыпные образования). На отдельных участках долин рек проявляется активная береговая эрозия, которая проявляется и как фактор активизации оползневых процессов. Направленный поверхностный сток является основным фактором развития овражной эрозии.

Процессы заболачивания относятся к пойме и надпойменным террасам, реже заболачивание отмечается на водоразделах и водораздельных склонах в пониженных участках водно-ледниковой равнины.

Выводы:

В результате анализа зон с особыми условиями использования территории

выявлены следующие проблемы функционального зонирования территории:

- Требуется разработка и утверждение проектов:

- зон охраняемых объектов;

- зон охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитных зон крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

- вынос в натуру водоохранных и иных зон, определенных законодательством.

- Упорядочение зонирования территории населенных пунктов с учетом ограничений по использованию территории и этапов освоения резервных территорий в предлагаемых границах.

При освоении новых территорий на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

# Планировочная структура и функциональное зонирование

## Административные границы Просницкого сельского поселения

В соответствии с Законом Кировской области от 24.11 2005 № 387-ЗО «Об административно-территориальном устройстве Кировской области», статьей 21 Устава муниципального образования Кирово-Чепецкий муниципальный район, Решением Кирово-Чепецкой районной Думы третьего созыва утверждено текстовое описание границ сельских поселений и муниципального образования Кирово-Чепецкий муниципальный район в новой редакции от 18.01.2009г. №32/452.

Вступивший в законную силу Закон Кировской области «Об установлении границ муниципальных образований Кировской области и наделении их статусом муниципального района, городского округа, городского поселения, сельского поселения» от 07.12.2004 г. № 284-ЗО определил границы Просницкого сельского поселения и его статус.

В рамках государственного контракта № Д-06-11 от 06.06.2011г. с Департаментом государственной собственности Кировской области ОАО «Кировводпроект» выполнял работы по описанию границ муниципальных образований Кировской области, содержащие картографическое и текстовое описание границ и координаты характерных точек, в целях:

- реализации положений Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации системы местного самоуправления в РФ»;

- реализации положений Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» - в части необходимости отражения в государственном кадастре недвижимости сведений о границах муниципальных образований.

Работы выполнялись на основании государственного контракта и заявления-разрешения № 141 от 20.10.2011г., подписанного заместителем руководителя Управления Росреестра по Кировской области.

Существующая граница представлена на карте границ поселения и существующих населенных пунктов генерального плана.

Просницкое сельское поселение расположено в северо-восточной части Кирово - Чепецкого района Кировской области. В состав сельского поселения входит 34 населенных пункта с административным центром муниципального образования ж.д. станция Просница.

Проектом генерального плана изменение существующей границы Просницкого сельского поселения не предполагается.

В составе генерального плана приведено текстовое описание окружной границы сельского поселения.

1 участок:

по границе с Ленинским сельским поселением Слободского района

По границе кварталов 12, 13, 8, 7, 5, 4 Заречного лесничества Кирово-Чепецкого лесхоза на северо-восток.

по границе с Каринским сельским поселением Слободского района

По границе квартала 1 Заречного лесничества Кирово-Чепецкого лесхоза на северо-восток, по северной границе кварталов 2, 3 Заречного лесничества Кирово-

Чепецкого лесхоза на юго-восток, по западной границе квартала 3 Заречного лесничества Кирово-Чепецкого лесхоза на юго-запад, по южной границе кварталов 2, 3 Заречного лесничества Кирово-Чепецкого лесхоза на северо-запад, по границе кварталов 2, 6 Заречного лесничества Кирово-Чепецкого лесхоза на юго-запад, по северной границе квартала 6 Заречного лесничества Кирово-Чепецкого лесхоза на юго-восток, позападной границе квартала 6 Заречного лесничества Кирово-Чепецкого лесхоза на юго-запад, по западной границе кварталов 9, 11 Заречного лесничества Кирово-Чепецкого лесхоза на юго-восток, по границе кварталов 11, 15, 20 Заречного лесничества Кирово-Чепецкого лесхоза на юго-запад, по северной границе кварталов 20, 21, 22 Заречного лесничества Кирово-Чепецкого лесхоза на юго-восток, по западной границе квартала 22 Заречного лесничества Кирово-Чепецкого лесхоза на юго-запад, по границе кварталов 23, 32, 33 Заречного лесничества Кирово-Чепецкого лесхоза на юго-восток, по северной границе кварталов 34, 35 Заречного лесничества Кирово-Чепецкого лесхоза на северо-восток, по границе кварталов 36, 37, 49 Заречного лесничества Кирово-Чепецкого лесхоза на юго-восток, по границе кварталов 49, 60, 59 Заречного лесничества Кирово-Чепецкого лесхоза на юго-запад, по южной границе кварталов 60, 59, 44, 43, 42, 41, 40 Заречного лесничества Кирово-Чепецкого лесхоза на северо-запад, по границе квартала 56 Заречного лесничества Кирово-Чепецкого лесхоза общем направлении на юго-восток, по среднему течению р. Чепца на юго-восток.

по границе с Просницким сельским поселением

От среднего течения, по прямой до края берега на юго-запад, на юг вдоль неудобиц на юго-запад, через лесные угодья, вдоль лесной дороги на юго-восток, по лесной вырубке на юго-запад, по лесной вырубке на юго-восток, по лесной вырубке, по высоковольтной линии на юго-восток, через лесные угодья на юго-запад, через лесные угодья на юго-восток, через лесные угодья, пересекая а/д Кирово-Чепецк-Зуевка на юго-запад,  по лесной полосе, пересекая ж/д Киров-Пермь на юго-восток, на север по лесной полосе на юго-запад.

по границе с Поломским сельским поселением

По межнику на юго-запад, по межнику на юго-восток, по межнику на юго-запад, по межнику на север, по межнику на юго-запад, по р. Просница на северо-запад, по межнику на юго-запад, по межнику на северо-запад, по межнику на юго-восток, по межнику на юго-запад, по межнику на юго-восток, по межнику на юго-запад, по межнику на юго-восток, по межнику на северо-запад, по ручью Пигали на юго-запад, по межнику на юго-запад, по межнику на северо-запад, по межнику на юго-запад, по межнику на юго-восток, по межнику на юго-запад.

по границе с Вичевским сельским поселением Куменского района

По квартальной просеке вдоль северной стороны лесного квартала 3 Вожгальского лесничества Куменского лесхоза на юго-запад.

по границе с Фатеевским сельским поселением

По просеке на северо-запад, по межнику на северо-восток, по просеке на северо-запад, по просеке на северо-восток, по просеке на северо-запад, по автодороге на юго-запад, по просеке на северо-запад, по просеке на северо-запад, по просеке на северо-восток, по краю леса на юго-запад, по межнику на северо-запад, по просеке до автодороги на северо-запад.

по границе с Чепецким сельским поселением

По автодороге на северо-восток, по среднему течению р. Просница на северо-запад, по межнику на северо-запад, по железной дороге на северо-запад, по р. Фетисовка на северо-восток, по межнику на северо-запад, по просеке на северо-восток, по просеке на северо-запад, по межнику, через поле на северо-восток, по межнику на северо-запад.

по границе МО город Кирово-Чепецк

По просеке, по восточному краю с/т "Агат", №9, "Прогресс", "Луч" на северо-восток, по технологической дороге на северо-запад, по ручью на юго-запад, по контуру пашни на северо-запад, по западному краю автодороги, по границе с с/т №3, №5, №16 на северо-запад, по южной стороне ул. Юбилейной на северо-восток, по прямой на северо-восток, по восточной стороне технологической дороги на юго-восток, по северной стороне автодороги на северо-восток, по контуру сенокоса на северо-восток, по полосе отвода автодороги на северо-запад, по полосе отвода а/д Кирово-Чепецк-Каринторф на северо-восток, по подошве дамбы на северо-запад, по контуру сенокоса на северо-запад, по ограде водозабора на северо-восток, по левому берегу р. Чепца на северо-запад, по ж/д мосту на северо-восток, по южной стороне полосы отвода ж/д  Кирово-Чепецк-Каринторф Ц на северо-восток, по лесному массиву на юго-восток, по просеке на юго-восток, по контуру леса на юго-восток, по ручью на северо-восток, по мелиоративной канаве на северо-восток, по южной стороне полосы отвода ж/д Каринторф Ц.-Каринторф 3 на юго-восток, по грунтовой дороге на северо-восток, по контуру леса на северо-восток, по осушительной канаве на юго-запад, по контуру леса на северо-восток, по грунтовой дороге на юго-запад, по полосе отвода ж/д Каринторф Ц.-Каринторф 3 на северо-запад, по полосе отвода ж/д Каринторф Ц.-Каринторф 2 на северо-восток, вдоль ЛЭП, по канаве на северо-запад, по канаве на юго-запад, по проезду, огибая лесной массив на юго-запад, по контуру леса на юго-запад, по полевой дороге на юго-запад, по контуру подсобного хозяйства на юго-запад, по проезду на юго-восток, по контуру леса на юго-восток, по проезду на юг, по полосе отвода ж/д Каринторф Ц.-Каринторф 2 на юго-запад, по северной стороне полосы отвода грунтовой дороги на северо-запад, по контуру сенокоса на северо-восток.

2 участок:

по границе МО город Кирово-Чепецк

По контуру леса на северо-восток, по южной стороне полосы отвода грунтовой дороги на юго-восток, по полосе отвода ж/д Каринторф Ц.-Каринторф 2 на юго-запад, по перпендикуляру на северо-запад, по полосе отвода а/д Каринторф Ц.-Каринторф 2 на северо-восток, по контуру леса на юго-запад.

по границе с Ленинским сельским поселением Слободского района

По границе квартала 25 Заречного лесничества Кирово-Чепецкого лесхоза на северо-восток, по границе квартала 25 Заречного лесничества Кирово-Чепецкого лесхоза на северо-запад, по границе кварталов 25, 24, 16 Заречного лесничества Кирово-Чепецкого лесхоза на северо-восток, по границе квартала 16 Заречного лесничества Кирово-Чепецкого лесхоза на северо-запад.

3 участок:

по границе с Ленинским сельским поселением Слободского района

По среднему течению реки Вятка  на северо-восток, по среднему течению реки Вятка на юго-восток, по старице реки Вятка на юго-восток, по среднему течению реки Вятка на северо-восток, по прямой до озера Лугорез на юго-восток, по прямой пересекая озеро Лугорез на юго-восток, по границе кварталов 51, 52, 53, 54 Заречного лесничества Кирово-Чепецкого лесхоза на юго-восток.

по границе МО город Кирово-Чепецк

По северной стороне полосы отвода узкоколейной ж/д Кирово-Чепецк-Каринторф Ц. на юго-запад, по ж/д мосту на юго-запад, по левому берегу р. Чепца на северо-запад, по левому берегу р. Вятка на северо-запад, по прямой от левого берега р. Вятка на юго-запад, по западному берегу протоки Ивановская на юго-запад.

по границе с Шиховским сельским поселением Слободского района

По границе квартала 15 Чепецкого лесничества на северо-запад, по среднему течению реки Вятка на северо-восток.

## Планировочная структура

Настоящим генеральным планом сохраняется исторически сложившаяся планировочная структура и претерпевает изменения функциональное зонирование территории Просницкого сельского поселения.

В центральной части поселения необходимо:

- осуществить реконструкцию инженерных коммуникаций;

- продолжить формирование общегородского центра с приданием ему дополнительных функций: общественных, образовательных, бизнеса, туризма;

- осуществить благоустройство сельского поселения.

Архитектурно-планировочные решения генерального плана Просницкого сельского поселения  основаны на сложившейся планировочной структуре с учетом ранее принятых градостроительных решений, природных факторов, существующего рельефа. Планировочная структура, предлагаемая проектом, представлена как единый, целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания.

Планировочная структура сельского поселения.

Муниципальное образование Просницкое сельское поселение расположено на северо-востоке европейской части России, в центре Кировской области. Территория сельского поселения входит в состав территории Кирово-Чепецкого муниципального района. Граничит поселение на севере со Слободским районом и МО г.Кирово-Чепецк., на востоке  со Слободским районом, Коныпским сельским поселением и Поломским сельским поселением, на юге с Куменским районом и западе с Фатеевским сельским поселением, Чепецким сельским поселением, МО г.Кирово-Чепецк и со Слободским районом. Территория Просницкого сельского поселения занимает 36761 га. В состав сельского поселения входят 34 населённых пунктов, административный центр Муниципального образования – ж.д.станция Просница. В состав данных земель вошли земли всех категорий, установленных действующим Земельным кодексом РФ, это земли сельскохозяйственного назначения, земли населенных пунктов, земли промышленности, энергетики, транспорта, земли обороны и иного специального назначения,  земли особо охраняемых природных территорий, земли лесного фонда, земли водного фонда, земли запаса.

Планировочную структуру территории Просницкого сельского поселения определили ряд факторов:

– железная дорога, пересекающая поселение с запада на восток;

– участок магистрального газопровода Оханск – Киров, пересекающий поселение с запада на восток;

– автотрасса регионального значения Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка-Фаленки, пересекающая поселение с запада на юго-восток;

– река Вятка, протекающая по северо-западной границе поселения;

– река Чепца, протекает в северной части поселения с северо-запада на юго-восток;

– реки Просница и Волма, протекающие в южной части поселения;

– сырьевая база запасов глины,  песчано-гравийной смеси в центральной части поселения;

– наличие больших запасов торфа в северо-восточной части поселения.

Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения, неравномерно распределены по территории поселения, их рассредоточение определили имеющиеся транспортные пути, на которых они исторически создавались.

Планировочная структура ж.д. станции Просница.

Планировочная структура села в значительной мере определена характером сложившейся застройки, существующей сетью улиц и ландшафтом местности.

В основу архитектурно-планировочной композиции была принята существующая структура села с учётом необходимости сохранения имевшейся застройки и зелёных массивов.

Планировочная структура ж.д.станции Просница исторически складывается и развивается  вдоль основных улиц - Ленина, Коммунистической и Советской. Исторический центр села сохранился в центральной части улицы Ленина,  где располагаются административные здания, лицей, школа, объекты связи, дом культуры, церковь, магазины. Улично-дорожная сеть достаточно развита. Архитектурная  доминанта ярко не выражена и ее формирование на современном этапе не прослеживается. Общественный центр удобно связан с жилой застройкой, зоной отдыха.

Зона жилой застройки подразделяется на три строительные зоны: зону индивидуальной жилой застройки, зону многоквартирных жилых домов 2-3-х этажей и зону многоквартирных жилых домов высотой 4-5 этажей.

Водные объекты, имеющиеся на территории ж.д.ст.Просница, создали благоприятную основу для развития зон рекреационной направленности, призванных обеспечить благоприятную среду обитания, как для местных жителей села, так и для его гостей.

В систему озеленения села входят зелёные насаждения жилой и производственной зон, которые улучшают микроклимат и создают благоприятный эффект селитебной территории, участвуют в архитектурной композиции станции, обогащают архитектуру зданий и придают селу живописность.

## Предложения по включению земельных участков в границы населенных пунктов земель сельскохозяйственного назначения

Предложения по изменению границ участков разработаны в целях перспективного развития территории района с учётом Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ.

Для поддержания демографического потенциала поселения требуется развитие ряда населенных пунктов, которое возможно осуществить только за счет земель сельскохозяйственного назначения. Достигнуть повышения эффективности использования земель предусматривается путём их перевода в категорию земель поселений с дальнейшим использованием территорий под жилищное строительство.

Таблица № 3.3.1. Список земельных участков под жилищное строительство, включенных в границы населенных пунктов при разработке генерального плана.

| №п/п | Населенный пункт, в состав которого включен земельный участок | Земельный участок, включаемый в границу населенного пункта |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь земельных участков (га.) | Кадастровый номер |
| 1 | д.Лобань | 17,04 | 43:12:430162:62, 43:12:430162:66, 43:12:430162:68, 43:12:430162:69 |
| 2 | д.Катаевцы | 6,83 | 43:12:430163:31, 43:12:430163:32, 43:12:430163:33, 43:12:430163:34, 43:12:430163:35, 43:12:430163:36, 43:12:430163:37, 43:12:430163:38, 43:12:430163:39, 43:12:430163:40, 43:12:430163:41, 43:12:430163:42, 43:12:430163:43 |
| 3 | д.Железовка | 14,71 | 43:12:430163:30, 43:12:430163:44 |
| 4 | с.Ильинское | 5,44 | 43:12:430164:160 |

Также при разработке генерального плана была выделена территории перспективные  для развития жилищного строительства без включения в границы населенных пунктов:

1) земельный участок, примыкающий к северо-восточной границе ж.д.ст. Просница и юго-восточной границе д.Тюлькинцы ориентировочной площадью 4,19 га;

2) земельный участок между д.Векшино и автодорогой Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка-Фаленки ориентировочной площадью 6,22 га;

3) земельный участок между д.Катаевцы  и автодорогой Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка-Фаленки ориентировочной площадью 7,86 га;

4) земельный участок, примыкающий: к южной границе д.Ложкины, юго-восточной границе СДТ «Ложкинцы», южной границе СДТ «Огонек» и к западной стороне автодороги Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка-Фаленки ориентировочной площадью 45,48 кв.м.;

5) земельный участок, примыкающий к северо-западной границе д.Железовка и восточной границе СДТ «Катаевцы» ориентировочной площадью 8,52 кв.м.;

6) земельный участок, примыкающий к западной, северной и восточной границе д.Плетени ориентировочной площадью 12,14 кв.м.;

7) земельный участок, примыкающий к северной границе                                      ж. д. ст.Бумкомбинат ориентировочной площадью 6,70 кв.м.;

8) земельный участок, примыкающий к восточной границе д.Погудинцы и северной стороне автодороги Просница-Волма ориентировочной площадью 8,80 кв.м.;

9) земельный участок, примыкающий к западной границе д.Пронькинцы и южной стороне автодороги Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка-Фаленки ориентировочной площадью 16,84 кв.м.

## Функциональное зонирование

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории. Перспективное функциональное зонирование определяется с учетом сложившегося использования территории, на основании  комплексной оценки по совокупности природных факторов и планировочных ограничений и направлено на повышение инвестиционной привлекательности проектируемой территории.

Настоящим проектом в соответствии со ст. 35 Градостроительного кодекса РФ территория Просницкого сельского поселения подразделена на функциональные зоны, выделяемые по преимущественному признаку использования земли и объектов недвижимости. На карте функциональных зон показаны виды зон по функциональному назначению с отображением параметров их планируемого  развития на перспективу.

Учитывая современные требования к функциональному зонированию, в границах Просницкого сельского поселения выделены следующие зоны:

1. Зоны жилой застройки -  предназначены для размещения индивидуальных и блокированных жилых домов, малоэтажных жилых домов, среднеэтажных жилых домов, вспомогательных объектов обслуживания жилой зоны и индивидуальных гаражей для легковых автомобилей. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

2. Зоны общественно-деловые – включает территории объектов делового, общественного и коммерческого назначения, объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов религиозного назначения. Это объекты здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи.

3. Производственные зоны - предназначены для размещения промышленных предприятий, коммунально - складских объектов, сельскохозяйственных предприятий, являющихся источниками выделения в окружающую среду загрязняющих веществ, шума, вибрации и других вредных физических факторов  и  требующих организации  санитарно-защитных  зон.

4. Зоны инженерной и  транспортной инфраструктуры - предназначена для размещения объектов водоснабжения, объектов водоотведения, объектов связи, объектов электроснабжения, трубопроводного транспорта, железной дороги, автомобильных дорог общего пользования, улиц с асфальтовым покрытием.

5. Зоны сельскохозяйственного использования – территории предназначенные для коллективных огородов, для ведения садоводства, сельскохозяйственных угодий и искусственных сезонных ягодных плантаций. В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться зоны, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

6. Зона ведения лесного хозяйства - территория эксплуатационных лесов.

7. Зоны рекреационного назначения – территории,  занятые защитными лесами, скверами, парками, прудами, озерами, а также территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. Зоны, предназначенные для сохранения и использования существующего природного ландшафта в  целях обеспечения охраны окружающей среды и отдыха населения.

8. Зоны особо охраняемых территорий – территории, земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.

9. Зоны специального назначения - территории, используемые или предназначенные для размещения кладбищ, скотомогильников и иных объектов, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

В состав территориальных зон могут включаться зоны размещения военных объектов и иные зоны специального назначения.

В Просницком поселении выделена зона перспективного развития территории.

Помимо предусмотренных статьей 35 Градостроительного кодекса РФ №190-ФЗ, органом местного самоуправления могут устанавливаться иные виды территориальных зон, выделяемые с учетом функциональных зон и особенностей использования земельных участков и объектов капитального строительства.

# Обоснование вариантов размещения объектов капитального строительства регионального значения, местного значения муниципального Кирово-Чепецкого района и Просницкого сельского поселения, планируемое установление зон с особыми условиями использования территории

## Оценка демографического потенциала территории

### Современная демографическая ситуация

Важнейшими социально-экономическими показателями формирования градостроительной системы любого уровня являются  динамика  численности населения, его  возрастная структура.  Наряду с природной, экономической и экологической составляющими  они выступают в качестве основного фактора, влияющего на сбалансированное и устойчивое развитие территории поселения. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит, и трудовой потенциал той или иной территории.

Сведения об общей численности населения и его возрастном составе приведены по постоянному населению, к которому относятся лица, постоянно проживающие на территории Просницкого сельского поселения, включая временно отсутствующих.

Таблица № 4.1.1.1. Динамика изменения численности населения Просницкого сельского поселения по годам.

| Наименование показателя | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, всего, в том числе, чел. | 3506 | 3650 | 3577 | 3699 | 4089 |
| Дети до 16 лет, чел. | 550 | 534 | 550 | 564 | 658 |
| Старше трудоспособного возраста, чел. | 830 | 794 | 830 | 950 | 965 |
| Показатели естественного движения населения, чел. | -27 | -26 | -18 | -30 | -9 |
| -прирост, чел. | 35 | 28 | 35 | 45 | 53 |
| -убыль, чел. | 62 | 54 | 53 | 75 | 62 |
| Показатели миграции населения, чел. | + 80 | +127 | +46 | +118 | +125 |
| -прирост, чел. | 150 | 191 | 152 | 215 | 203 |
| -убыль, чел. | 70 | 64 | 106 | 97 | 78 |
| Численность населения в трудоспособном возрасте, чел., из них | 2126 | 2322 | 2197 | 2185 | 2466 |
| -в сельском хозяйстве, КФХ, чел. | 103 | 98 | 96 | 97 | 59 |
| - в лесном хозяйстве, чел | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| - частные предприниматели | 65 | 60 | 60 | 10 | 15 |
| - по найму у ИП | 105 | 134 | 134 | 87 | 90 |
| - ЖКХ | 69 | 50 | 50 | 40 | 40 |
| - организации жизнеобеспечения и сервиса | 167 | 163 | 153 | 202 | 158 |
| - бюджетная сфера | 321 | 217 | 212 | 215 | 179 |
| - прочие | 45 | 52 | 68 | 224 | 229 |
| - за пределами территории поселения | 115 | 675 | 675 | 705 | 440 |
| Всего работающего населения, чел. | 1005 | 1464 | 1463 | 1590 | 1220 |
| Безработные, чел. | 246 | 340 | 564 | 550 | 424 |

Таблица № 4.1.1.2. Численность населения в сельских населённых пунктах на 1 января 2011 года.

| № п/п | Названия населённых пунктов | Расстояние от населённого пункта до центра сельского поселения (км) | Количество жителей на 01. 01.2011г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ж.д. станция Просница | - | 2636 |
| 2 | д. Баринцы | 5 | 0 |
| 3 | ж.д. станция Бумкомбинат | 10 | 242 |
| 4 | д. Бяково | 8 | 41 |
| 5 | д. Васькино | 5 | 228 |
| 6 | д. Васькинцы | 1 | 25 |
| 7 | д. Векшино | 13 | 183 |
| 8 | д. Верхние Малюганы | 6 | 16 |
| 9 | д. Волма | 6 | 8 |
| 10 | д. Долганы | 2 | 7 |
| 11 | д. Единение | 6,5 | 15 |
| 12 | д. Железовка | 7 | 14 |
| 13 | д. Золотухино | 9 | 8 |
| 14 | с. Ильинское | 7 | 166 |
| 15 | д. Катаевцы | 7 | 33 |
| 16 | д.Лимоновы | 10 | 26 |
| 17 | д.Лобань | 15 | 41 |
| 18 | д. Ложкины | 2 | 10 |
| 19 | д. Лопатино | 6 | 0 |
| 20 | д. Макаровцы | 2 | 0 |
| 21 | д. Маклаки | 12 | 34 |
| 22 | д. Нижние Малюганы | 6 | 9 |
| 23 | д. Окишевы | 6 | 18 |
| 24 | д. Отяцкое | 9 | 0 |
| 25 | д. Плетени | 5 | 5 |
| 26 | д. Погудинцы | 1 | 175 |
| 27 | д. Пронькинцы | 2 | 34 |
| 28 | д. Родыгинцы | 2 | 20 |
| 29 | д. Сметанники | 3 | 28 |
| 30 | д. Солоково | 3 | 7 |
| 31 | д. Татарщина | 12 | 13 |
| 32 | д. Тюлькинцы | 1 | 38 |
| 33 | ж.д. водокачка №1 | 1 | 1 |
| 34 | ж.д. казарма 1002 км | 1 | 8 |

По данным администрации на 1 января 2011 года численность населения Просницкого сельского поселения составляет 4089 человек. Плотность населения по сельскому поселению составляет 11,1 чел/км2. Это больше, чем средняя плотность населения по Кирово-Чепецкому району, которая составляет 9,6 чел/км2 и меньше, чем средняя плотности населения по Кировской области - 11,7 чел/км2. Основная часть населения  (64,5%) проживает на ж.д.ст.Просница с численностью жителей 2636 человек. Остальные  33 населенных пунктов – это ж.д.станция, поселок, село и деревни с численностью жителей от 0 до 242 человек, в них проживает 1453 человека или 35,5 %  населения сельского поселения. Численность населения за последние годы менялась незначительно, резких скачков не наблюдалось.

По данным на начало 2011г. дети до 16 лет занимают в структуре населения порядка 16%, трудоспособное население – 60%, нетрудоспособное население – 24%.

В целом демографическая ситуация в поселении подчиняется общероссийской тенденции (показатель смертности превышает показатель рождаемости). Воспроизводство населения, как процесс замещения поколений является определяющим фактором изменения динамики численности населения.  В  рассматриваемый период (2006-2010 гг.) наблюдается стабильность показателя рождаемости. В 2006 году родилось 35 детей, а с 2007 по 2010 год в сельском поселении рождалось в среднем по 40 детей, но этого недостаточно, чтобы перекрыть показатель смертности.

Коэффициент смертности в поселении не стабильный, за данный период уменьшился с 1,8% в 2006 году до 1,2% в 2010 году. Можно отметить, что смертность в поселении на протяжении рассматриваемых лет больше рождаемости примерно в 1,6 раза. По классификации ООН, население считается старым, если доля людей старше 65 лет в общей численности населения составляет более 7%. Дальнейшее старение населения является неблагоприятным фактором, увеличивающим демографическую нагрузку на трудоспособное население.

Миграционные процессы в Просницком сельском поселении в последние годы характеризуются увеличением  общего показателя миграции населения. Максимальное значение показателя прироста зарегистрировано в 2009году и составило 215 человек. В 2010 году число прибывших увеличилось в 1,4 раза по сравнению с 2006  годом, и  число убывших увеличилось в 1,1 раза по сравнению с тем же 2006 годом. Необходимо отметить так же, что рост населения происходит за счёт притока людей из других районов, как трудоспособного, так и нетрудоспособного возраста. Доля населения старше трудоспособного возраста на 01.01.2011г. составляет 23,5% (965 человек) от общей численности населения и имеет некоторый рост по сравнению с 2007г. - 21,8% (794 человека). Ситуация на протяжении рассматриваемых лет не является стабильной, что видно из таблицы  № 4.1.1.1.

Миграционный прирост (убыль) оказывает определенное влияние на процесс воспроизводства населения, следовательно, и на воспроизводство трудовых ресурсов.

### Трудовые ресурсы

Для анализа возрастной структуры населения необходимо дать некоторые пояснения о распределении населения по возрасту:

- к населению моложе трудоспособного возраста отнесены дети и подростки в возрасте до 16 лет;

- к населению трудоспособного возраста отнесены мужчины в возрасте 16-59 лет, женщины в возрасте 16-54 года;

- к населению старше трудоспособного возраста отнесены мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше.

Основную возрастную группу трудовых ресурсов Просницкого сельского поселения составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую деятельность. В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет), ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

На 1 января 2011 г. численность населения в трудоспособном возрасте сельском поселении составляла 2466 человек, из них: 59 человек заняты в сельском хозяйстве, 10 человек -  в лесном хозяйстве, в частном предпринимательстве занято 105 человек, в ЖКХ – 40 человек, 158 человек - в обслуживающей сфере, в бюджетной сфере – 179 человек и 229 человек работает в прочих организациях. На протяжении рассматриваемых лет доля населения трудоспособного возраста существенно не менялась и составляет в среднем 60% от общей численности населения, имея тенденцию к снижению.

На 01.01.2011г численность безработных, официально зарегистрированных  в службе занятости населения, в Просницком сельском поселении составляла 424 человека. Если проследить динамику уровня безработицы за 2006-2010 г.г., то можно наблюдать, как на протяжении исследуемого периода этот показатель менялся от 246 человек в 2006 году до 424 человека в 2010 году,  что свидетельствует о кризисной ситуации в экономике поселения.

Особое внимание стоит уделить рассмотрению ситуации на рынке труда, которая влияет на все сферы экономики. Несмотря на наличие безработицы, в сельском поселении существует нехватка квалифицированной рабочей силы. Это вызвано рядом причин. Во-первых, происходит снижение численности населения и изменение его возрастной структуры. Возрастная структура населения на протяжении последних лет относится к регрессивному типу. Процесс старения нарастает медленными темпами «снизу» вследствие уменьшения доли детей в общей численности населения.  Во-вторых, за последние годы на территории поселения сохраняется положительная миграция населения, но она очень нестабильная. Наиболее перспективное молодое население уезжает за пределы поселения из-за отсутствия высокооплачиваемой работы, свободного жилья.

### Прогнозирование численности населения

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Половозрастной состав населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал того или иного региона. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых трудовой деятельностью людей, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

Перспективные расчеты численности населения производятся на основе численности населения, полученной как по данным переписей населения, так и по текущим оценкам таблиц рождаемости и смертности, текущей статистической отчетности.

Вариант прогноза численности населения (метод экстраполяции)

По состоянию на 01.01.2011 года численность населения Просницкого сельского поселения составляла 4089 человек.

Для расчёта проектной численности населения был использован статистический метод учета естественного и механического прироста. Расчёт производится по формуле:

Sт = Sф (1+Р/100)т ,     где

Sт – расчетная численность населения через Т лет, чел.;

Sф – фактическая численность населения, чел.;

Р – среднегодовой прирост населения, %

Т – расчетный срок в годах.

Расчёт проектной численности населения Просницкого поселения проводился с использованием среднего коэффициент ежегодного прироста, равного -3,1 % в год.

Таблица 4.1.3.1. Методика расчета

| Год | Численность постоянного населения, чел. | Динамика изменения численности населения, чел. | Темп прироста (+), убыли (-) численности населения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 3475 |  |  |
| 2006 | 3506 | +31 | 0,9 |
| 2007 | 3650 | +144 | 3,9 |
| 2008 | 3577 | -73 | -2 |
| 2009 | 3699 | +122 | 3,3 |
| 2010 | 4089 | +390 | 9,5 |
| Средний коэффициент ежегодного прироста |  | +122,8 | 3,1 |

Численность населения Просницкого сельского поселения на 01.01.2020 г. составит 5562 чел.:

S5=4089*(1+(3,1/100)10=5562 чел.

Проектное население на расчетный срок на 01.01.2030 года составит 7566 чел.:

S15=4089*(1+(3,1/100)20=7566 чел.

Результаты расчета показывают перспективную численность населения сельского поселения на конец 2030г. порядка 7566 человек. Прирост численности населения составит 3477 человек.

Расчет численности населения в трудоспособном возрасте.

Расчёт доли населения трудоспособного возраста по  сельскому поселению проводился с использованием средней доли населения в трудоспособном возрасте за период 2006–2010 годы.

Таблица 4.1.3.2. Численность и доля лиц в трудоспособном возрасте

| Год | Численность постоянного населения, чел. | В том числе в трудоспособном возрасте, чел. | Доля населения трудоспособного возраста в численности постоянного населения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2006 | 3506 | 2126 | 60,6 |
| 2007 | 3650 | 2322 | 63,6 |
| 2008 | 3577 | 2197 | 61,4 |
| 2009 | 3699 | 2185 | 59,07 |
| 2010 | 4089 | 2466 | 60,3 |
| Среднее значение |  | 2259 | 61 |

Таблица 4.1.3.3. Прогноз численности населения в трудоспособном возрасте, чел

| Год | Общая численность населения | Численность населения в трудоспособном возрасте* |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 5562 | 3394 |
| 2030 | 7566 | 4616 |

На показатель численности населения в трудоспособном возрасте оказывают влияние такие факторы естественного и миграционного движения, как рождаемость, смертность, в том числе смертность лиц трудоспособного возраста структурные факторы (доля лиц младших и старших возрастных групп, постарение населения), миграция. Важно развивать рынок труда, сохраняя прежние рабочие места, создавая новые с достойными условиями и оплатой труда, повышать инвестиционную привлекательность поселения, развивать инфраструктуру, в том числе дороги, жилье и другие объекты производственного и социального назначения с учетом потребностей местного населения.

Результаты прогноза численности населения и оценка демографической ситуации в период до 2030 года в целом по Просницкому сельскому поселению позволяют сделать следующие выводы:

- общая численность населения к 2030 году увеличится на 3477;

- численность населения в трудоспособном возрасте увеличится на 2150 человек и составит к 2030 году 4616 человек;

- основной потенциал роста рождаемости и, соответственно, естественного прироста населения сохраняется только в возрастной группе женщин 17-27 лет, а по остальным возрастным группам он практически исчерпан;

Вывод: Анализ естественного и механического  движения населения за 2006-2010 год свидетельствует о том, что в Просницком сельском поселении сложилась неблагополучная ситуация в процессах естественного воспроизводства населения. Ввиду неблагоприятных демографических процессов и наличия трудовой миграции (отток трудовых ресурсов в другие муниципальные образования) прослеживается стабильная тенденция к уменьшению численности экономически активного населения в поселении, а также ежегодному снижению доли людей, занятых в отраслях экономики. Отсутствие необходимого трудоспособного сельского населения, которое неуклонно стареет, постепенно ведет к процессу самоликвидации сельских населённых пунктов. Основные причины этого — экономически неблагоприятные условия жизни и отсутствие возможности для большинства сельской молодежи решать свои жилищные и бытовые проблемы. Доступность многих бытовых благ в городе и более высокие доходы делают непривлекательным сельский образ жизни. При этом без привлечения молодежи в сельское поселение нельзя устойчиво развивать сельские территории.

Для улучшения демографической ситуации в Просницком сельском поселении,  требуется осуществить комплекс мер, включающих широкий круг социально-экономических мероприятий, которые определяют демографическое развитие и направлены на:

- укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков, сокращение уровня материнской и младенческой смертности;

- сокращение общего уровня смертности населения, в том числе от социально значимых заболеваний и внешних причин;

- повышение уровня рождаемости;

- укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций крепких семейных отношений, поддержку материнства и детства;

- улучшение миграционной ситуации.

## Развитие жилищной сферы

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье. Удовлетворение потребностей в жилище, улучшение жилищных условий населения является важнейшим элементом социальной политики, оказывающим влияние на демографическое и социально-экономическое развитие общества, состояние здоровья населения.

Важнейшей задачей в области социально-градостроительной политики Просницкого сельского поселения является программно-целевое жилищное строительство, позволяющее с помощью оптимальных архитектурно-планировочных решений улучшить показатели сельской среды и качество жизни населения села.

На уровне муниципального образования необходимо сбалансировано планировать как малоэтажное, так и индивидуальное жилищное строительство, удовлетворяющее основные жилищные потребности селян и завершающее архитектурно-планировочное формирование сельской застройки.

Сельскому поселению следует идти по пути освоения, как внутренних территориальных резервов, так и свободных от застройки территорий в черте МО, а также прилегающих территорий.

Общая площадь жилищного фонда  Просницкого сельского поселения на 01.01.2011 г. составляла 85800 м2. В застройке преобладают индивидуальные жилые дома (83% от общего числа домов),  построенные  в основном из дерева. Многоквартирный жилищный фонд представлен 1-5 этажными жилыми домами преимущественно  кирпичном исполнении. Общая площадь многоквартирных жилых домов составляет 37284 м2.

Жилищное строительство в сельском поселении ведется  за счет средств индивидуальных застройщиков. За 2008-2010гг. по данным администрации Просницкого сельского поселения введено в эксплуатацию 5978 м2 жилья. Невысокие темпы строительства приводят к проблеме ветшания жилищного фонда.

Исходя из существующих потребностей и практики строительства жилья в современных условиях, перспективными для строительства приняты 1-2 этажные индивидуальные жилые дома с приусадебными участками максимум 0,2 га и минимум 0,04 га.

Таблица № 4.2.1. Структура жилищного фонда Просницкого сельского поселения на 01.01.2011 г.

| Название населенного пункта | Наименование | Этажность | Кол-во домов | Общая площадь, кв.м. | В т.ч. со степенью износа >60% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Кол-во домов |  | Общая площадь, кв.м. |
| ж.д.ст.Просница | Одноквартирный жилой дом | 1 | 312 | 9447 | 50 |  | 1512 |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 312 | 9447 | 50 |  | 1512 |
|  | Двухквартирный жилой дом | 1 | 104 | 8747,34 | 52 |  | 3835,5 |
|  |  | 2 | 1 | 212,6 | 0 |  | 0 |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 105 | 8959,94 | 52 |  | 3835,5 |
|  | Многоквартирный жилой дом | 1 | 31 | 4017,2 | 25 |  | 3200,7 |
|  |  | 2 | 12 | 6782,6 | 3 |  | 600,0 |
|  |  | 3 | 8 | 8054,65 | 0 |  | 0 |
|  |  | 4 | 1 | 1955,4 | 0 |  | 0 |
|  |  | 5 | 3 | 8885,6 | 0 |  | 0 |
|  | Итого |  | 55 | 29695,45 | 25 |  | 3800,7 |
|  | Итого по н.п. |  | 472 | 48102,39 | 127 |  | 9148,2 |
| д. Баринцы | Одноквартирный жилой дом | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ж.д.ст.Бумкомбинат | Одноквартирный жилой дом | 1 | 16 | 538,4 | 1 | 25 |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 16 | 538,4 | 1 | 25 |  |
|  | Двухквартирный жилой дом | 1 | 3 | 300,5 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 3 | 300,5 | 0 | 0 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом | 1 | 2 | 452,8 | 2 | 452,8 |  |
|  |  | 2 | 6 | 3009,8 | 0 | 0 |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 8 | 3462,6 | 2 | 452,8 |  |
|  | Итого по н.п. | 27 | 4301,5 | 3 | 477,8 | 27 |  |
| д. Бяково | Одноквартирный жилой дом | 1 | 1 | 43 | 1348 | 0 |  |
| п. Васькино | Одноквартирный жилой дом | 1 | 90 | 2484,3 | 18 | 559 |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 90 | 2484,3 | 18 | 559 |  |
|  | Двухквартирный жилой дом | 1 | 14 | 1410,1 | 13 | 1173,9 |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 14 | 1410,1 | 13 | 1173,9 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом | 1 | 3 | 319,6 | 3 | 319,6 |  |
|  |  | 2 | 1 | 354,0 | 1 | 354,0 |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 4 | 673,6 | 4 | 673,6 |  |
|  | Итого по н.п. |  | 108 | 4568,0 | 35 | 2406,5 |  |
| д. Васькинцы | Одноквартирный жилой дом | 1 | 15 | 527 | 4 | 138 |  |
| д. Векшино | Одноквартирный жилой дом | 1 | 57 | 1700 | 2 | 70 |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 57 | 1700 | 2 | 70 |  |
|  | Двухквартирный жилой дом | 1 | 14 | 1043,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 14 | 1043,0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по н.п. |  | 71 | 2743 | 2 | 70 |  |
| д. Верхние Малюганы | Одноквартирный жилой дом | 1 | 13 | 477 | 0 | 0 |  |
| с. Волма | Одноквартирный жилой дом | 1 | 20 | 600 | 6 | 170 |  |
| д. Долганы | Одноквартирный жилой дом | 1 | 15 | 450 | 9 | 268,7 |  |
| д. Единение | Одноквартирный жилой дом | 1 | 53 | 1598 | 5 | 162 |  |
| д. Железовка | Одноквартирный жилой дом | 1 | 22 | 626 | 1 | 28 |  |
| д. Золотухино | Одноквартирный жилой дом | 1 | 12 | 355 | 10 | 269 |  |
| с. Ильинское | Одноквартирный жилой дом | 1 | 125 | 4370,4 | 11 | 399 |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 125 | 4370,4 | 11 | 399 |  |
|  | Двухквартирный жилой дом | 1 | 14 | 1034,8 | 5 | 407,2 |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 14 | 1034,8 | 5 | 407,2 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом | 1 | 1 | 120 | 1 | 120 |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 1 | 120 | 1 | 120 |  |
|  | Итого по н.п. |  | 140 | 5525,2 | 17 | 926,2 |  |
| д. Катаевцы | Одноквартирный жилой дом | 1 | 53 | 1847 | 2 | 42,5 |  |
| д. Лимоновы | Одноквартирный жилой дом | 1 | 24 | 670 | 5 | 142 |  |
| д. Лобань | Одноквартирный жилой дом | 1 | 53 | 1750 | 2 | 45 |  |
| д. Ложкины | Одноквартирный жилой дом | 1 | 38 | 1224 | 2 | 41,7 |  |
| д. Лопатино | Одноквартирный жилой дом | 1 | 13 | 386 | 13 | 386 |  |
| д. Макаровцы | Одноквартирный жилой дом | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| д. Маклаки | Одноквартирный жилой дом | 1 | 19 | 570 | 7 | 235 |  |
| д. Нижние Малюганы | Одноквартирный жилой дом | 1 | 9 | 270 | 1 | 43 |  |
| д. Окишевы | Одноквартирный жилой дом | 1 | 14 | 445 | 2 | 71 |  |
| д. Отяцкое | Одноквартирный жилой дом | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| д. Плетени | Одноквартирный жилой дом | 1 | 2 | 60 | 2 | 60 |  |
| д. Погудинцы | Одноквартирный жилой дом | 1 | 30 | 843,7 | 10 | 376 |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 30 | 843,7 | 10 | 376 |  |
|  | Многоквартирный жилой дом | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 14 | 3227,2 | 0 | 0 |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 14 | 3227,2 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по н.п. |  | 44 | 4070,,9 | 10 | 376 |  |
| д. Пронькинцы | Одноквартирный жилой дом | 1 | 32 | 808 | 6 | 164 |  |
| д. Родыгинцы | Одноквартирный жилой дом | 1 | 16 | 648 | 3 | 101 |  |
| д. Сметанники | Одноквартирный жилой дом | 1 | 17 | 711 | 5 | 135,2 |  |
| д. Солоково | Одноквартирный жилой дом | 1 | 17 | 510 | 6 | 208,6 |  |
| д. Татаршина | Одноквартирный жилой дом | 1 | 10 | 300 | 6 | 171,4 |  |
| д. Тюлькинцы | Одноквартирный жилой дом | 1 | 17 | 510 | 2 | 85,8 |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 17 | 510 | 2 | 85,8 |  |
|  | Двухквартирный жилой дом | 1 | 1 | 153,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 1 | 153,0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по н.п. |  | 18 | 663 | 2 | 85,8 |  |
| ж.д. водокачка №1 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 1 | 62,0 | 1 | 62,0 |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 1 | 62,0 | 1 | 62,0 |  |
| ж.д. казарма 1002 км. | Многоквартирный жилой дом | 1 | 1 | 105,3 | 1 | 105,3 |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 1 | 105,3 | 1 | 105,3 | 1 |  |

Таблица № 4.2.3. Оборудование жилищного фонда Просницкого сельского поселения на 01.01.2011г..

| Наименование показателей | Всего | в том числе оборудованная: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | водопроводом | в т.ч. централизованным | водоотведение (канализацией) | в т.ч. централизованным | отоплением | в т.ч. централизованным | горячим водоснабжением | в т.ч. централизованным | ваннами(душем) | газом(сетевым, сжиженным) | напольными электрич. плитами |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. кв.м. | 85,8 | 63,5 | 55,9 | 45,6 | 28,5 | 50 | 25,7 | 48,4 | 14,2 | 43,1 | 54,5 | 12,1 |

Из общего фонда жилья всех форм собственности сельского поселения оборудовано: централизованным водопроводом – 65%, централизованным водоотведением – 33%, централизованным отоплением – 30%, централизованным горячим водоснабжением – 17%, ваннами и душем – 50 %, газом (сетевым сжиженным) – 63,5 %,  напольными электрическими плитами – 14,1%.

Техническое состояние жилого фонда:

- благоустроенного 51%;

- частично благоустроенного 14%;

- в ветхом состоянии 15%.

Средняя обеспеченность жилой площадью на одного человека на 01.01.2011г. в Просницком сельском поселении составляла 25,0 м2/чел, что выше фактических статистических данных по сельской местности Кирово-Чепецкого района (24,1 м2/чел)  и ниже чем в целом по сельской местности Кировской области - 25,7 м2/чел. Согласно нормативам градостроительного проектирования Кировской области минимальная нормативная обеспеченность жильем в 2020 году должна составлять 20 м2/чел, в 2030 г – 23,0 м2/чел. Анализируя ситуацию в жилищном строительстве, можно сказать, что за счет увеличения перспективной жилой застройки средняя обеспеченность населения жильём будет достигнута.

Анализ данных структуры жилого фонда свидетельствует об увеличении объемов индивидуального жилищного строительства за счет возросших доходов населения и субсидий из федерального и областного бюджета.

Для поддержания демографического потенциала поселения требуется развитие ряда населенных пунктов, которое возможно осуществить только за счет земель сельскохозяйственного назначения. Достигнуть повышения эффективности использования земель предусматривается путём их перевода в категорию земель поселений с дальнейшим использованием территорий под жилищное, общественно-деловое строительство.

В целях удовлетворения потребности в земельных участках под строительство на свободных территориях в существующих границах ж.д.ст.Просница предлагается на первую очередь:

- индивидуальное жилищное строительство - пер. Удачный с приусадебным участком, площадь земельного участка 1310 кв.м.;

- индивидуальное жилищное строительство – в квадрате улиц: Свободы, Ст.Халтурина, Ленина и Молодежная с приусадебными участками, площадь земельного участка 35682 кв.м.;

- индивидуальное жилищное строительство – ул.Советская с приусадебным участком, площадь земельного участка 1319 кв.м.;

- индивидуальное жилищное строительство – пер.Коммунальный с приусадебным участком, площадь земельного участка 2274 кв.м.;

- индивидуальное жилищное строительство – на углу ул.Ленина и пер.Коммунальный с приусадебным участком, площадь земельного участка 1177 кв.м.;

- малоэтажное многоквартирное жилищное строительство (до 4-х этажей) - ул. Ленина, площадь земельного участка 11700 кв.м.

- индивидуальное жилищное строительство – д.Лабань с приусадебными участками, площадь земельного участка 170444 кв.м.;

- индивидуальное жилищное строительство – д.Катаевцы с приусадебными участками, площадь земельного участка 6,8279 кв.м.;

- индивидуальное жилищное строительство – д.Железовка с приусадебными участками, площадь земельного участка 147125 кв.м.;

- индивидуальное жилищное строительство – с.Ильинское с приусадебными участками, площадь земельного участка 54375 кв.м.;

Также в существующих границах ж.д.ст.Просница предусмотрена проектом новая жилая застройка на расчетный срок:

- индивидуальное жилищное строительство -  примыкает к северо-восточной границе ст.Просница в районе ул. Сосновой, площадь земельного участка 20411 кв.м.

В существующих границах ж.д.ст.Просница предусмотрена проектом новая жилая застройка на перспективу:

- малоэтажное многоквартирное жилищное строительство (до 4-х этажей) - ул. Ленина, площадь земельного участка 2425 кв.м.

Также при разработке генерального плана была выделена перспективная территория  для развития жилищного строительства:

1) земельный участок, примыкающий к северо-восточной границе ж.д.ст.Просница и юго-восточной границе д.Тюлькинцы ориентировочной площадью 41939 га;

2) земельный участок между д.Векшино и автодорогой Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка-Фаленки ориентировочной площадью 62163 га;

3) земельный участок между д.Катаевцы  и автодорогой Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка-Фаленки ориентировочной площадью 78615 га;

4) земельный участок, примыкающий: к южной границе д.Ложкины, юго-восточной границе СДТ «Ложкинцы», южной границе СДТ «Огонек» и к западной стороне автодороги Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка-Фаленки ориентировочной площадью 454761 кв.м.;

5) земельный участок, примыкающий к северо-западной границе д.Железовка и восточной границе СДТ «Катаевцы» ориентировочной площадью 85222 кв.м.;

6) земельный участок, примыкающий к западной, северной и восточной границе д.Плетени ориентировочной площадью 121438 кв.м.;

7) земельный участок, примыкающий к северной границе                                      ж. д. ст.Бумкомбинат ориентировочной площадью 66975 кв.м.;

8) земельный участок, примыкающий к восточной границе д.Погудинцы и северной стороне автодороги Просница-Волма ориентировочной площадью 88043 кв.м.;

9) земельный участок, примыкающий к западной границе д.Пронькинцы и южной стороне автодороги Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка-Фаленки ориентировочной площадью 168421 кв.м.

Разбивка на очереди позволит одномоментно не отвлекать большие финансовые средства на развитие инженерных коммуникаций на указанных территориях.

Вывод: с помощью предусматриваемого проектом нового жилищного строительства будет обновлена городская среда, улучшатся условия проживания и качество жизни населения.

Освоение данных территорий потребует от органов местного самоуправления поселения в первую очередь провести огромную работу по обеспечению данной территории инфраструктурой, а именно: строительство улиц, строительство водовода, строительство газопровода, прокладка линий электропередач.

## Развитие социальной сферы

### Система образования

Общеобразовательные учреждения

Общеобразовательные школы выступают в качестве базового звена муниципальной системы образования.

На территории Просницкого сельского поселения работают 5 образовательных учреждений.

Таблица № 4.3.1.1. Обеспеченность населения учреждениями образования на 2011 год  ст.Просница.

| № п/п |  | Наименование | Существующая мощность, мест | Фактическая обеспеченность, % | Норма обеспеченности по региональным нормативам Кировской области, % | Радиус доступности объектов, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Детское дошкольное учреждение | 110 | 80,0 | 85% детей дошкольного возраста | 500 | МКДОУ детский сад «Радуга» ст. Просница, режим работы 10,5 час., типовое, кирпичное, 2001 г., степень износа 43%, фактическая вместимость 110 чел. |
| 2 |  | Школьное учреждение | 192 | 137 | 100% детей школьного возраста | 1000 | МКОУ СОШ Просницкая школа, режим работы - в 1 смену, фактическая пропуск. способность - 640 чел. типовое, кирпичное1972г., степень износа 38% |
| 3 |  | Внешкольное учреждение | 256 | 128,6 | 105 | - | МОУДОД "Дом детского творчества", режим работы- в 1 смену, приспособленное, кирпичное, 1982г., фактическая вместимость 25 чел. |
| 4 |  | Внешкольное учреждение | 95 | - | 105 | - | МОУДОД "Детская школа искусств", режим работы - в 1 смену, приспособленное, деревянное, 1931г., фактическая степень износа 100%, вместимость 51 чел. |
| 5 | Школьное учреждение (здание на ремонте, начало занятий 01.09.2013 г.) |  | - | - | - | - | КОГОКУ «Просницкий лицей» |

В период летних каникул на базе школы работает оздоровительный лагерь для детей и подростков.

Здания школы и детского сада оборудованы водопроводом, канализацией и отоплением. С целью сохранения зданий в состоянии пригодном для нормальной эксплуатации в соответствии с их спецификой, необходимо предусматривать текущий ремонт и модернизацию, также необходимо поддерживать материальную базу в надлежащем состоянии.

Особое внимание следует уделять организации подвоза детей туда и обратно, если радиус доступности превышает нормативный показатель. Для подвоза учащихся в школу должны использоваться школьные автобусы, либо при транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных условий предусматривается пришкольный интернат. На данный момент МКОУ СОШ Просницкая школа посещают дети ж.д.ст.Просница, ж.д.ст.Бумкомбинат, п.Васькино, д.Васькинцы, д.Погудинцы  и д.Тюлькинцы. Отдаленными населенными пунктами являются: ст.Бумкомбинат, п.Васькино и д.Векшино. Со ст.Бумкомбинат учащиеся добираются железнодорожным транспортом, а из п.Васькино - пешком до д.Родыгинцы(1,7 км.), далее проходящими рейсовыми автобусами. Учащиеся д.Векшино посещают школу в г.Кирово-Чепецке. МКДОУ детский сад  «Радуга» ст.Просница посещают дети ж.д.ст.Просница, д.Тюлькинцы и д.Погудинцы.

Для обеспечения безопасности жизнедеятельности в образовательных учреждениях  необходимо предусмотреть мероприятия по монтажу АПС, пропитке чердачных перекрытий, приобретению огнетушителей.

Вывод: В существующем детском саду задействованы все существующие мощности для размещения детей, для удовлетворения потребности жителей в детских дошкольных учреждениях необходимы новые мощности.

На данный момент существующая мощность школьного учреждения удовлетворяет потребности населения, т.е. фактическая загруженность в 3 раза меньше проектной вместимости здания школы. Согласно демографическому прогнозу  численность детского населения в Просницком сельском поселении к 2020году увеличится незначительно. Потребность в услугах общеобразовательных учреждений в проектируемый период практически не изменится. При увеличении численности детей в отдалённых населённых пунктах необходимо предусмотреть школьный автобус.

### Система здравоохранения

Перспективное развитие учреждения здравоохранения должно исходить из качественной ее реконструкции, основными направлениями которой являются:

- капитальный ремонт и благоустройство зданий;

- оснащение современным медицинским оборудованием;

- повышение квалификации врачебного персонала.

Таблица № 4.3.2.1. Обеспеченность населения учреждениями здравоохранения на 2011 год  ст. Просница.

| № п/п | Наименование | Един. измер. | Существ. мощность | Норматив на 1000 жителей | Требуемая емкость на сущ. население | Фактическая обеспеченность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Больничный комплекс | коек | региональные нормативы градостроительного проектирования Кировской области №149/418 от 14.10.2008г. | 13,9 | 51 | 69 | КОГАУЗ Кирово-Чепецкой ЦРБ структурное подразделение №1, 4 корпуса: поликлиника, лечебный корпус, пищеблок, склад, приспособленное, кирпичное, 2002года, вместимость 65 (сущ. кол-во коек 35) |
| 2 | Станция скорой помощи | а/маш. | 4 | 1 а/маш. на 5 тыс. чел. | 1 | 100 | 4 машины на 4 сельских поселения |

Поскольку на территории Просницкого сельского поселения отсутствуют специализированные больницы, население получает в системе здравоохранения сельского поселения основные виды услуг, не связанные с серьезными и технически сложными медицинскими процедурами. Лечение в специализированных клиниках осуществляется в районном центре - г. Кирово-Чепецк и в областном центре - г. Киров.

Вывод: Существующая вместимость КОГАУЗ Кирово-Чепецкой ЦРБ структурное подразделение №1 позволяет полностью обеспечить жителей поселения стационарным лечением, но вследствие сокращения койко - мест жители поселения не имеют возможности получить надлежащего медицинского обслуживания по месту проживания.

### Физическая культура и спорт

На территории сельского поселения имеются четыре спортивных зала, один бассейн и спортивные площадки. Объекты расположены на территории  МОУ СОШ ж.д.ст.Просница, Просницкого лицея и около домов по ул.Комсомольской и ул.Ленина(спортивные площадки).

Таблица № 4.3.3.1. Обеспеченность населения физкультурно-спортивными сооружениями.

| № п/п | Наименование | Един. измер. | Существ. мощность | Норматив на 1000 жителей | Требуемая емкость на сущ. население | Фактическая обеспеченность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивные залы общего пользования | м2. площ. пола | 151 | 200 | 773 | 19,5 | в составе МКОУ СОШ Просницкая школа, 1988 г., степень износа 65% |

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия на уровне поселения проходят на базе 2-х образовательных учреждений: МКОУ СОШ Просницкая школа и КОГОКУ «Просницкий лицей». Формы их самые различные: спартакиады, малые олимпиады, турниры по отдельным видам спорта.

Также на базе спортивных сооружений школы  проходят мероприятия районного значения: летние и зимние сельские спортивные игры, районные спортивные соревнования инвалидов «Надежда» и «Улыбка».

Вывод: Обеспеченность населения физкультурно-спортивными сооружениями не достаточна, жители поселения нуждаются  в спортивно-культурном комплексе для детей и взрослых.

Проектом генерального плана не предусмотрено строительство объектов спортивного назначения. На первую очередь планируется реконструкция спортивной площадки в центре ж.д.ст.Просница, расположенной внутри квартала улиц: Ленина, Советской, Колхозной и Коммунистической.

### Учреждения культуры и досуга

Имеющийся культурный потенциал поселения, с учетом изменившихся социально-экономических условий жизни, требует строительства дополнительных объектов на перспективу.

На сегодняшний день на ж.д.ст.Просница - административном центре поселения -  имеется Дом культуры, три библиотеки: Просницкая сельская библиотека-филиал, Просницкая детская библиотека-филиал и библиотека Просницкой МКОУ СОШ.

В Просницкой МКОУ СОШ имеется комната боевой и трудовой славы.

При определении реального плана строительства клубных учреждений, как и других объектов культуры, ориентиром является уровень культурного развития поселения, потребность его населения в этих объектах.

Здание Дома культуры оборудовано водопроводом, канализацией и отоплением. С целью сохранения зданий в состоянии пригодном для нормальной эксплуатации в соответствии с их спецификой, необходимо предусматривать текущий ремонт и модернизацию.

Вывод: Обеспеченность населения библиотеками достаточная, требуются учреждения клубного типа.

Проектом генерального плана на перспективу планируется строительство часовни в с.Ильинское.

### Прочие объекты сервиса, торговли

Уровень обеспеченности населения учреждениями торговли и общественного питания существенно влияет на социально-экономическое развитие всех сфер жизнедеятельности сельского поселения.

При определении потребности в предприятиях торговли, общественного питания и бытового обслуживания применение нормативов не целесообразно, в связи с тем, что большая их часть представляет собой частные предприятия, развитие которых определяется, прежде всего, рыночными законами и связано со спросом населения.

Вместе с тем, местные органы власти могут создавать определенные условия, влияющие на направленность деятельности этих предприятий для более полного удовлетворения потребностей населения. В Просницком сельском поселении действуют: рынок, магазины, столовая, почта, АТС, телефон-телеграф, баня.

Основными мероприятиями по развитию торговой сети на перспективу является, прежде всего, размещение объектов мелкорозничной торговли по всей территории ж.д.ст.Просница. На сегодняшний день на ж.д.ст.Просница имеется рынок, восемь продовольственных магазинов, пять непродовольственных магазинов, один магазин-кафе. На периферии магазины имеются: в с.Ильинское, на ж.д.ст.Бумкомбинат,  в пос.Васькино, киоск и столовая в д.Погудинцы.

Для повышения качественного уровня торгового обслуживания в сфере общественного питания, расширения сферы бытовых услуг, следует вести мониторинг цен на продовольственные товары, контроль качества продаваемых товаров и услуг, культуру обслуживания населения.  Привлекать население к продаже излишков сельхозпродукции, дикорастущих плодов, ягод, грибов, лекарственного сырья.

Таблица № 4.3.5.1. Обеспеченность населения предприятиями  торговли.

| № п/п | Наименование | Един. измер. | Существ. мощность | Норматив на 1000 жителей | Требуемая емкость на сущ. население | Фактическая обеспеченность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазины продовольственных товаров | м2 торг. площ. | 505,5 | 100 | 260 | 194,4 | 8 магазинов |
| 2 | Магазины непродовольственных товаров | м2 торг. площ. | 309,8 | 200 | 500 | 62,0 | 5 магазинов |
| 3 | Итого магазинов | м2 торг. площ. | 745,3 | 300 | 756 | 98,6 | 13 магазинов |
| 4 | Рынок | м2торг. площ. | 80 | 40 | 225 | 35,6 | Открытый мини рынок |

В основном предприятия торговли сосредоточены на ж.д.ст.Просница. Продовольственные магазины имеются в с.Ильинское, на ж.д.ст.Бумкомбинат,  в пос.Васькино и киоск в д.Погудинцы.

Таблица № 4.3.5.2. Обеспеченность населения предприятиями сервиса.

| № п/п | Наименование | Един. измер. | Существ. мощность | Норматив на 1000 жителей | Требуемая емкость на сущ. население | Фактическая обеспеченность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отделение связи (почта, телеграф, телефон) | объект | 1 | по нормам министерств связи РФ | 1 | - | отдельно стоящее здание |
| 2 | Отделение Сбербанка | объект | 2 | 1 операц. место на 1-2 тыс. чел. | 1,5 |  | в здании жилого дома |
| 3 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 13 | 7 | 17 | 76,5 | в здании жилого дома |
| 4 | Баня | мест | 20 | 7 | 17 | 117.6 | отдельно стоящее здание |

Вывод: Обеспеченность населения предприятиями  торговли и сервиса удовлетворительная, основными мероприятиями по развитию торговой сети на перспективу является, прежде всего, размещение объектов мелкорозничной торговли.

### Организация ритуальных услуг

На территории Просницкого сельского поселения расположено  два кладбища, открытых для захоронения,  общей площадью 14,49 га.

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* нормативный размер земельного участка, отводимого под традиционное захоронение, составляет 0,24 га на 1000 чел. населения. Исходя из существующей численности населения, потребности  в расширении действующих кладбищ  нет.

Таблица 4.3.6.1. Перечень существующих кладбищ

| №п/п | Наименование объекта | Месторасположение | Территория, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кладбище | ж.д. ст. Просница | 11,23 |
|  | Кладбище | с.Волма | 4,26 |

Ритуальные услуги в Просницком сельском поселении оказывает ООО «Сток» (магазин «Печальный»), находящийся в центральной усадьбе поселения -ст.Просница, их услугами пользуются и жители соседних сельских поселений.  Здесь можно приобрести все необходимые атрибуты.

Проектом Генерального плана предлагается на первую очередь строительство

кладбища, оно разместится между д.Лобань и д.Отяцкое на площади 40га.

## Развитие производственной сферы

### Промышленность

На территории Просницкого сельского поселения нет крупных  предприятий, занимающихся выпуском промышленной продукции, весь объем приходится на долю малого предпринимательства и непромышленных предприятий, но все же это поселение занимает второе (после Чепецкого сельского поселения) наиболее значимое в качестве территории-производителя сельское поселение.

- промышленные предприятия: торфодобыча ЗАО «Вяткаторф»,  добыча ПГС ООО «КЧУС+К»,  производство кирпича ОАО «Кирово-Чепецкий кирпичный завод», лесопильное производство ООО «Лесовод», рыбопереработка ИП;

- коммунально-складские объекты: трансформаторная подстанция Кировского отделения филиала ОАО «РЖД», производственная база Нововятского ДУ №6 Кирово-Чепецкий Дорожный участок, АЗС №3 - ООО «Движение-Актив-1», радиорелейная станция Кировского филиала ОАО «Ростелеком», котельная, свалка и очистные МУП ЖКХ «Конып»;

Промышленные предприятия ж.д.ст.Просница представлены следующими предприятиями:

- переработка рыбы ООО «Чепецкрыба», цех по производству пластиковых окон ООО «Современные окна», лесопильное производство УПП ВОИ, ОАО «Русхимпром» и ИП,  цех керамики ООО «Комтех», цех по разливу молока ПО «Просницкое молоко», цех фасовки продуктов ИП;

К коммунально-складским предприятиям, расположенных на ст.Просница, относятся:

- трансформаторная подстанция ОАО «Кировэнерго», канализационная насосная станция МУП ЖКХ «Конып», газовая котельная МУП ЖКХ «Конып».

Проектом Генерального плана предлагается на первую очередь строительство: - цеха керамики ООО «Комтех»(на данный момент цех располагается на ст.Просница) в 250 м. от северо-восточной границы ж.д.ст.Просница, западнее д.Тюлькинцы;

- цеха лесопиления - на ст.Просница, ул.Кирова, 42;

-  вышка сотовой связи «Мегафон» в 230 м. от северо-восточной границы ж.д.ст.Просница, западнее д.Тюлькинцы.

### Сельское хозяйство

Сельское поселение находится в средней полосе Кировской области, где преобладают благоприятные климатические условия для занятия растениеводством и животноводством.

На территории поселения функционируют 2 сельскохозяйственных предприятия ООО «Агрофирма «Просница» и ООО СХП «Овощевод», а также личные подсобные хозяйства граждан.

Основные объекты ООО Агрофирма «Просница»: животноводческий комплекс, телятник, зерновой комплекс, семяочистительный комплекс, гаражи по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению грузовых автомобилей и грузовой техники, складские помещения и овощехранилище в с.Ильинское.

У ООО СХП «Овощевод» 60% площадей занято выращиванием овощей, 40% - посевных площадей. Генеральным планом земли ООО СХП «Овощевод» включены в границы д.Лобань.

Основными целями развития агропромышленного комплекса в целом является создание условий для увеличения производства сельскохозяйственной продукции. Для этого необходимо сконцентрировать усилия на сохранении и постепенном наращивании ресурсного потенциала отрасли. Для своевременной и качественной обработки земли и посева культур, ухода за посевами и уборки урожая необходимо укрепление материально-технической базы, машинно-тракторного парка, внедрение прогрессивных технологий, эффективное использование капитальных вложений.

Основное направление деятельности ООО «Агрофирма «Просница» - производство мяса, молока, зерна и картофеля.

Сельскохозяйственные предприятия имеют перспективу развития, т.к. есть:

- рынок сбыта продукции (приближенность к областному центру);

- площади для выращивания кормов.

Также в поселении на месте разработки Каринского торфяного месторождения ООО «Мир ягод» организовало искусственные сезонные ягодные плантации.

Около д.Векшино Шиляев А.Л. содержит конеферму, занимаясь разведением коней и предоставляет услуги населению.

Таблица № 4.4.2.1. Основные производственные показатели ООО Агрофирма «Просница».

| Показатели | Ед. измер. | 9 мес. 2010г. | 9 мес. 2011г. | Увеличение(уменьшение) в % 2010г. к 2011г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь с/х угодий | га | 5217 | 5217 | 100 |
| В т.ч. пашня | га | 2830 | 2730 | 96 |
| Посевная площадь | га | 2830 | 2730 | 96 |
| Урожайность | ц/га | 12,4 | 13,4 | 108 |
| Валовый сбор | ц | 17180 | 12304 | 72 |
| Себестоимость 1ц молока | руб./ц | 907 | 983 | 108 |
| Реализация продукции | ц | 12194 | 10858 | 89 |
| Цена реализации | руб. | 1050 | 1135 | 108 |
| Выручка от реализации | тыс.руб. | 18029 | 19408 | 108 |
| Фонд оплаты труда | тыс.руб. | 5401 | 4414 | 82 |
| Среднегодовая численность работников | чел. | 77 | 73 | 95 |
| Средняя заработная плата на 1 работника | руб./чел. | 6310 | 6700 | 106 |
| Налоги во все уровни бюджета | тыс.руб. | 1189 | 1697 | 143 |
| Стоимость основных фондов | тыс.руб. | 29689 | 29125 | 98 |
| Дебиторская задолженность | тыс.руб. | 1506 | 809 | 54 |
| Кредиторская задолженность | тыс.руб. | 5610 | 6740 | 120 |
| Прибыль(убыток) | тыс.руб. | 2079 | 3498 | 168 |
| Рентабельность | % | 0 | 22 |  |

Посевные площади в ООО Агрофирма «Просница» в течение исследуемого периода(9 месяцев 2010г. и  2011г.) уменьшились не значительно - на 4%. Валовый сбор зерна  в 2011г. составил 72% к 2010г., себестоимость молока 2011г. выросла на 8% по сравнению с 2010г., реализация упала на 11%, по сравнению с 2010 г., рентабельность за 9 месяцев  2011г. составляет 22%, тогда как за тот же период  2010г. была  0.

Таблица № 4.4.2.2. Объем производства сельскохозяйственной продукции в действующих ценах каждого года, тыс.руб. по ООО Агрофирма «Просница».

| Производство продукции | Ед. измерения | 2010г. | 2011г. |
| --- | --- | --- | --- |
| растениеводство | тыс. руб. | 20236 | 20199 |
| животноводство | тыс. руб. | 21718 | 19500 |

Из таблицы 4.4.2.2. видно, что объем производства продукции в течении исследуемого периода, как растениеводства, так и животноводства падает, соответственно - 0,2%, и – 10%.

Таблица № 4.4.2.3. Основные производственные показатели ООО СХП «Овощевод».

| Показатели | Ед. измер. | 9 мес. 2010г. | 9 мес. 2011г. | Увеличение(уменьшение) в % 2010г. к 2011г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь с/х угодий | га | 247 | 247 | 100 |
| В т.ч. пашня | га | 247 | 247 | 100 |
| Посевная площадь | га | 100 | 102 | 102 |
| Урожайность | ц/га | 156 | 235 | 151 |
| Валовый сбор | ц | 8132 | 16530 | 203 |
| Себестоимость 1ц | руб./ц | 1339 | 1146 | 85 |
| Реализация продукции | ц | 13171 | 14173 | 108 |
| Цена реализации | руб. | 1568 | 1200 | 76 |
| Выручка от реализации | тыс.руб. | 8966 | 17105 | 191 |
| Фонд оплаты труда | тыс.руб. | 5219 | 5984 | 115 |
| Среднегодовая численность работников | чел. | 55 | 50 | 91 |
| Средняя заработная плата на 1 работника | руб./чел. | 10543 | 13297 | 126 |
| Налоги во все уровни бюджета | тыс.руб. | 1322 | 2324 | 176 |
| Стоимость основных фондов | тыс.руб. | 3730 | 7947 | 213 |
| Дебиторская задолженность | тыс.руб. | 1679 | 976 | 58 |
| Кредиторская задолженность | тыс.руб. | 2007 | 2359 | 118 |
| Прибыль(убыток) | тыс.руб. | 2402 | 3673 | 153 |
| Рентабельность | % | 25,3 | 26 | 103 |

Посевные площади в ООО «Овощевод» в течение исследуемого периода(9 месяцев 2010г. и  2011г.)  увеличились не значительно. Урожайность выросла на 49% 2011г. по сравнению с 2010г., валовый сбор в 2011г. составил 203% к 2010г., себестоимость производимой продукции 2011г. уменьшилась на 15% по сравнению с 2010г., реализация упала на 11%, по сравнению с 2010 г., рентабельность составляет 103%.

Вывод: необходимо развивать сельскохозяйственный сектор, который обеспечивает условия стабильного и гарантированного снабжения населения качественными, доступными по цене и максимально широким ассортиментом продуктами питания и увеличения вклада в решение проблемы продовольственного обеспечения. Увеличение валовых сборов продукции растениеводства должно происходить за счет повышения урожайности сельскохозяйственных культур, а для этого необходимо внедрение новых ресурсосберегающих технологий, эффективно использовать удобрения и сорта интенсивного типа. Также необходимо уделять большое внимание обеспечению поселения высококачественными семенами зерновых и овощных культур.

### Малый бизнес и предпринимательство

Малое предпринимательство является важным сектором рыночной экономики Просницкого сельского поселения и рассматривается как основной резерв повышения социально-экономического потенциала и уровня занятости населения.

На территории поселения идет реализация муниципальной целевой Программы «Содействие в развитии малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Просницкое сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области на 2011-2012 годы»

Анализ факторов, влияющих на развитие предпринимательства, а также опыт реализации программ поддержки и развития малого предпринимательства показывают, что существующие проблемы можно решить объединенными усилиями и согласованными действиями самих субъектов предпринимательства, их общественных объединений, структур его поддержки, исполнительных органов государственной власти Кировской области и органов местного самоуправления

Необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля. В числе таких мероприятий:

- финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

- информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

- консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;

- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства;

- иные формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Малый бизнес и предпринимательство в Просницком сельском поселении находится в стадии становления.

Таблица № 4.4.3.1. Малое предпринимательство на 01.01.2011 г.

| Отрасль экономики | Количество |  |
| --- | --- | --- |
|  | Малых предприятий | работающих |
| Промышленность | 12 | 238 |
| Строительство | - | - |
| Сельское хозяйство | 2 | 88 |
| Торговля | 12 | 80 |
| Бытовое обслуживание | 1 | 10 |
| Транспорт | - | - |
| Прочие | - | - |
| ИТОГО: | 27 | 416 человек (21% от занятых в экономике МО) |

Вывод: Дальнейшее развитие малого предпринимательства является резервом, дающим возможность поднять жизненный уровень населения и создать новые рабочие места. Особое значение для развития малого предпринимательства на селе имеет ряд экономических и социальных причин, таких как рост численности трудоспособного населения, имеющиеся резервы в развитии сельскохозяйственного производства, специфика условий сельского труда и ряд других факторов.

В современных экономических условиях, сформировавшихся в Просницком сельском поселении и в Кирово-Чепецком районе в целом, малое предпринимательство может и должно стать мощным рычагом для решения комплекса социально-экономических проблем, гарантом устойчивого развития экономики области.

## Развитие транспортной инфраструктуры

### Внешний транспорт

Транспортный комплекс Просницкого сельского поселения представлен линией железной дороги, сетью автомобильных дорог общего пользования и трубопроводным транспортом.

По территории Просницкого сельского поселения проходит железнодорожная магистраль - трасса международного транспортного коридора – Лондон – Париж – Берлин – Варшава – Минск – Москва – Екатеринбург – Новосибирск – Владивосток. В пределах Российской федерации коридор начинается на границе России и Белоруссии далее Москва – Нижний Новгород – Казань – Екатеринбург – Омск – Новосибирск – Красноярск – Иркутск – Хабаровск – Владивосток. Магистраль обеспечивает пропуск грузовых и пассажирских поездов международного, межрегионального и местного сообщения. Участок железнодорожной магистрали протяжённостью      км обслуживается ОАО «Р  Ж  Д».

На территории поселения организовано пригородное железнодорожное сообщение Киров-Яр и Киров-Балезино  в течение дня, имееются железнодорожные станции – Просница и Бумкомбинат.

Каркас автодорожной сети поселения формируют региональные и муниципальные дороги III-V категорий. Общая протяженность автодорог общего пользования в границах сельского поселения – 53,2 км,  из них с твердым покрытием 40,0 км (75,2%).

Основной транспортный поток  сосредоточен на дороге общего пользования регионального значения Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фалёнки - граница республика Удмуртия III категории. Автомобильная дорога связывает территорию сельского поселения с соседними регионами, областным центром - г. Киров и районным центром - г. Кирово-Чепецк. Протяжённость участка дороги в пределах поселения составляет 15км.

Не маловажное значение для территории сельского поселения имеет межмуниципальная дорога Просница-Каринка-Ардашевский, обеспечивающая связь Просницкого поселения с соседним Коныпским сельским поселением.

Данные по протяжённости и покрытию автодорог представлены  в таблице   № 4.5.1.3.

Таблица № 4.5.1.3. Автомобильные дороги общего пользования, расположенные на территории Просницкого сельского поселения.

| № п/п | Наименование | Протяжённость, км | В том числе по видам покрытий |  |  |  |  | категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | а/бетон | ц/бетон | гравий | щебень | грунт |  |
| Автомобильные дороги регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка-Фаленки | 17,1 | 17,1 |  |  |  |  | III |
|  | Итого: | 17,1 | 17,1 |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Просница-Каринка-Ардашевский | 3,8 | 3,8 |  |  |  |  | IV |
| 2 | Просница-Каринка-Васькино | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  | IV |
| 3 | Подъезд к нефтебаза | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  | IV |
| 4 | Подъезд к с.Ильинское | 1,7 | 1,7 |  |  |  |  | IV |
| 5 | От ж.д.ст.Просница до д.Единение | 4,4 |  |  | 4,4 |  |  | V |
| 6 | От ж.д.ст.Просница до д.Сметанники | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 7 | От осн. дороги до д.Долганы | 0,6 |  |  |  |  | 0,6 |  |
| 8 | От д.Плетени до д.Окишевы | 0,8 |  |  |  |  | 0,8 |  |
| 9 | От осн. дороги до д.Лопатино | 1,3 |  |  |  |  | 1,3 |  |
| 10 | От осн. дороги до д. Золотухино | 9 |  | 1,5 |  | 3 | 4,5 | IV |
| 11 | От осн. дороги до д. Плетени | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 |  |
| 12 | От осн. дороги до д.Верхние Малюганы | 1,3 |  |  |  |  | 1,3 |  |
| 13 | От осн. дороги до д. Катаевцы | 0,3 |  | 0,3 |  |  |  | IV |
| 14 | От осн. дороги до д. Ложкины | 0,4 |  |  |  |  | 0,4 |  |
| 15 | От осн. дороги до д. Отяцкое | 2 |  |  |  |  | 2 |  |
| 16 | От осн. дороги до д. Татаршина | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 17 | От осн. дороги до д. Лимоновы | 1,2 |  | 1,2 |  |  |  | IV |
| 18 | От осн. дороги до д. Лобань | 0,1 |  |  |  |  | 0,1 |  |
| 19 | Злобино-ст.Бумкомбинат | 0,6 |  |  |  | 0,6 |  | V |
| 20 | От д.Тюлькинцы до ГРС | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  | V |

Пассажирское сообщение с районным центром г. Кирово-Чепецком осуществляется регулярными автобусными рейсами.

Таблица № 4.5.1.2.  Автобусные маршруты из г.Кирово-Чепецка   до населенных пунктов Просницкого сельского поселения.

| № маршрута | Наименование маршрута | Количество автобусов, задействованных на маршруте |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | В зимнее время | В летнее время |
| 107 | Кирово-Чепецк - Васькино | 1 | 1 |
| 120 | Кирово-Чепецк - ст.Просница | 2 | 5 |
| 113 | Кирово-Чепецк - ст.Бумкомбинат | 1 | 1 |
| - | Кирово-Чепецк - с.Ильинское | - | 1 |

На территории поселения одна автозаправочная станция – АЗС №3 – ООО «Движение-Актив-1», расположенная в 140 м. от центральной усадьбы поселения - ж.д.ст.Просница.

Станции технического обслуживания (СТО), стоянки большегрузных машин и  транспортные развязки на территории поселения отсутствуют. Все пересечения автомобильных дорог осуществляются в одном уровне.

Большинство автомобильных дорог общего пользования местного значения имеют твердое покрытие. Тем не менее, качество автодорог не отвечает современным требованиям по техническому состоянию. Большая часть дорог построена по старой технологии. В связи с недостаточным финансированием дорожной отрасли района, выполняемые объемы работ по ремонту дорог не обеспечивают восстановления ежегодного нормативного износа, что приводит к интенсивным деформациям и разрушениям и, соответственно, к ухудшению транспортно-эксплуатационных показателей и увеличению последующих капитальных расходов на восстановление конструктивных элементов дорожной сети, а также увеличению затрат на содержание дорог.

Постановлением администрации Просницкого сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области  от 08.04.2011  № 21 утверждена Муниципальная целевая программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Просницкого сельского поселения на 2011-2013 годы».

Основной целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

- сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог  общего пользования местного значения за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог;

- сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования местного значения  за счет реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта.

Проектом генерального плана в соответствии со «Схемой территориального планирования Кирово-Чепецкого района» предполагается:

- на первую очередь капитальный ремонт автодорог: Просница – Филиппово – Каринка IV категории (3,5 км), Просница – Волма IV категории (8,7 км) и Просница – Единение V категории (5,2 км);

- на перспективу строительство автодороги IV категории г. Кирово-Чепецк – д.Сизево - п. Карино (участок в границах района 17,6 км) с выходом на автомобильную дорогу г.Киров – г. Слободской – г.Белая Холуница – г.Омутнинск – п. Афанасьево - гр. Пермской области с железобетонным мостом через р. Чепца (длина моста 520м).

Также запланировано на первую очередь:

- строительство понтонного моста через р.Чепца.

на перспективу:

- строительство подъезда к Ильинскому пруду;

- реконструкция автодороги Кирово-Чепецк-Бумкомбинат.

По территории поселения проходит магистральный газопровод Оханск-Киров регионального значения, протяженностью 15,8 км. Подробное описание в разделе 4.6.6.

Вывод: существующая автодорожная сеть на данном этапе полностью удовлетворяет потребности поселения. Главные недостатки в автодорожной сфере относятся к качественным характеристикам - необходимо улучшение состояния и типа дорожного покрытия муниципальных дорог, а также сохранение существующего дорожного фонда.

### Улично-дорожная сеть

Сеть улиц и дорог - наиболее стабильный элемент планировочной структуры населенного пункта. Основой улично-дорожной сети Просницкого сельского поселения являются улицы жилой застройки, образующие каркас, объединяющий между собой узловые точки населенных пунктов: общественные здания с комплексами жилой застройки и производственными зонами.

Основной планировочной осью ж.д.ст.Просница является улица Ленина, вдоль неё происходило и происходит  развитие населённого пункта. Общая протяженность улично-дорожной сети по Просницкому сельскому поселению составляет 66,4 км, в том числе с усовершенствованным покрытием 5,5 км.(8,5%), из них 88,4%  улиц с усовершенствованным покрытием  приходится на центральную усадьбу - ст.Просница.

В зонах перспективной жилой застройки ж.д.ст.Просница, д.Лобань, д.Катаевцы, д.Железовка и с.Ильинское местоположение улиц и дорог местного значения устанавливается проектами планировки в соответствии с условиями безопасного примыкания к магистральным улицам и дорогам, видом функциональной зоны, с учетом нормативных параметров улиц и дорог. Размер территорий, необходимых для обеспечения функционирования существующих и вновь строящихся улиц и дорог, определяется с учетом класса улицы и дороги, ожидаемой транспортной нагрузки, требований по обслуживанию застройки, с учетом необходимости прокладки инженерных коммуникаций, обеспечения водоотвода, защиты застройки от негативного воздействия транспорта, сложившихся границ землепользований.

В настоящее время остаётся серьезной проблемой низкий технический уровень дорог и улиц внутри населенных пунктов. Необходимое благоустройство требует больших вложений денежных средств. На данный момент состояние дорог и улиц удовлетворяет потребности населения, мероприятия по развитию улично-дорожной сети не планируются.

В целом улучшение дорожных условий приводит к:

- сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

- снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда);

- повышению транспортной доступности;

- снижению последствий стихийных бедствий;

- сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

- улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).

Для обеспечения безопасности населения необходимо:

– проведение регулярных обследований и мониторинга за техническими сооружениями – элементами транспортной и инженерной инфраструктур (мостами, газопроводами, гидротехническими сооружениями);

– дополнительно создание базы данных предприятий, являющихся источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) и находящихся на территории населенных мест;

– осуществление мониторинга за источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) в населенных пунктах поселения.

Вывод: анализ транспортной инфраструктуры населенных пунктов показал проблемы улично-дорожной сети: асфальтовое покрытие улиц требует частично капитального ремонта, частично ямочного ремонта, на улицах с грунтовым покрытием необходима укладка асфальтового покрытия, необходимо устройство ограничения дорожного полотна и устройство пешеходных тротуаров, а также места парковки общественного и легкового транспорта.

## Развитие инженерной инфраструктуры

Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется высоким уровнем, но отсутствие средств на текущий и капитальный ремонт привело к резкому ухудшению функционирования всех инженерных коммуникаций.

Тяжелое состояние жилищно-коммунального комплекса обусловлено неудовлетворительным финансовым положением, высокими затратами, отсутствием экономических стимулов снижения издержек, связанных с оказанием жилищно-коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной сферы.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Просницкого сельского поселения на 2010-2014 годы предусматривает, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки на территории поселения.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсоэнергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных средств, в том числе частных инвестиций.

### Водоснабжение

Просницкое сельское поселение расположено в левобережной части водосборного бассейна р. Вятки. Множество ее притоков создают разветвленную водную сеть (рр. Чепца, Просница, Волма и т.д.).

Качество поверхностных вод района – удовлетворительное. Естественное превышение содержания железа, натрия, кальция, магния и  ряда других элементов связано с особенностью водного питания рек.

Территория Просницкого сельского поселения находится в зоне санитарной охраны Кирово-Чепецкого водозаборного сооружения на р. Чепца, осуществляющего режим питьевого водоснабжения в г. Кирово-Чепецке.

На территории поселения в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения эксплуатируется 22 (из них 9 скважин размещаются на территории ж.д.ст.Просница) скважин глубиной от  17(п.Васькино) до 110 м.

Таблица 4.6.1.1. Характеристика артезианских скважин на территории Просницкого сельского поселения.

| № п/п | Местоположение скважины | № скв. | Недропользователь | Состояние скважины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ж.д. станция Просница | 50925 | МУП ЖКХ «Конып» | действующая |
| 2 | ж.д. станция Просница | 20514 | МУП ЖКХ «Конып» | действующая |
| 3 | ж.д. станция Просница | 5118 | МУП ЖКХ «Конып» | действующая |
| 4 | ж.д. станция Просница | 1617 | МУП ЖКХ «Конып» | действующая |
| 5 | ж.д. станция Просница | 47560 | МУП ЖКХ «Конып» | действующая |
| 6 | ж.д. станция Просница | 47569 | МУП ЖКХ «Конып» | действующая |
| 7 | ж.д. станция Просница | 47567 | МУП ЖКХ «Конып» | действующая |
| 8 | ж.д. станция Просница | 654 | МУП ЖКХ «Конып» | действующая |
| 9 | ж.д. станция Просница | 998 | МУП ЖКХ «Конып» | действующая |
| 10 | ж.д. станция Просница | 20544 | Нововятское ДУ №6 Кирово-Чепецкий Дорожный участок | действующая |
| 11 | ж.д. станция Бумкомбинат | 3746 | МУП ЖКХ «Конып» | действующая |
| 12 | ж.д. станция Бумкомбинат | 6 8568 | Администрация Просницкого с/п | действующая |
| 13 | ж.д. водокачка №1 | 11971 | МУП ЖКХ «Конып» | действующая |
| 14 | д. Погудинцы | 39627 | ООО Агрофирма «Просница» | действующая |
| 15 | д. Погудинцы | 39628 | ООО Агрофирма «Просница» | действующая |
| 16 | п. Васькино | 43516 | Администрация Просницкого с/п | действующая |
| 17 | д. Пронькинцы | 15427 | Администрация Просницкого с/п | действующая |
| 18 | с. Ильинское | 5117 | ООО Агрофирма «Просница» | действующая |
| 19 | с. Ильинское | 1016 | - | бездействующая |
| 20 | д.Единение | 5729 | ООО «РБУСтрой» | действующая |
| 21 | д.Катаевцы | 71756 | ООО «КЧУС+К» | действующая |
| 22 | д.Катаевцы | 71792 | ООО «КЧУС+К» | действующая |

По качеству вода не достаточно отвечает санитарным требованиям, в основном, по общей жёсткости, сульфат-аниону, нитрату NO3-. Необходимо отметить, что по некоторым скважинам, где качество воды не соответствует СанПиН, анализ химического состава воды проводился непосредственно после завершения бурения и проведения откачки. В процессе эксплуатации во многих случаях происходит стабилизация и улучшение качественных характеристик потребляемой воды. В подобных скважинах необходимо проведение повторного химического анализа подземной воды, не менее чем через полгода после начала эксплуатации. Анализ воды в обязательном порядке проводится также при оформлении лицензии на право добычи подземных вод, что способствует созданию реальной картины качества подземных вод на действующих водозаборах.

На артезианских скважинах стоят погружные глубинные насосы для закачивания воды  в водонапорные башни, которая посредством насосной станции или самотеком идет к потребителям. Водоочистных сооружений на водопроводных сетях нет.

Централизованное водоснабжение в Просницком сельском поселении осуществляется только в 5-ти населенных пунктах: ж.д.ст.Просница, д.Тюлькинцы,  ж.д.ст.Бумкомбинат, д.Погудинцы и частично п.Васькино. Владельцами водопроводных сетей являются: МУП ЖКХ «Конып» (ж.д.ст.Просница, д.Тюлькинцы,  ж.д.ст.Бумкомбинат, д.Погудинцы) и администрация Просницкого сельского поселения (п. Васькино, д.Васькинцы, и д.Пронькинцы).

Протяженность водопроводных сетей по населенным пунктам, обслуживаемых МУП ЖКХ «Конып», составляет 17,28 км.

Характеристика системы водоснабжения ст.Просница приведена в таблице 4.6.1.2.

Таблица 4.6.1.2. Характеристика системы водоснабжения ст.Просница

| Название н.п. | Протяженность вод. сетей (км) | Число скважин | Число водонапорных башен | Число колодцев | С какого года функционирует водопровод | Износ водопроводных сетей (%) | Требуется заменить, км | Объем отпущ. воды, тыс. м3 | Среднесуточный отпуск воды населению на коммунально-бытовые нужды, л/сутки чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ж.д.ст.Просница | 10,0 | 9 | 3 | 34 | 1964 | 60 | 8,1 | 83,1 | 76,73 |

Население, не обеспеченное централизованным водоснабжением, пользуется шахтными колодцами и родниками.

Качество поверхностных вод удовлетворительное. Естественное превышение содержания ряда элементов связано с особенностью водного питания рек.

Расходы воды

1. Население

Таблица 4.6.1.3. Показатели водопотребления и протяженность сетей на территории Просницкого сельского поселения.

| № п/п | Показатели | Един. измер. | за 2006г. | за 2007г. | за 2008г. | за 2009г. | за 2010г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопотребление (всего) | тыс. куб.м./ сут. | 0,26 | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,4 |
|  | в т.ч. хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб.м./ сут. | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,27 |
|  | производственные нужды | тыс. куб.м./ сут. | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Вторичное использование воды | тыс. куб.м./ сут. | - | - | - | - | - |
| 2 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб.м./ сут. | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
|  | в т.ч. водозаборов подземных вод | тыс. куб.м./ сут. | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| 3 | Среднесуточное потребление на 1 человека | л/сут. | 114 | 105 | 99 | 95 | 154 |
|  | в т.ч. хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. | 105 | 101 | 95 | 91 | 104 |
| 4 | Протяженность сетей | км | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 |

Численность населения, пользующаяся услугами центрального водоснабжения в Просницком сельском поселении, составляет 2273 человека, это жители ж.д. станции Просница, д.Тюлькинцы, ж.д.ст.Бумкомбинат, д.Погудинцы и частично п.Васькино.

Водоснабжение части жилых и производственных зон в ж.д.ст.Просница осуществляется посредством объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода.

В часы максимального водозабора вода поступает в разводящие сети, как из скважин, так и из баков водонапорных башен, чем и регулируется неравномерность водопотребления.

2. Промышленность

Водоснабжение предприятий осуществляется из собственных скважин.  При существующей водозаборной сети скважин обустройство новых водозаборов для производственных нужд не предусмотрено.

.

3. Пожарные расходы воды

Система водоснабжения принимается хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов из пожарных гидрантов, пожарных водоемов и с пожарного пирса.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение и наружные сети» и исходя из количества населения и характера застройки села, в таблице представлены нормативные расходы воды на противопожарные нужды:

Таблица № 4.6.1.5.

| Наименование | Принятая величина |
| --- | --- |
| количество одновременных наружных пожаров | 1 пожар |
| расход воды на один наружный пожар | 15 л/с (промзона) |
| количество одновременных внутренних пожаров | 1 пожар в общественном здании |
| расход воды на один внутренний пожар | 5 л/с |

Тушение пожара в Просницком сельском поселении осуществляется из 18 пожарных водоемов, из них 10 – на ж.д.ст.Просница и пожарных гидрантов только в на ж.д.ст.Просница.

С 1 мая 2009 г. вступил в силу ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в соответствии с которым дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Нормативный радиус выезда пожарных для сельской местности составляет 12 км.

На 1 очередь проектом генерального плана запроектировано:

- строительство водозаборного сооружения в 10м южнее границы ж.д.ст. Бумкомбинат;

- реконструкция существующих ветхих систем водоснабжения ж.д.ст.Просница и в д.Тюлькинцы.

### Водоотведение

Канализационные очистные сооружения биологической очистки имеются только на ж.д.ст.Просница и представляют собой централизованный комплекс инженерных сооружений, обеспечивающих сбор, транспортировку сточных вод.

Канализационные очистные сооружения для хозяйственно-бытовых стоков в ж.д.ст.Просница обслуживает МУП ЖКХ «Конып», к ним подключены административные здания, больница, образовательные учреждения, Дом культуры, многоквартирные жилые дома, церковь, предприятия промышленные и сельскохозяйственного назначения (ООО «Чепецк рыба», ООО «Комтех», ПО «Просницкое молоко», ООО «Пластиковые окна», лесопильные предприятия, ОАО Агрофирма «Просница»).     Сточные воды жилых домов через дворовые, внутриквартальные, уличные сети канализации собираются на очистных сооружениях, фактическая производительность которых 400 м3/сут. Протяженность канализационных сетей в Просницком сельском поселении- 8,2 км, износ составляет 50 % (функцианирует с 1980 года), сети ливневой канализации на территории поселения отсутствуют.

Таблица №  4.6.2.1.  Характеристика очистных сооружений.

| Населенный пункт | Количество очистных сооружений | Производительность очистных сооружений, м3/сутки (проектная/фактическая) | Метод очистки | Расход стоков в 2010 году (пропущено через оч. сооружения) тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ж.д.ст. Просница | 1 | 700/192 | Биологическая очистка | 70 |

Также канализационные сети имеются на ж.д.ст.Бумкомбинат и д.Погудинцы, сбросы сточных вод в этих населенных пунктах производятся на рельеф.

Стоки от Санатория-профилактория «Радуга» сбрасываются в хозяйственно-фекальную канализацию г.Кирово-Чепецка.

Не в канализированных населенных пунктах население использует  выгребные ямы, которые не соответствуют современным санитарно-гигиеническим нормам и систематически загрязняют водоносные горизонты.

Таблица 4.6.2.2.Удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки.

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водоотведение на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | за 2008 г. | за 2009 г. | за 2010 г. |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией: |  |  |  |
| с центральным горячим водоснабжением | 185 | 185 | 252 |
| тоже с ванными и местными водонагревателями | 125 | 125 | 214 |
| тоже без ванн | 82 | 82 | 108 |

Таблица 4.6.2.3. Суммарный расход сточных вод.

| Наименовние | Суточные расходы стоков, тыс. м3/сут. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Жилая и общественная застройка | 0,16 | 0,16 | 0,018 |
| Промышленность | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Итого: | 0,17 | 0,17 | 0,19 |

Почти вся индивидуальная жилая застройка ж.д.ст.Просница не обеспечена централизованной канализацией. Сбор фекальных и иных жидких отходов производится в выгребные ямы, оборудованные при частных домах. Очистка выгребных ям осуществляется обслуживающей организацией МУП ЖКХ «Конып» и транспортируется на очистные сооружения. Сброс сточных вод очистных сооружений производится в ручей Безымянный, что при неудовлетворительном качестве их очистки приводит к прямому загрязнению как поверхностных и подземных вод, так и почв.

Для объектов животноводческих комплексов необходимо предусмотреть строительство новых или расширение и реконструкцию существующих систем канализации и очистных сооружений, отвечающих современным требованиям по очистке стоков.

На первую очередь генеральным планом предусмотрено:

  - строительство нового участка водоотведения на ж.д.ст.Просница;

  - установка резервного фекального насоса на КНС №1;

  - замена фекальных насосов на КНС №2.

На расчетный срок:

- реконструкция ветхих канализационных сетей.

### Санитарная чистка территории

Сегодня проблема загрязнения окружающей среды твердыми бытовыми отходами (ТБО) и отходами промышленных предприятий одна из самых важных и трудноразрешимых.

На территории поселения организован вывоз бытовых отходов из индивидуальных секторов жилой застройки. На ж.д.ст.Просница, ж.д.ст.Бумкомбинат и д.Погудинцы для этих целей установлено 56 контейнеров, в ближайшее время будет установлено еще 12 контейнеров

Для водоёмов и лесных массивов угрозу представляют несанкционированные свалки, отсутствие очистных  сооружений на животноводческих комплексах и использование необезвоженного и некомпостированного жижеобразного навоза для удобрения полей.

Эксплуатируемая свалка твёрдых бытовых отходов,  находящаяся  в 570 метрах на восток от ст.Просница, не соответствует требованиям законодательства.

К твердым бытовым отходам, входящим в норму накопления от населения и удаляемых транспортом специализированных организаций, относятся отходы, образующиеся в жилых зданиях, включая отходы от текущего ремонта квартир, отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, и крупные предметы домашнего обихода.

Объемы твердых бытовых отходов за последние 5 лет представлены в таблице №4.6.3.1.

Таблица №4.6.3.1. Объемы бытовых отходов Просницкого с/п.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем бытовых отходов | тонн | 330 | 401 | 433 | 1083 | 1319 |
| 2. | Общая площадь свалки | га | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Кировской области удельная норма накопления бытовых отходов на одного человека составляет 280 кг в год, из них 5% - это крупногабаритные бытовые отходы. Расчет объемов образования твердых бытовых отходов представлен в таблице №4.6.3.2.

Таблица №4.6.3.2. Расчет объемов образования твердых бытовых отходов Просницкого с/п.

| Наименование показателей | Удельные нормы накопления на 1 человека в год, кг | 2011 г. существующее состояние | 2020 г. I очередь | 2030 г. расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения Просницкого с/п., чел. |  | 4089 | 5562 | 7566 |
| Твердые бытовые отходы: - общее количество по поселению с учетом общественных зданий, кг | 280 | 1319000 | 1557360 | 2118480 |
| Крупногабаритные бытовые отходы, кг | 14 | - | 77868 | 105924 |

Озеленение и санитарное содержание территории поселения обеспечиваются силами и средствами юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Юридические лица, иные хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на территории Просницкого сельского поселения, обязаны осуществлять уборку прилегающих территорий и заключать договоры на вывоз ТБО со специализированными предприятиями, производящими вывоз, утилизацию и обезвреживание отходов.

Ответственность за организацию и производство работ по уборке улично-дорожной сети,  скверов, мостов и других искусственных сооружений возлагается  на администрацию сельского поселения.

Содержание улично-дорожной сети осуществляется непосредственно администрацией поселения. В межсезонье осуществляется подсыпка гравием. В зимнее время производится очистка дорог от снега по мере выпадения осадков и посыпка пескосоляной смесью.

Для сбора ТБО предлагается использовать контейнерную систему, с использованием стандартных несменяемых контейнеров 0,75 м3, как наиболее технологичную, гибкую и удобную для населения. Вывоз отходов предполагается осуществлять на санкционированные места компостирования ТБО.

Для сбора ТБО и КГО необходимо организовать контейнерные площадки. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, учебных, детских школьных учреждений, мест отдыха населения и т.п. на расстояние не менее 20, но не более 100м. Площадки должны иметь ровное асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02%, ограждение из металла, кирпича, бетона или зелеными насаждениями.

Вывоз отходов предполагается осуществлять на санкционированные места компостирования ТБО, на запланированный на 1 очередь полигон ТБО в Просницком сельском поселении.

Проектом генерального плана предусмотрено на 1 очередь:

- строительство полигона ТБО;

- разработка схемы санитарной очистки поселения;

- организовать регулярный сбор ТБО с использованием контейнерной системы во всех населенных пунктах;

- обустроить контейнерные площадки для сбора ТБО;

- ликвидация свалки твердых бытовых отходов у ст.Просница, рекультивация этой территории, посадка зеленых насаждений. Зеленые насаждения будут входить в состав защитных лесов зоны рекреационного назначения;

- вывоз ТБО производить на санкционированные места компостирования ТБО, на запланированный на 1 очередь полигон ТБО.

Биологические отходы

В соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденными Минсельхозпродом Российской Федерации 04 декабря 1995 № 13-7-2/469, под биологическими отходами понимаются: трупы животных и птиц, в том числе лабораторных; ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и других объектах. В соответствии с законодательством, биологические отходы подлежат утилизации путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах), обеззараживания в биотермических ямах, уничтожения сжиганием или, в исключительных случаях, захоронения в специально отведенных местах.

На территории Просницкого сельского поселения имеется два скотомогильника:

- первый расположен 1500м. от д.Пронькинцы и 1500м. от ст.Просница в районе свалки ТБО, принадлежащий ООО «Агрофирма «Просница», открытый в 2000г., действующий, представляющий собой металлическую емкость, вкопанную в землю.

- второй (сибиреязвенный скотомогильник) расположен на землях лесного фонда в 10м. от д.Единение и 25м. от р.Чепца, собственника нет, последнее захоронение 1934г. закрытый. Ветеринарно-санитарное состояние удовлетворительное.

Требования к эксплуатации скотомогильников

Специалисты государственной ветеринарной службы регулярно, не менее двух раз в год (весной и осенью), проверяют ветеринарно-санитарное состояние скотомогильников (биотермических ям). При выявлении нарушений дают предписание об их устранении или запрещают эксплуатацию объекта. (Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов: Утв. Министерством сельского хозяйства и продовольствия РФ 04.12.1995 № 13-7-2/469.-В ред. от 16.08.2007-ПП. 5.2, 7.2, 7.3).

Территорию скотомогильника (биотермической ямы) огораживают глухим забором высотой не менее 2 м с въездными воротами. С внутренней стороны забора по всему периметру выкапывают траншею глубиной 0,8-1,4 м и шириной не менее 1,5 м с устройством вала из вынутого грунта. Через траншею перекидывают мост.

Приемку построенного скотомогильника (биотермической ямы) проводят с обязательным участием представителей государственного ветеринарного и санитарного надзора с составлением акта приемки. Скотомогильник (биотермическая яма) должен иметь удобные подъездные пути.

Для дальнейшего функционирования скотомогильника, необходимо обеспечить системный лабораторный контроль за его ветеринарно-санитарным состоянием.

Для скотомогильника, расположенного в 10м. от крайней жилой застройки д.Единение, необходимо восстановить аншлаг.

### Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение в Просницком сельском поселении представлено 2 газовыми котельными (ж.д.ст.Просница), 1 угольной (ж.д.ст. Бумкомбинат)  и сетью теплотрасс.

Газовые котельные ж.д.ст.Просница обслуживают администрацию,  детский сад, среднюю школу, школу искусств, Просницкий лицей, больницу, дом культуры, многоквартирный жилой фонд, производственную базу ЖКХ.

Угольноя котельная ж.д.ст. Бумкомбинат обслуживает многоквартирный жилой фонд и железнодорожный вокзал.

Таблица 4.6.4.1 .Характеристика котельных.

| № п/п | Наименование, местонахождение | Марка оборудования (котел) | Вид топлива | Дата ввода в эксплуатацию | Мощность (гкал/час) | Расход топлива |  | Обслуживание зданий жил/адм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ккал/час | Гкал/год |  |
| 1 | Газовая котельная №1 ст. Просница | ВК-21, 5шт. | газ | 2003 | 8,6 | 3,545 | 10520,9 | 19/13 |
| 2 | Газовая котельная №2 ст. Просница | КВ-ГМ-0,5.115Н 2шт. | газ | 2007 | 0,86 | 0,405 | 1030,34 | 3/2 |
| 3 | Угольная котельная ст. Бумкомбинат | Квр-0,93 КСТ-0,33 | уголь | 1994 | 1,26 | 0,342 | 947,72 | 4/2 |

Таблица 4.6.4.2. Потребление тепла и протяженность тепловых сетей.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | за 2005 | за 2006 | за 2007 | за 2008 | за 2009 | за 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление тепла | гкал/час | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 4,292 | 4,292 |
|  | на коммунально-бытовые нужды | гкал/час | 3,818 | 3,818 | 3,818 | 3,818 | 2,67 | 2,67 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | гкал/час | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 10,6 | 10,6 |
| 3 | Протяженность сетей | км | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 12,8 | 12,8 |

Индивидуальные жилые дома в поселении отапливаются каменными и чугунными печами, лишь на ж.д.ст.Просница, с.Ильинское, п.Васькино и д.Погудинцы отапливаются природным газом . Основным видом топлива для печей являются дрова - это отходы от лесопереработки и аренда делянок. Заготовка древесины так же производится специализированными организациями.

Основной задачей плана развития магистральных тепловых сетей является определение необходимых мероприятий по развитию системы централизованного теплоснабжения для обеспечения тепловой энергией вводимого в эксплуатацию жилищного фонда.

Основой для развития системы теплоснабжения потребителей, кроме развития магистральных тепловых сетей, являются мероприятия по реконструкции котельной. Выполнение объема работ по реконструкции позволит повысить надежность теплоснабжения потребителей, появляется возможность подключения тепловых нагрузок новых потребителей.

На 1 очередь генеральным планом запланирована:

- реконструкция тепловых сетей на ж.д.ст.Просница по ул.Свободы и ул.Первомайской;

- замена на котельной №1 газового котла ВК-21;

- замена водонагревателя горячего водоснабжения на современный пластинчатый бойлер;

- восстановление изоляции на участках теплосети.

### Электроснабжение

Электрические сети энергосистемы Кирово-Чепецкого района состоят из магистральных сетей ВЛ 550, 220 и 110 кВ, распределительной сети ВЛ10 и сети подстанций и распределительных устройств10/0,4 кВ.

Реализацию электрической энергии потребителям на территории поселения осуществляет ОАО «Кировэнергосбыт» (подразделение ОАО «МРСК Центр и Приволжье»). В муниципальной собственности имеется три трансформатора 10/0,4  и электрические сети.

Энергообеспечение поселения осуществляется через подстанцию «Просница»  110/35/10 кВ и через понижающие трансформаторы 10/0,4 кВ, равномерно расположенные по территории поселения.

В целом существующий уровень электропотребления поселения полностью обеспечивается существующими электросетями. Вместе с тем, часть электрических сетей поселения требуют проведения первоочередных работ по реконструкции и техническому перевооружению.

Таблица 4.6.5.1. Характеристика электрических сетей Просницкого сельского поселения

| Наименование сельского поселения | Основные характеристики электросети в границах сельских поселений | Потребление электроэнергии (среднестатистическое потребление по подстанциям в процентном отношении от общего расхода) | Площадь сельского поселения, км2/количество населенных пунктов, шт./численность населения, чел. | Наименование предприятий-потребителей электроэнергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Просницкое сельское поселение | На территории поселения расположены: 1.ВЛЭП 220 кВ: – «Бумкомбинат-Вятка» (1975 год, трасса 1 км); – «Фалёнки-Бумкомбинат с отп. на Рехино» (1964 год, трасса 13 км); – «Зуевка-Вятка с отп. на Рехино» (1964 год, 13 км); 2. ВЛЭП 110 кВ: – «Чепецк-Просница» (1979 год, трасса 19 км); – «Чепецк-Ильинское с отп. на Чепцу» (1979 год, трасса 12 км); 3. ВЛЭП 35 кВ: – «Отпайка на ПС «Просница» от ВЛ 35 кВ «ТЭЦ-3 – Поселковая» (1955 год, трасса 18 км); – «ТЭЦ-3–Каринка с отп. на Поселковую, Просница» (1955, 1997 год, трасса 15 км); 4. Распределительные ВЛ 10 кВ (трасса 101 км); 5. ПС 110/35/10 «Просница» (1978 год); 6. ПС 220/35/27,5/10 кВ «Бумкомбинат» (1972); 7. Сеть подстанций и распределительных устройств (ЗТП, КТП, КТПП, СКТП 10/0,4 кВ) распределительной сети. | ПС «Просница» 16,04 % | 363,68/34/3814 | ООО Агрофирма «Просница», ООО «ЧепецкРыба», ПО «Просницкое молоко», ОАО «Кирово-Чепецкий кирпичный завод», ООО «Комтех», МУП ЖКХ «Конып», Просницкий лицей, МУП ЦРА № 99, Просницкое ПО, ОАО «Торговый дом Булат», ООО «Три Я», ООО «Елена», ООО «ТД Васнецово», ООО «Агроторг», ООО «Домашний комфорт», ООО «Сервис», Просницкая участковая больница |

На 1 очередь генеральным планом запроектирована реконструкция ВЛ-04 кв. на ж.д.ст.Просница.

Для развития территорий подлежащих застройке, потребуется соразмерное развитие сетей электрификации на новых территориях.

### Газоснабжение

Состояние и уровень газификации территории оказывают существенное влияние на социальное и экономическое развитие, на качественный уровень жизни населения, на состояние экономики поселения в целом, являясь одним из наиболее значимых факторов повышения эффективности энергоснабжения. В природно-климатических условиях Кировской области расходы на отопление и горячее водоснабжение объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства составляют значительную долю бюджетных расходов.

Многочисленными исследованиями доказано, что значительный экономический эффект достигается при использовании газа  в коммунально-бытовом секторе, где рост КПИ использования топлива при переходе на газ составляет не менее 20%, причем при замещении угля этот рост существенно больше. При этом замещение твердого  (уголь)  и  жидкого (топочные мазуты) топлива на газ сопровождается резким сокращением таких загрязнителей окружающей среды, генерируемых топливосжигающими устройствами, как оксиды азота, серы и углерода, а также летучей золы. Поэтому газификация любого населенного пункта обуславливает резкое сокращение выбросов перечисленных вредных веществ. Сжигание природного газа является наиболее эффективным способом получения теплоты даже без учета положительных дополнительных последствий его внедрения.

В настоящее время газоснабжение Просницкого сельского поселения развивается на базе природного газа через ГРС «Просница» от магистрального газопровода Оханск-Киров. Обслуживание магистрального газопровода осуществляет Кировское линейное производственное управление магистральных газопроводов Филиал ООО «Газпром траснгаз Нижний Новгород». В настоящее время идет реконструкция магистрального газопровода Киров-Оханск.

Далее транспортировкой природного газа по межпоселковым газораспределительным сетям Кирово-Чепецкого района, техническим обслуживанием газораспределительных сетей и газового оборудования, а также реализацией природного газа (и сжиженного газа (пропан – бутан)) занимается Кирово-Чепецкий филиал ОАО «Кировоблгаз».

Таблица № 4.6.6.1. Данные протяженности сетей и даты газификации по населенным пунктам.

| Наименование н.п. | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники подачи газа | Протяженность сетей, м |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за 2005 г. | за 2006 г. | за 2007 г. | за 2008 г. |  | за 2009 г. | за 2010 г. |
| ж.д.ст.Просница | ГРС-9 | 5544,75 | 49,04 | 3050,68 | 9561,48 | - |  | 51,5 |
| д.Бяково, д. Лимоновы | ГРС-9 | - | - | - | - | 3765,47 |  | - |
| п. Васькино | ГРС-9 | - | - | - | - | - |  | 9396,2 |
| с. Ильинское | ГРС-9 | - | - | - | - | 12693,5 |  | - |
| д. Погудинцы | ГРС-9 | - | - | - | 3621,695 | - |  | - |
| д. Тюлькинцы | ГРС-9 | - | - | - | - | 962,3 |  | - |

Общая протяженность межпоселкового газопровода составляет 28 км.

Общая протяженность сетей газопровода в населенных пунктах составляет составляет 48,7 км.

Основными потребителями природного газа являются: население, мелкие коммунально-бытовые предприятия непроизводственного характера, отопительные котельные.

Перевод на газ вышеуказанных потребителей значительно улучшает санитарно-гигиенические условия жилищ, общественных зданий и отопительных котельных, а также позволяет значительно улучшить санитарно-гигиенические условия сельского поселения. При сжигании природного газа в продуктах сгорания отсутствует сернистый ангидрит и твердые частицы (пыль, зола, сажа).

Выброс окислов азота при работе на угле в среднем на 20% выше, чем при работе на газе. Объясняется это главным образом тем, что коэффициент избытка воздуха при сжигании угля выше, чем при сжигании газа. Следовательно, воздушный бассейн населенного пункта с переходом на газовое топливо стал значительно чище.

Таблица № 4.6.6.2. Потребление природного газа населением.

| № п/п | Наименование н.п. | 2009 |  | 2010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | потребление газа населением, куб.м. | в т.ч. отопление, куб.м. | потребление газа населением, куб.м. | в т.ч. отопление, куб.м. |
| 1 | ж.д.ст.Просница | 435546 | 365611 | 521849 | 424200 |
| 2 | д. Бяково | 941 | 882 | 11277 | 10610 |
| 3 | п. Васькино | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| 4 | с. Ильинское | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| 5 | д. Лимоновы | 979 | 909 | 4734 | 3461 |
| 6 | д. Погудинцы | 140603 | 134570 | 149521 | 142866 |
| 7 | д. Тюлькинцы | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |

Таблица 4.6.6.3.  Результаты расчета объемов перспективного газопотребления

| Название н.п. | Население |  | Население |  | Котельные |  | Общий годовой расход, тыс. м3 | Общий часовой расход, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность, тыс. чел. | Кол-во индивид. домов и квартир, шт | Годовой расход, тыс. м3 | Часовой расход, м3/час | Годовой расход, тыс.м3 | Часовой расход, м3/час |  |  |
| Бумкомбинат | 0,247 | 88 | 241,89 | 115,49 | 260,73 | 100,54 | 502,63 | 216,03 |
| Бяково | 0,02 | 9 | 102,78 | 44,26 | - | - | 102,78 | 44,26 |
| Васькино | 0,197 | 83 | 355,84 | 157,52 | - | - | 355,84 | 157,52 |
| Васькинцы | 0,016 | 9 | 37,42 | 16,13 | - | - | 37,42 | 16,13 |
| Векшино | 0,169 | 70 | 322,80 | 142,64 | - | - | 322,80 | 142,64 |
| Верхние Малюганы | 0,009 | 3 | 25,58 | 10,98 | - | - | 25,58 | 10,98 |
| Волма | 0,007 | 6 | 29,06 | 12,43 | - | - | 29,06 | 12,43 |
| Долганы | - | - | 31,67 | 14,32 | - | - | 31,67 | 14,32 |
| Единение | 0,007 | 5 | 142,53 | 58,82 | - | - | 142,53 | 58,82 |
| Железовка | 0,008 | 5 | 66,04 | 28,43 | - | - | 66,04 | 28,43 |
| Водокачка ж/д | 0,001 | 1 | 3,48 | 1,45 | - | - | 3,48 | 1,45 |
| 1002 км ж/д казарма | 0,01 | 3 | 12,11 | 5,54 | - | - | 12,11 | 5,54 |
| Золотухино | 0,003 | 1 | 28,89 | 12,04 | - | - | 28,89 | 12,04 |
| Ильинское | 0,126 | 60 | 423,03 | 181,69 | - | - | 423,03 | 181,69 |
| Катаевцы | 0,028 | 17 | 141,14 | 60,65 | - | - | 141,14 | 60,65 |
| Лимоновы | 0,013 | 6 | 32,39 | 13,73 | - | - | 32,39 | 13,73 |
| Лобань | 0,019 | 14 | 166,68 | 71,14 | - | - | 166,68 | 71,14 |
| Ложкины | 0,006 | 2 | 7,92 | 3,58 | - | - | 7,92 | 3,58 |
| Лопатино | 0,001 | 1 | 20,49 | 8,12 | - | - | 20,49 | 8,12 |
| Маклаки | 0,02 | 10 | 78,12 | 34,46 | - | - | 78,12 | 34,46 |
| Макаровцы | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Нижние Малюганы | 0,005 | 4 | 14,17 | 5,95 | - | - | 14,17 | 5,95 |
| Окишевы | 0,018 | 6 | 35,63 | 16,11 | - | - | 35,63 | 16,11 |
| Плетени | 0,002 | 1 | 3,72 | 1,62 | - | - | 3,72 | 1,62 |
| Погудинцы | 0,17 | 69 | 288,38 | 127,29 | 485,96 | 114,58 | 774,34 | 241,87 |
| Пронькинцы | 0,016 | 8 | 44,86 | 18,65 | - | - | 44,86 | 18,65 |
| Просница ж/д ст | 2,633 | 1129 | 2552,82 | 1075,12 | 2411,57 | 891,10 | 4964,39 | 1966,22 |
| Родыгинцы | 0,017 | 9 | 33,26 | 14,39 | - | - | 33,26 | 14,39 |
| Сметанники | 0,023 | 9 | 36,46 | 15,93 | - | - | 36,46 | 15,93 |
| Солоково | 0,004 | 4 | 26,92 | 10,87 | - | - | 26,92 | 10,87 |
| Татарщина | 0,004 | 3 | 15,60 | 6,43 | - | - | 15,60 | 6,43 |
| Тюлькинцы | 0,009 | 4 | 28,11 | 11,74 | - | - | 28,11 | 11,74 |

Генеральным планом запроектировано

на 1 очередь:

- строительство магистрального газопровода Оханск-Киров;

- строительство блочной газовой котельной на ж.д.ст.Просница;

- строительство блочной газовой котельной на ж.д.ст.Бумкомбинат;

- газификация населенных пунктов: д.Векшино, д.Маклаки, д.Бяково. д.Лимоновы, д.Катаевцы, д.Ложкины, д.Нижние Малюганы, ж.д.ст. Бумкомбинат, д.Единение, д.Сметанники, д.Пронькинцы.

### Средства связи

Сегодня средства связи, телекоммуникаций, информационных технологий, теле- и радиовещания являются наиболее бурно развивающимися отраслями.

На территории района принимаются общероссийские телевизионные программы, а также программы Кировского телевидения. Большая часть населения используют спутниковые устройства. Население Просницкого сельского поселения полностью охвачено теле- и радиовещанием.

Основным поставщиком услуг стационарной телефонной связи Кировский филиал ОАО «ВолгаТелеком». В соответствии с имеющимися лицензиями ОАО «ВолгаТелеком» предоставляет на территории Кирово-Чепецкого района:

– услуги местной и внутризоновой связи;

– услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации;

– услуги связи для целей проводного вещания;

– услуги телематических служб;

– услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа;

– услуги телеграфной связи;

– услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов;

– услуги связи для целей кабельного вещания.

Количество сельских абонентских устройств в сельских населенных пунктах составляет 694 шт., количество заявлений на установку стационарных телефонов – 35 шт.

Вместе с тем, в Просницком сельском поселении 25 не телефонизированных населенных пунктов,  или 73,5 % от общего их числа.

Территория поселения на 83 % оснащена таксофонами.

Сотовую связь на территории района обеспечивают операторы ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «Билайн» и ОАО «Теле2». В последнее время активно внедряются современные информационные технологии.

Практически на всех предприятиях и организациях поселения, включая бюджетные, установлены компьютеры. Растёт число пользователей «Интернет». Пункт коллективного доступа к сети Интернет находится по адресу: ж.д.ст.Просница, ул. Большевиков, д. 7.

В пунктах коллективного доступа к сети Интернет предоставляются следующие услуги:

– предоставление доступа в Интернет;

– электронная почта (e-mail). Возможность послать электронное сообщение без абонирования электронного почтового ящика. Пользование персональным компьютером (ПК);

– работа с офисными (MS Office) и графическими редакторами (Word, Excel, PowerPoint, Paint, Corel Draw);

– запись на дискету, CD диск. Перенос информации на электронные носители. Возможность записи музыкальных СD дисков в формате МР3;

– услуги оператора-консультанта по вопросам оказания услуг ПКД, по обучению работе с офисными и графическими редакторами;

– консультации по вопросам использования Интернета, программ (MS Office) и других, а также об оказываемых в ПКД услугах.

МКОУ СОШ Просницкая школа также оснащена пунктом доступа к сети Интернет.

Генеральным планом запроектировано на 1 очередь строительство вышки сотовой связи «Мегафон».

В Просницком сельском поселении принята Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Ее реализация позволит обеспечить:

- решить стратегическую задачу привлечения частных инвестиций для модернизации и развития жилищно-коммунального комплекса;

- улучшить качество коммунального обслуживания потребителей, обеспечить надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан;

- повысить эффективность работы организаций коммунального комплекса и снизить затраты на представление коммунальных услуг;

- ликвидировать критический уровень износа основных фондов;

- повысить хозяйственную самостоятельность организаций коммунального хозяйства и их ответственность за качество обслуживания потребителей;

- создать экономический механизм, стимулирующий экономное использование организациями энергетических и материальных ресурсов и сокращение нерационального потребления коммунальных услуг при гарантированном и бесперебойном их предоставлении, сокращение потребности в бюджетных субсидиях на развитие мощностей организаций коммунального комплекса;

- разработать проекты инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с расчетом финансовых потребностей.

## Мероприятия по охране объектов культурного наследия

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории предлагается установить зоны охраны объектов культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации и закона Кировской области от 04.05.2007г. № 105-ЗО  «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Кировской области» необходимо выполнить меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ:

1. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ, указанных в пункте 3 настоящей статьи требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия (пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2007 года Федеральным законом от 18 декабря 2006 года N 232-ФЗ).

2. В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 настоящего Федерального закона, в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

3. В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации (пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2007 года Федеральным законом от 18 декабря 2006 года N 232-ФЗ).

4. Финансирование указанных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи работ осуществляется за счет средств физических или юридических лиц, являющихся заказчиками проводимых работ.

Мероприятия по охране объектов культурного наследия:

  - Перевод земельных участков в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, в  земли историко-культурного назначения.

  - Уточнение границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры и градостроительства) и разработка проектов зон  охраны объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ.

  - Проведение ремонтно-восстановительных и реставрационных работ в целях сохранения объектов культурного наследия в соответствии с законами Кировской области.

## Мероприятия по охране окружающей среды

### Охрана атмосферного воздуха

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения. Загрязнение воздушного бассейна происходит от стационарных  и передвижных источников. Степень загрязнения атмосферного воздуха зависит от количества выбросов вредных веществ и их химического состава, от высоты, на которой осуществляются выбросы, от климатических условий, определяющих перенос и рассеивание загрязняющих веществ.

Просницкое сельское поселение входит в Кировскую городскую агломерацию и находится в незначительном удалении от промзон города Кирово-Чепецка (ТЭЦ-3, КЧХК). Это обуславливает чрезмерно высокую антропогенную нагрузку на местную природу – воздушная среда интенсивно загрязняется выбросами промышленных предприятий г.Кирово-Чепецка. Также негативное воздействие на чистоту атмосферного воздуха влияют железная и автомобильные дороги, а также вырубка леса.

Выбросы двигателей автомобилей, содержащие двуокись азота, окись углерода, сернистый ангидрит, углеводороды оказывают негативное воздействие на видимость и прозрачность атмосферного воздуха, также на возрастание величины рН осадков. Основной причиной загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, а также его изношенность и некачественное топливо.

Воздействие объектов железнодорожного транспорта на окружающую среду осуществляется при реконструкции железной дороги, эксплуатации железной  дороги и подвижного состава. Погрузочно-разгрузочные работы производятся на площадках станции. Главной целью природоохранной работы отрасли является поэтапное приближение фактического загрязнения окружающей природной среды к установленным предельно допустимым нормам за счет перехода к экологически безопасным и ресурсосберегающим технологиям.

Загрязнение воздушного бассейна происходит в результате стравливания газа на компрессорных станциях во время ремонтных и монтажных работ или в результате аварийных разрывов.

Проектные предложения:

В целях решения задач охраны атмосферного воздуха должны быть использованы следующие мероприятия:

- установка и совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок;

- расширение площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений. Создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон предприятий и объектов, негативно влияющих на атмосферный воздух;

- благоустройство дорог;

- в бесснежный период, в сухую погоду необходим полив улиц, особенно в центральных населенных пунктах для предотвращения попадания пыли, содержащей частицы токсичных веществ в дыхательные пути и на кожу населения.

### Охрана водных ресурсов

Охрана подземных вод.

Охрана подземных вод подразумевает под собой проведение мероприятий по двум основным направлением – недопущению истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения.

Питание водоносного горизонта подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и перетекания воды из вышележащих водоносных горизонтов по тектоническим ослабленным зонам.

Подземные воды эксплуатационных горизонтов могут иметь как природное загрязнение, т.е. обусловлено исходным несоответствием нормативам по ряду естественных компонентов, так и техногенное загрязнение подземных вод, которое объясняется расположением действующих водозаборов в непосредственной близости от потенциальных источников загрязнения подземных вод (промышленные или сельскохозяйственные предприятия и объекты коммунального хозяйства) или связано с подтягиванием в процессе эксплуатации некондиционных природных вод. В результате эксплуатации подземных вод на водозаборах формируются депрессионные воронки, за счет чего в области питания водозаборов вовлекаются сформированные зоны загрязненных подземных вод. Кроме этого причина загрязнения связана с плохим состоянием скважинного хозяйства; даже в местах с относительно высокой природной защищенностью загрязнение определяется проникновением его по дефектным стволам и затрубным пространствам водозаборных скважин.

Снижение или исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин; своевременным тампонажем выведенных из эксплуатации скважин, а также путем рационального перераспределения водоотбора; внедрения систем подготовки воды перед подачей потребителю; выноса водозаборов из загрязненных мест.

Кроме того необходимо соблюдение санитарно-охранных мероприятий и санитарного режима в зонах санитарной охраны источников водоснабжения. Расположение проектируемых строительных объектов в зонах трёх поясов санитарной охраны водозаборных узлов подземных вод накладывает ряд режимных ограничений при строительном освоении (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения питьевого назначения»). Расчёт зон санитарной охраны у существующих скважин отсутствует.

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод приняты:

- разработка и установка зон санитарной охраны в составе 3-х поясов для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- проведение гидрогеологических изысканий, переутверждение запасов подземных вод;

- оформление лицензий на право пользования подземными водами;

- выявление бездействующих скважин и проведение ликвидационного тампонажа на них;

- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима - I пояса;

- обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин;

- вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников загрязнения;

- на всех существующих водозаборах подземных вод необходима организация службы мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации);

- установка водоизмерительной аппаратуры на каждой скважине для контроля над количеством отбираемой воды;

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин и систем водопровода;

- применение оборотного водоснабжения на основных промышленных предприятиях;

- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

Охрана поверхностных вод.

Основными антропогенными источниками загрязнения поверхностных вод водотока являются: сточные воды предприятий, хозяйственно-бытовые сточные воды, дождевые и талые воды, смыв с сельскохозяйственных угодий.

Канализационные очистные сооружения в виде септика построены  только на ж.д.ст.Просница.

Поверхностный сток, формирующийся на территории жилой застройки  и промышленных площадок сельского поселения, в значительной степени загрязнен и оказывает отрицательное влияние на водные объекты. Основными источниками загрязнения поверхностного стока, формирующегося на территории сельского поселения,  являются животноводческие фермы, склады минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов, продукты эрозии почвы, пыль, строительные материалы, сырье, продукты и полупродукты, хранящиеся на открытых складских площадках, выбросы в атмосферу, различные нефтепродукты, попадающие на территорию в результате их пролива и неисправности автотранспорта и другой техники.

Важным источником загрязнения водных объектов в сельском поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды. В целях организации поверхностного стока на ж.д.ст.Просница рекомендуется в перспективе провести обустройство основных улиц бордюрами с организацией стока в  очистные сооружения методом механической очистки стока.

С поверхностным стоком в водные объекты выносится внесенные в почву минеральные удобрения и пестициды, представляющие для водоемов наибольшую опасность. Население Просницкого сельского поселения в основном использует выгребные ямы не соответствующие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 (не водонепроницаемые), что систематически загрязняет водоносные горизонты.  Свою долю в загрязнение водных объектов вносят несанкционированные свалки ТБО, которые чаще всего расположены в выработанных карьерах, оврагах, заболоченных местах вблизи населенных пунктов, что недопустимо с эколого-гигиенических позиций. Все они не отвечают требованиям, предъявляемым к сооружениям по захоронению отходов, не имеют гидроизолирующего (бетонного, глиняного или другого) основания, препятствующего распространению токсичных загрязнений по водоносным горизонтам.

Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком.

Среди дополнительных мероприятий следует отметить создание прибрежных водоохранных зон. Водоохранные зоны  способствуют снижению выноса остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты. Водоохранная зона (200 м) и прибрежная защитная (от 30 до 50 м) полоса рек Вятка, Чепца нанесена в соответствии с проектами: «Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на р.Вятка(470 км.)» и «Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на р. Чепца (324 км)», выполненным ОАО «Кировводпроект» в 2009 году. Водоохранная зона рек Вятка, Чепца и Просница - 200 м., рек Волма, Бузарка и руч.Фатизовка – шириной 100 м., остальных рек и ручьев - 50 метров, прибрежная защитная полоса составляет от 30 до 50 метров.

Охрана водных объектов обеспечивается рядом ограничений на негативные воздействия хозяйственной деятельности.

Мероприятия по охране поверхностных вод:

- обустроить 100% жилищного фонда водонепроницаемыми выгребами, соответствующим современным санитарно-гигиеническим нормам;

- обеспечить охват 100% населения системой вывоза ЖБО;

- вывоз ЖБО производить по заявкам, не реже одного раза в полгода;

- реконструкция действующих канализационных очистных сооружений;

- провести очистку водоохранных зон от несанкционированных свалок;

- ликвидация объектов, нарушающих режим водоохранных зон;

- разработка эффективных мер по предупреждению сбросов загрязняющих веществ в водные объекты и устранению их последствий;

- оборудовать площадки с твердым покрытием для буртования навоза и водонепроницаемые жижесборники на животноводческих фермах.

### Охрана почвенного покрова

Основными причинами нарушения почвенного покрова в Просницком сельском поселении являются:

- загрязнение почв токсическими выбросами от автотранспорта;

- разрушение почвенной структуры и  уплотнение почв, снижение плодородия от недостаточного количества вносимых  удобрений;

- эрозия, заболачивание почв.

Для предупреждения процессов, снижающих почвенное плодородие и разрушающих земельные ресурсы необходимо проведение следующих почвозащитных мероприятий:

- посадка защитных лесополос вдоль сельскохозяйственных полей, почвозащитный севооборот, агротехнические противоэрозионные мероприятия;

- повышение плодородности почв за счет внесения удобрений;

- проведение мелиоративных мероприятий в местах подтопления почв грунтовыми водами;

- снятие плодородного слоя почвы перед началом строительства;

- отведение специальных мест под мойку автомашин, тракторов и другой техники.

Следующая проблема, связанная с охраной почв, - загрязнение почв хозяйственно-бытовыми отходами и отходами производства. Основными источниками образования отходов на территории сельского поселения  являются животноводческая ферма, твердые бытовые отходы. Несвоевременный и неупорядоченный вывоз бытовых отходов приводит к созданию несанкционированных свалок на территории поселения и загрязнению почвенно-растительного покрова.

Особую тревогу вызывают скотомогильники(2), находящиеся на территории поселения(сибиреязвенное захоронение вблизи д.Единение и скотомогильник 1500м. от ст.Просница в районе свалки ТБО), являющиеся источником чрезвычайной экологической ситуации. Нарушение ветеринарно-санитарных правил в содержании может повлечь неблагоприятные последствий, связанных с распространением заразных болезней и причинению вреда здоровью людей. На данный момент состояние скотомогильников удовлетворительное.

Учитывая все негативные факторы, на территории Кирово-Чепецкого района, а значит, и на территории Просницкого сельского поселения, должна применяться система земледелия, состоящая из взаимосвязанных агротехнических, мелиоративных и организационно-хозяйственных мероприятий, направленная на эффективное использование земли, сохранение и повышение плодородия почвы в целях получения высоких урожаев с/х культур.

В сфере обращения с отходами производства и потребления проектом предлагается:

- организовать регулярный сбор ТБО с использованием контейнерной системы;

- обустроить контейнерные площадки для сбора ТБО согласно санитарным нормам;

- построить почвонепроницаемые жижесборники на животноводческих комплексах;

- разработать лимиты образования отходов на отходообразующих предприятиях;

- предусмотреть максимальное использование отходов, образующихся на предприятиях в качестве вторичного сырья;

- ликвидировать все несанкционированных свалки на территории поселения, а также разработать системы контроля за несанкционированными свалками исключающие возможность их появления;

- осуществление контроля за почвой в районе скотомогильников.

### Озеленение территорий

Зеленые насаждения являются одним из важнейших элементов благоустройства населенных мест, имеют большое градостроительное значение, способствуя оздоровлению окружающей среды, улучшая микроклимат и снижая уровень шума. Зеленые насаждения являются также  важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории, придавая ей своеобразие и выразительность.

Зеленые насаждения в зависимости от характера использования подразделяются на следующие группы:

- общего пользования – парки, скверы, лесопарки (лугопарки), зоны массового отдыха;

- ограниченного пользования на участках жилых домов, детских учреждений, школ, культурно-просветительских учреждений, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения;

- специального назначения – озеленение водоохранных и санитарно-защитных зон, магистралей, улиц, кладбищ, ветрозащитные насаждения.

В планировочной организации сельских населенных пунктов значительное место отводится зеленым насаждениям общего пользования. Для их создания используются существующие растительные сообщества, рельеф местности, водоемы. Все существующие зеленые насаждения общего пользования подлежат сохранению и благоустройству. В соответствии с «Региональным нормативом градостроительного проектирования Кировской области», площадь озелененных территорий в сельских поселениях должна составлять 12 кв. м на человека, в малых населённых пунктах, расположенных в окружении лесов, площадь озеленения может быть уменьшена, но не более, чем на 20%.  В Просницком сельском поселении на одного жителя приходится 81 кв.м.зелени общего пользования не считая озеленения приусадебных участков, защитных насаждений железной дороги и земель лесного фонда.

Проектом предлагается:

- на 1 очередь - посадка зелёных насаждений  после рекультивации земель восточнее ст.Просница;

- озеленение санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» путем многорядных посадок древесно-кустарниковых пород как более устойчивых (береза, осина, желтая акация, сирень, красная рябина, боярышник, лиственница, сосна, ель);

- озеленение территорий детских учреждений и школ декоративными  плодово-ягодными и вьющимися растениями из неколючих пород;

- создание полос зеленых насаждений вдоль автомобильных дорог для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей.

Западнее ст.Просница необходимо завершить складирование твердых бытовых отходов. После проведения рекультивации свалки - комплекса работ по восстановлению продуктивности земель, по улучшению окружающей среды - произвести посадку зеленых насаждений.

### Организация зон отдыха, массового спорта и лечебно-оздоровительного назначения

Природа территории Просницкого сельского поселения богата и разнообразна, имеется много живописных мест: множество небольших речек, естественных и созданных человеком водных пространств – рр.Вятка, Чепца, Просница, Волма, озера, пруды, обширных лесных массивов.

В поселении есть все необходимые условия для организации культурного и активного отдыха, как местных жителей, так и его гостей.

Памятники природы, рекомендуемые к использованию, расположенные на территории Просницкого поселения

| Особо охраняемые природные территории | - Озеро Артемьевское |
| --- | --- |
| Лечебно-оздоровительная местность | - Санаторий-профилакторий «Радуга» |
|  | - База отдых ООО «КЧУС+К» |
|  | - База отдыха прихода Всехсвятской церкви Вятского Епархиального управления |

На территории центральной усадьбы, ст.Просница, как и в большинстве населенных пунктах поселения имеются пруды и ручьи, в центре ст.Просница ухоженные парки  и скверы. Парки и скверы в населённых пунктах отсутствуют.

Проектом предлагается:

- создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест  массового отдыха населения;

- использование природно-ландшафтного потенциала при условии поддержания благоприятного состояния окружающей среды в местах массового отдыха,

- планирование защитных и охранных зон особо охраняемых природных территорий.

Проектные предложения рассчитаны на достижение цели по развитию туристической отрасли,  способной удовлетворять потребности населения и развивать поселение за счет увеличения доходной части бюджета, притока инвестиций, сохранения  и рационального использования культурно-исторического и природного наследия.

# Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МО Просницкое сельское поселение.

На территории Просницкого сельского поселения возможно возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

## Чрезвычайные ситуации природного характера

К природным чрезвычайным ситуациям относятся:

- метеорологические;

- гидрологические: подтопление и затопление;

- геологические: абразия берегов;

- лесные и лесоторфяные пожары.

Сильный ветер.

Сильный ветер более 15 м/с отмечается в среднем 10 дней в году. В летний период с июня по сентябрь возможны шквальные и ураганные ветры, порывы которых могут достигать 30 м/с, что может привести к повреждению воздушных линий электропередач в районах индивидуальной жилищной застройки и дачного строительства и к прекращению подачи электроэнергии потребителям до 5 суток. К перекрытию дорог поваленными деревьями, что приведет к остановке общественного транспорта на срок до 4 часов. Кроме того, шквалы и ураганы могут вызвать слабые и средние повреждения отдельных домов. Как правило, шквальные ветры обычно проходят узкой полосой и наблюдаются в городе в среднем 3-4 раза в год.

Сильные осадки.

Осадки в виде снега в поселении, в среднем, составляют около 30% общего годового количества осадков. Снежный покров устанавливается в середине ноября и сходит в середине апреля. Достигая максимальной высоты в середине марта – 70 см. В течение зимы возможны в отдельные периоды (декабрь-февраль) обильные продолжительные снегопады, метели, в период которых может выпасть до половины годовой нормы снега (20 см), что может привести к снежным заносам на улицах города, гололеду. В результате снежных заносов может быть парализовано движение транспорта до расчистки проезжей части улиц, автомобильных дорог, что приведет к перебоям в доставке продуктов питания в магазины, больницы, детские дошкольные учреждения¸ задержит доставку населения к месту работы и обратно, затруднит выполнение задач скорой помощи, противопожарной службы, службы ООП.

Кроме того, при обильном выпадении мокрого снега, возможно его налипание на воздушных линиях электропередач и связи и их обрыв, в результате чего могут остаться без электричества и связи жилые дома, в которые электроэнергия подается по воздушным линиям (частный жилой сектор). Также могут произойти обрыв воздушных линий связи, могут произойти единичные случаи обрушения крыш домов и других зданий старой постройки.

Расчистка проезжей части основных транспортных магистралей может занять до 12 часов. Время на восстановление линий электропередач и связи может составлять до 24 часов.

Природные пожары.

В результате сильной жары происходит перегрев почвы и воздуха, нарушения в работе транспорта, электроснабжения, заболевания людей и животных.

- Сильная жара в летний период повышает риск возникновения природных пожаров. Основной причиной возникновения лесных пожаров является человеческий фактор, по вине граждан возникает 94 % (от их общего числа) лесных пожаров.

Лесные пожары возникают на всей территории поселения в период с конца апреля и по конец сентября.

Таблица 5.1.1. Распределение площади земель лесного фонда Просницкого сельского поселения по классам пожарной опасности

| № п/п | Наименование | Площадь по классам пожарной опасности, га |  |  |  |  | Площадь лесничества, га | Средний класс пожарной опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1 | Кирово-Чепецкое лесничество | 324 | 3764 | 3143 | 1955 | - | 9186 | 3.2 |
| 2 | Парковое лесничество | - | - | 7913 | 3392 | - | 11305 | 3.5 |

Подтопление.

Подтопление территории поселения паводковыми водами возникает в весеннее половодье. Весеннее половодье обычно начинается в первой декаде апреля, пик проходит в третьей декаде апреля – первой декаде мая, и продолжается на малых реках до 1-1,5 месяца.

В период весеннего половодья подъем уровней воды над базовыми  в среднем составляет для рр.Вятки и Чепцы на 5,5-6 м, для малых рек на 3,5-4,0 м, в многоводные годы, соответственно, на 6,5-7,5 м и 4,5-5,0 м.

Дождевые паводки на реках обычно наблюдаются с мая по октябрь, максимальные дождевые паводки проходят в основном в июне, июле, реже в августе и октябре. Продолжительность дождевого паводка на реках Вятке и Чепце достигает в среднем 20-30 суток, малых реках -11-15 суток, с подъемом воды, соответственно, на 4-4,5 м и 1-1,5 м.

Опасности наводнений при весеннем половодье и дождевых паводках на реках наиболее подвержены территории вблизи рек Вятка, Чепца и Просница.

## Чрезвычайные ситуации техногенного характера

К чрезвычайным ситуациям техногенного характера относятся:

- аварии на транспорте;

- аварии на системах жизнеобеспечения;

- аварии на взрывопожароопасных объектах;

- аварии, связанные с выбросом АХОВ.

Аварии на транспорте.

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, железнодорожных путей, поскольку по ним перевозятся легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на автомобильном и железнодорожном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны фактически на всей территории района, где проходят автомобильные и железные дороги.

Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте:

– некачественное проведение ремонтных работ;

– возникновение статического электричества при перекачке нефти и нефтепродуктов;

– перелив нефти и нефтепродуктов при заполнении цистерн;

– природные пожары на пути следования состава;

– износ оборудования железнодорожных путей;

– нарушения правил железнодорожных перевозок;

– ошибки диспетчеров;

– умышленная порча железнодорожных путей;

– нарушение правил пересечения железнодорожных переездов;

– технологический терроризм и др.

По территории района проходит железнодорожная ветка Москва –Владивосток, по которой перевозятся химически опасные вещества. Ветка проходит через несколько железнодорожных станций района.

Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом.

Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте:

- нарушение правил дорожного движения;

- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

- недостаточное освещение дорог;

- качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.

В данной ситуации повышается вероятность аварий при транспортировке опасных грузов. Аварийность автотранспорта с цистернами при перевозках опасных грузов принимается равной 6⋅10−7 аварий на 1 км пути. Подобные аварии приводят, в случаях разрушения или разгерметизации цистерны, к чрезвычайным ситуациям загрязняющими окружающую среду вредными веществами, ставя под угрозу не только водителей транспортного средства перевозящего опасный груз, но и жизни других находящихся в непосредственной близости людей. Емкость автомобильных цистерн для перевозки опасных грузов колеблется от 4 до 30 м3. Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, приведены в таблицах:

Таблица 5.2.1. Взрывопожароопасные вещества при транспортировке автотранспортом

| Вещество | Масса вещества, кг | Пожар разлития |  |  | Масса вещества участвующего в пожаре по типу «огненный шар», кг | Огненный шар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | радиус пролива, м | площадь разлива, м2 | безопасное расстояние, м |  | радиус огненного шара, м | безопасное расстояние, м |
| Бензин | 15000 | 11,1 | 388,1 | 29 | 9000 | 52,3 | 275 |
| Мазут | 15000 | 9,7 | 295,57 | 26 |  |  |  |

Таблица 5.2.2. Взрыв ТВС при транспортировке автотранспортом

| Вещество | Масса, кг | Зона разрушения зданий, м |  |  |  | Зоны поражения людей, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | полные | сильные | средние | слабые | 99% | 50% | 10% | 1% |
| Бензин | 1500 | 43 | 53 | 75,7 | 147,5 | 19,8 | 51,9 | 88,1 | 135,8 |
| Мазут | 1500 | 41,9 | 51,6 | 73,6 | 145,5 | 18,7 | 49,2 | 83,5 | 128,7 |

Для пропуска по дорогам негабаритных и опасных грузов оформляются специальные разрешения и органами ГИБДД определяются маршруты и время перевозок.

Совершенствование и развитие автомобильных дорог округа способствует безопасности дорожного движения, предотвращению аварий и риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах района необходим комплекс организационных строительных, планировочных и мероприятий требующих, помимо капиталовложений, длительного периода времени.

Аварии на АЗС.

Особенности конструкции и технологического процесса АЗС практически исключают выброс нефтепродуктов из емкостей хранения в окружающую среду, однако в процессе эксплуатации возможны локальные ЧС связанные с:

- переливом нефтепродукта в бензобак автомобиля из-за отказа автоматики;

- разъединением соединительных трубопроводов «автоцистерна-резервуар»;

- разгерметизацией цистерны в результате транспортной аварии;

- разгерметизацией сливной муфты при приеме нефтепродуктов из автоцистерны.

В таблице (Таблица 5.2.3. Риск возникновения ЧС на АЗС) представлены результаты расчета вероятностей возникновения чрезвычайных ситуаций на АЗС для различных видов аварий.

Таблица 5.2.3. Риск возникновения ЧС на АЗС

| № п/п | Сценарий развития аварийной ситуации | Риск возникновения аварии |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разгерметизация автоцистерны: |  |
|  | с образованием пролива нефтепродукта | 6,3⋅10−6 |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта. | 3,7⋅10−8 |
| 2 | Разъединение соединительных трубопроводов «автоцистерна-резервуар»: |  |
|  | с образованием пролива нефтепродукта | 9,5⋅10−3 |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта. | 5⋅10−4 |
| 3 | Разгерметизация сливной муфты при приеме нефтепродуктов из АЦ: |  |
|  | с образованием пролива нефтепродукта | 3,8⋅10−4 |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта | 2⋅10−5 |
| 4 | Перелив нефтепродукта при заполнении топливного бака автомобиля из-за отказа автоматики ТРК: |  |
|  | с образованием пролива нефтепродукта | 4,8⋅10−6 |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта. | 2,5⋅10−7 |

Учитывая высокую повторяемость технологических процессов на АЗС, частота возникновения той или иной аварийной ситуации может достигать 5 в год, поэтому на всех автозаправочных станциях необходима разработка планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, а также строгое соблюдение технологических регламентов.

Газопроводы.

По территории Просницкого сельского поселения проходит магистральный газопровод Оханск – Киров пропускной способностью 308,2 куб.м в час. Диаметр трубы от 200 до 700 мм на различных участках. Давление в сети – 55 атм. При разрыве трубопровода до момента перекрытия и после может выйти в атмосферу до 600 тыс.куб.м газа. При нарушении технологических процессов производства, неосторожного обращения с огнем на газопроводе возможны производственные аварии, создающие угрозу населению и окружающей среде. Виды возможных чрезвычайных ситуаций – утечка газа, взрывы и пожары. Причины возникновения чрезвычайных ситуаций: подземная коррозия металлов, брак строительно-монтажных работ, дефекты труб и оборудования, механическое повреждение, нарушение технологического процесса проведения огневых работ на линейной части газопроводов.

При нарушении технологических процессов производства, неосторожного обращения с огнем на газопроводе возможны производственные аварии, создающие угрозу населению и окружающей среде. Виды возможных чрезвычайных ситуаций – утечка газа, взрывы и пожары. Причины возникновения чрезвычайных ситуаций: подземная коррозия металлов, брак строительно-монтажных работ, дефекты труб и оборудования, механическое повреждение, нарушение технологического процесса проведения огневых работ на линейной части газопроводов.

Аварии на взрывопожароопасных объектах.

К числу взрыво и пожароопасных объектов (ВПО) относятся предприятия и объекты производящие, использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества.

На взрывопожароопасных объектах возможны такие чрезвычайные ситуации как: детонация взрывчатых веществ, взрыв газовоздушной смеси и паров ЛВЖ, горение нефтепродуктов.

## Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Система предупреждения чрезвычайных ситуаций в Кировской области как субъекта федерации опирается на «Положение о единой системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (РСЧС).

Единая система объединяет органы управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Единая система, состоящая из функциональных и территориальных подсистем, действует на федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном и объектовом уровнях:

– на федеральном уровне - межведомственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

– на региональном уровне (в пределах территории Кировской области) - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; муниципальном уровне (в пределах Кирово-Чепецкого муниципального района), на объектовом уровне – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций метеорологического характера:

- организовать метелезащиту и ветрозащиту путей сообщения и наземных инженерно-коммуникационных систем от ветров;

- подсыпка песка на проезжие части в селе для предотвращения дорожно-транспортных происшествий, происходящих вследствие гололеда.

- расчистка улично-дорожной сети в зимний период от снега с целью сохранения их пропускной способности.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций гидрологического характера:

- расчистка трубопереездов и русел, ручьев в границах села для обеспечения прохода воды в период весеннего снеготаяния и выпадения аномально высокого количества осадков.

– регулирование стока рек (перераспределение максимального стока между водохранилищами, переброска стока между бассейнами и внутри речного бассейна);

– ограждение территорий дамбами (системами обвалования);

– увеличение пропускной способности речного русла (расчистка, углубление, расширение, спрямление русла);

– повышение отметок защищаемой территории (устройство насыпных территорий, свайных оснований, подсыпка на пойменных землях при расширении и застройке новых городских территорий);

– изменение характера хозяйственной деятельности на затапливаемых территориях, контроль за хозяйственным использованием опасных зон;

– вынос объектов с затапливаемых территорий;

– проведение защитных работ в период паводка;

– эвакуация населения и материальных ценностей из зон затопления;

– ликвидация последствий наводнения.

– строительство защитных сооружений (плотин, дамб, обвалований);

– реконструкция существующих защитных сооружений;

– использование противопаводковых емкостей существующих водохранилищ с целью срезки пика половодий, паводков и других природных явлений.

Мероприятии по защите территорий от затоплений и подтоплений должны быть направлены на:

– искусственное повышение поверхности территорий;

– устройство дамб обвалования;

– регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод;

– устройство дренажных систем и отдельных дренажей;

– регулирование русел и стока рек;

– устройство дренажных прорезей для обеспечения гидравлической связи «верховодки» и техногенного горизонта вод с подземными водами нижележащего горизонта;

– агролесомелиорацию.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте.

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги;

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Мероприятия по предупреждению аварий на газопроводах и АЗС:

- разработка планов по предупреждению и ликвидации аварийных разли-

вов нефти и нефтепродуктов;

- строгое соблюдение технологических регламентов.

На территории сельского поселения имеется 1 ПРУ (противорадиационное укрытие), расположенное в подвальном помещении Просницкого лицея ж.д.ст.Просница.

## Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

В последние годы много внимания уделялось созданию безопасных условий для организации образовательного процесса, по выполнению противопожарных мероприятий.

Автоматические системы пожаротушения  в общественных зданиях отсутствуют.

С 1 мая 2009 года вступил в силу ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в соответствии с которым дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Нормативный радиус выезда пожарных для сельской местности составляет 12 км.

Просницкое сельское поселение одно из немногих поселений для которого данное условие соблюдается.

Ст.Просница и ст.Бумкомбинат подвержены угрозе природных пожаров.

Противопожарное водоснабжение для населенных пунктов поселения может осуществляться из естественных и искусственных водоемов или резервуаров. Радиус их действия при тушении пожара не должен превышать 200 м при заборе воды с помощью автонасоса и 100-150 м при заборе воды мотопомпой. Пополнение противопожарных резервуаров должно осуществляться из хозяйственно - питьевого водоисточника.

Кроме того, одним из первоочередных мероприятий по обеспечению противопожарной охраны является оснащение территорий общего пользования (объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения) первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем.

Противопожарные мероприятия:

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;
     2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;
     3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 
     4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;
     5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;
     6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;  
     7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;
     8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно - технических знаний;
          9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Перечень мероприятий по защите людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара:

– применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

– устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

– устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

– применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

– применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степеням огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

– применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

– устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;

– устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

– применение первичных средств пожаротушения;

– применение автоматических установок пожаротушения;

– организация деятельности подразделений пожарной охраны.

В настоящее время в Просницком сельском поселении находятся 18 пожарных водоемов, из них: 8 – в ж.д.ст.Просница, 3 – ж.д.ст.Бумкомбинат, 2 – с.Ильинское,                2 – п.Васькино, 1 – д.Пронькинцы.

7 пожарных гидрантов, - из них: 6 – в ж.д.ст.Просница, 1 – ж.д.ст.Бумкомбинат.

На данный момент для тушения пожара в Просницком сельском поселении привлекают подразделения ПЧ-24 ОГПС-1, КХ «Конып», ДПД с/х отд., а/ф «Двуречье», ДПД ДУ-18.

Противопожарные расстояния на территориях садовых, дачных и приусадебных земельных участков:

1. Противопожарное расстояние от хозяйственных и жилых строений на территории садового, дачного и приусадебного земельного участка до лесного массива должно составлять не менее 15 метров.

2. Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного садового, дачного или приусадебного земельного участка не нормируются.

3. Противопожарные расстояния от хозяйственных построек, расположенных на одном садовом, дачном или приусадебном земельном участке, до жилых домов соседних земельных участков, а также между жилыми домами соседних земельных участков следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к настоящему Федеральному закону.

4. Допускается группировать и блокировать жилые строения или жилые дома на 2 соседних садовых земельных участках при однорядной застройке и на 4 соседних садовых земельных участках при двухрядной застройке. При этом противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними жилыми строениями или жилыми домами групп домов приведены в таблице 11 приложения к настоящему Федеральному закону.

Пожарная безопасность в лесах:

Пожарная безопасность в лесах - обеспечение состояния, которое уменьшает до минимума возможность возникновения пожаров в них, и условий для успешной ликвидации загораний. В этих целях специально созданы противопожарный разрыв и минерализованная полоса.

Противопожарный разрыв - специально созданный противопожарный барьер в виде просеки шириной 10 - 20 метров, как правило с дорогой по нему или естественные безлесные территории, водные пространства в лесах.

Минерализованная полоса - полоса поверхности земли определенной ширины, очищенная от лесных горючих материалов или обработанная почвообрабатывающими орудиями либо иным способом до сплошного минерального слоя почвы.

Противопожарное водоснабжение поселений и городских округов

На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.
К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:
     
     1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;
     
     2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
     
     3) Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Требования пожарной безопасности к пожарным депо

1) Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование;
     2) Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров.
     3) Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 метров.
     4) Состав зданий, сооружений и строений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий, сооружений и строений определяются техническим заданием на проектирование.

5) Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 метра.
     6) Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие.   
     7) Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

Порядок привлечения сил и средств Кировского местного гарнизона пожарной охраны регламентируется приказом №84 от 14.03.2008. Перечень сил и средств пожарной охраны для тушения пожаров в Кирово-Чепецком районе Кировской области представлен в соответствующей таблице.

Таблица 5.4.1. Перечень сил и средств пожарной охраны для тушения пожаров в Просницком сельском поселении

| Подразделения, выезжающие в сельское поселение | Номер (ранг) пожара: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №1 |  | №2 |  | №3 |  |
|  | Привлека-емые подразделе-ния | Расчетное время прибытия | Привлека-емые подразделе-ния | Расчетное время прибытия | Привлека-емые подразделе-ния | Расчетное время прибытия |
| ПЧ-24 ОГПС-1 ЖКХ «Конып» ДПД с/х отд. а/ф «Двуречье» ДПД ДУ-18 | АЦПЧ-24 АЦПЧ-12 АШ ОГПС-1 | 10-20 мин. 20-30 мин. 20-30 мин. | АЦ ПЧ-12 АД СПЧ-1 СУ ФПС №16 АЦ ДПД СПК «Конып» | 20-30 мин. 20-30 мин. 10-30 мин. | АЦ ПЧ-24 Экскаватор ДПД ЖКХ «Конып» РЖТ ДПД с.п. а/ф«Двуречье Бензовоз ДПД с/х а/ф «Двуречье» ДТ-75 ДПД ДУ-18 Бензовоз ДПДДУ-18 | 10-20 мин. 10-30 мин. 20-40 мин. 20-40 мин. 10-30 мин. 10-30 мин. |
| Итого по видам ПА | АЦ-2, АШ-1 |  | АЦ-3 |  | АЦ-1, РЖТ-1, ДТ-75 - 1, бензовоз-2, экскаватор-1 |  |
| Всего | 3 |  | 6 |  | 12 |  |