#### РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Член Ассоциации "Саморегулируемая организация

Некоммерческое партнерство" Объединение Проектировщиков "ОсноваПроект" Регистрационный номер члена в реестре СРО - ОП-4337003912

ИНН 4337003912 КПП 433701001

Тел. 66-11-55, 25-16-65

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

(ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ) ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 43:12:430163:197 ПРОСНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ТОМ 1

проект планировки территории (основная часть и материалы обоснования)

Договор:  36608

Заказчик: Кузнецов Дмитрий Викторович

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

г. Киров 2024 г.

#### РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Член Ассоциации "Саморегулируемая организация

Некоммерческое партнерство" Объединение Проектировщиков "ОсноваПроект" Регистрационный номер члена в реестре СРО - ОП-4337003912

ИНН 4337003912 КПП 433701001

Тел. 66-11-55, 25-16-65

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

(ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ) ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 43:12:430163:197 ПРОСНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ТОМ 1

проект планировки территории (основная часть и материалы обоснования)

Контракт:  36608

Заказчик: Кузнецов Дмитрий Викторович

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

Директор	В.А. Беляев

г. Киров 2024 г.

3

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 1

| № п/п | Наименование | Стр. | При- меча- ние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 4 |
|  | Текстовая часть |  |  |
| I | Основная часть проекта планировки территории | 4 |  |
| 1 | Введение | 4 |  |
| 2 | Характеристика планируемого развития территории | 4 |  |
| 3 | Характеристика объектов капитального строительства | 6 |  |
| 4 | Красные линии и линии регулирования | 9 |  |
| 5 | Зоны планируемого размещения объектов федерального, регио- нального и местного значения | 9 |  |
| 6 | Положение об очередности планируемого развития территории | 9 |  |
| II | Материалы по обоснованию проекта планировки территории | 11 |  |
| 1 | Введение | 11 |  |
| 2 | Обоснование размещения земельных участков с учетом особых условий использования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия | 12 |  |
| 3 | Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | 12 |  |
| 4 | Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех- ногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне | 14 |  |
| 5 | Перечень мероприятий по охране окружающей среды | 16 |  |
|  | Прилагаемые документы | 19 |  |
|  | Графическая часть |  |  |
|  | Чертеж планировки территории | 33 | М 1:2000 |
|  | Схема расположения элемента планировочной структуры | 34 | М 1:10000 |
|  | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории (Опорный план) | 35 | М 1:2000 |

Изм  Кол.уч. Лист № док Подпись  Дата

# 36608-ППТ.ПЗ

Стадия	Лист	Листов

П	1

Разработал	Булатова	10.24

Содержание Тома 1

ООО Землемер»

4

- ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

ТЕРРИТОРИИ

- Введение

Документация по подготовке проекта планировки территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) земельного участка 43:12:430163:197 в це- лях установления параметров развития элемента планировочной структуры, зон планиру- емого размещения объектов местного значения Просницкого сельского поселения выпол- нена ООО «Землемер» на основании:

  - Договора №36608 между ООО «Землемер» и Кузнецовым Дмитрием Викторови-

чем;

  - Постановления  администрации  Просницкого  сельского  поселения  Кирово-

Чепецкого района Кировской области №165 от 10.10.2024г.;

  - Технического задания на разработку документации по планировке территории.

  - Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;

  - Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;

  - Закона Кировской области о регулировании градостроительной деятельности в Кировской области от 28.09.2006 №44-ЗО;

  - Правил землепользования и застройки муниципального образования Просницкое сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области, утвержденные поста- новлением администрации Просницкого сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области от 11.10.2021г №108 (актуализированная версия);

  - Генерального плана территории муниципального образования Просницкого сель- ское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области, утвержденного решением Просницкой сельской Думы Кирово-Чепецкого района Кировской области от 25.07.2012г

№42/244.

- Характеристика планируемого развития территории.

Подготовка документации по планировке территории земельного участка 43:12:430163:197 разработана с целью обеспечения устойчивого развития территории в части установления красных линий территории общего пользования и определения местоположения границ образуемых земельных участков в границах исходного земельного участка.

Планируемая территория расположена в д. Бяково Просницкого сельского поселения Ки- рово-Чепецкого района и соответствует границе земельного участка 43:12:430163:197 с видом разрешенного использования «ведение личного подсобного хозяйства на полевых участ- ках», площадью - 120 000 кв.м, сведения о котором внесены в ЕГРН.

Разрабатываемый проект планировки и межевания территории предполагает разме- щение участков для ведения личного подсобного хозяйства, проектирование улично- дорожной сети с инженерной инфраструктурой.

Отступ от красной линии застройки до линии регулирования застройки принимать согласно действующим нормам и правилам и принимать 5 м.

Планировочная структура участка формируется путем создания жилых улиц, фор- мирующихся параллельно и перпендикулярно, с возможностью доступа к существующей

Изм  Кол.уч. Лист № док Подпись  Дата

# 36608-ППТ.ПЗ

| Директор | Беляев В.А. | 10.24 |  | Стадия ПП | Лист 1 | Листов 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработал | Булатова ЕК | 10.24 | Пояснительная записка |  |  |  |

ООО «Землемер»

|  | 5 |
| --- | --- |
| проезжей части д. Бяково и д. Лимоновы, а также с возможностью доступа к существую- щей жилой застройке населенных пунктов с южной и западной стороны испрашиваемого участка. В основу архитектурно-планировочной организации проекта планировки и межева- ния территории положены основные принципы: - соподчиненность архитектурно-планировочной организации градостроительной ситуации; - увязка разрабатываемого проекта планировки с проходящими вблизи существую- щими транспортными путями; - максимальное использование существующего ландшафта; - проектирование с учетом природных особенностей и особенностей рельефа. Архитектурно-планировочная организация территории выполнена в соответствии с генеральным планом, Правилами землепользования и застройки Просницкого сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области. Принятие решений по планировке территории выполнено с учетом использования природного ландшафта, с учетом прилегающих территорий. Планировочная структура планируемой территории подчинена рельефу местности. Въезд и выезд с территории планировки осуществляется с существующей улицы местного значения д. Бяково. Проектом предусмотрено размещение одного противопожарного резервуара, одной площадки мусоросборников и территории для размещения существующей трансформа- торной подстанции ГКТП-122. Противопожарные расстояния между строениями и домами, расположенными на соседних участках, в зависимости от материала несущих и ограждающих конструкций принимаются согласно СП 53.13330.2011. Проектными решениями выделены следующие зоны планируемого размещения объ- ектов капитального строительства: - Зона планируемого размещения объектов жилой застройки, площадь зоны состав- ляет 10,1 га; - Зона планируемого размещения объектов иного назначения, площадь зоны состав- ляет 1,9 га. Границы образуемых земельных участков включают в себя границы земельных участков для жилой застройки, а также земельные участки (территории) общего назначе- ния. Проектом планировки предусматривается следующее развитие территории проекти- рования: - 58 проектируемых земельных участка для ведения личного подсобного хозяйства; - 1 проектируемый земельный участок общего пользования (площадка мусоросбор- ника, площадка для размещения трансформаторной подстанции); - 1 проектируемый земельный участок общего пользования (улично-дорожная сеть); - 1 проектируемый земельный участок общего пользования (для размещения проти- вопожарного резервуара). На территории проектирования отсутствуют зоны планируемого размещения объек- тов федерального и регионального значения. Лист 36608-ППТ.ПЗ Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 2 |  |

|  | 6 |
| --- | --- |
| - Комплексная оценка территории В период подготовки проекта планировки планируемая территория не застроена. Планируемая территория частично располагается в границах следующих зон с осо- быми условиями использования территории по сведениям ЕГРН: охранные зоны инже- нерных коммуникаций (43:12-6.990 - охранная зона объекта электросетевого хозяйства – ВЛ-0,4 кВ от КТП-123 Ф-2 д. Лимоновы, 43:12-6.983 - Охранная зона объекта электросе- тевого хозяйства ВЛ 0,4 кВ от КТП-122 Ф-2 д. Бяково, д. Ложкины; 43:12-6.1415 – охран- ная зона объекта электросетевого хозяйства ГКТП-122; 43:12-6.1361 - охранная зона объ- екта электросетевого хозяйства ВЛ-10кВ Ф-1 ПС «Чепца» от оп.№107 до КТП-229: 43:12- 6.1562 – охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10кВ Ф-1 ПС «Чепца» от ЛР-1, ЛР-2 до КТП-123, отпайка от №27/6 до КТП-222). - Градостроительное зонирование территории Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования Просницкого сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области, утвер- жденным постановлением администрации Просницкого сельского поселения Кирово- Чепецкого района Кировской области от 11.10.2021г №108, исходный земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1- зона застройки индивидуальными жилыми домами и блокированной жилой застройки». - Характеристики объектов капитального строительства - Объекты жилого назначения В границах проектируемой территории в зоне жилой застройки планируется к размещению 58 индивидуальных жилых дома с приусадебным участком. - Объекты иного назначения Проектом формируется земельный участок с условным номером :197:ЗУ58 площа- дью 400 кв. м с видом разрешенного использования – земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) для размещения пожарного водоѐма. Проектом формируется земельный участок с условным номером :197:ЗУ61 площа- дью 450 кв. м с видом разрешенного использования – земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) для размещения трансформаторной подстанции и площад- ки мусоросборников. Проектом формируется земельный участок с условным номером :197:ЗУ62 площа- дью 18 280 кв. м с видом разрешенного использования – земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) для размещения улично-дорожной сети. На территории проектирования отсутствуют зоны планируемого размещения объек- тов федерального и регионального значения. - Параметры развития системы инженерного обеспечения Водоснабжение На территории проектирования предусмотрено автономное водоснабжение от ин- дивидуальных артезианских скважин или колодцев. При наличии артезианской скважины для учета расходуемой воды на водоразбор- ных устройствах на каждом участке следует предусматривать установку счетчиков. Выбор места расположения, оборудование и содержание водозаборных сооружений осуществля- Лист 36608-ППТ.ПЗ Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 3 |  |

|  | 7 |
| --- | --- |
| ется согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. Канализация Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размеще- ние объектов водоотведения в границах территории проектирования. Водоотведение решается каждым абонентом индивидуально. Рекомендуется всю за- стройку оснастить септиками заводского исполнения, обеспечивающими герметичность и предотвращающими загрязнение и подтопление окружающей территории. Вывоз стоков необходимо осуществлять спецтранспортом до места переработки и утилизации. Теплоснабжение Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размеще- ние объектов теплоснабжения в границах территории проектирования. Системой теплоснабжения и горячего водоснабжения каждого потребителя преду- сматривается обеспечить посредствам установки индивидуальных котлов (газовых, элек- трических, твердотопливных). Электроснабжение Для централизованного электроснабжения планируемой застройки предусматрива- ется подключение к существующим воздушным линиям электропередач номиналом 0,4 кВ. Марку и сечение проектных линий электропередачи необходимо определить после уточнения нагрузок. Трассировку, место подключения, используемые материалы должны определяться на дальнейших стадиях проектирования. Технические параметры, необходимые для подключения электроснабжения уточня- ются на последующих стадиях проектирования после получения технических условий на подключение и разрешения на производство работ. Все решения согласовать с эксплуати- рующей организацией. Газоснабжение Газоснабжение домов возможно осуществлять от газобаллонных установок сжижен- ного газа в соответствии с требованиями СП 62.13330. Баллоны вместимостью более 12л для снабжения газом кухонных и других плит должны располагаться в пристройке из не- горючего материала или в металлическом ящике у глухого участка наружной стены не ближе 5м от входа в здание. 3.4 Параметры развития системы транспортного обслуживания В целях развития транспортной инфраструктуры в границах проекта планиров- ки территории предлагается создание новой улично-дорожной сети посредством строительства улиц в жилой застройке (основной и второстепенных). Планировка улично-дорожной сети проектируемой территории произведена с уче- том местоположения территории в структуре поселения, подчинена особенностям релье- фа, взаимоувязана с существующей сетью улиц прилегающей территории, с архитектур- но-планировочной организацией территории и характером застройки. Въезд и выезд с территории проектирования осуществляется с существующих улиц в жилой застройке д. Бяково. Проектом сформированы земельные участки общего назначения, обеспечивающие проезд автотранспорта ко всем земельным участкам. Стоянки транспортных средств населения предусмотрены в границах земельных участков. Лист 36608-ППТ.ПЗ Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 4 |  |

8

Основные параметры улиц в жилой застройке назначены в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования муниципального района от 02.07.2019 года № 24 и  СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроитель- ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и составляют:

- улица в жилой застройке основная (связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением): ширина проезжей части 6,0 м (две полосы движения по 3,0 м с шириной пешеходной части тротуара – 1,0-1,5 м); расчетная скорость движения 40 км/час;

- проезд (связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей): ширина проезжей части 2,75-3,0 м (одна полоса движения по 2,75-3,0 м с шири- ной пешеходной части тротуара – 0-1,0 м); расчетная скорость движения 20 км/час.

Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети в границах проекта планировки территории представлены ниже (Таблица 1).

Таблица 1 - Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

| Показатели | Ед. изм. | Протяженность в границах проекта планировки | Категория проектируемых дорог |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность улично-дорожной сети, всего, в том числе: | м |  |  |
| - улица в жилой застройке (основная, второстепенная) | м | 870 | V |
| -проезд | м | 825 |  |

Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности дви- жения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуника- ций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требова- ний и требований гражданской обороны. Ширина улиц и дорог проектируемой террито- рии в красных линиях принимается для улиц и дорог местного значения - 14 м, проездов – 7,5 м.

Значение расчетной скорости следует принимать в зависимости от выполняемой функции улицы и дороги, вида дорожной деятельности (строительство, реконструкция) и условий прохождения улицы или дороги. При проектировании объектов нового строи- тельства на незастроенной территории рекомендуется принимать максимальные значения расчетной скорости.

## 3.5 Параметры развития системы инженерной подготовки и инженерной защиты территории

Для обеспечения сбора и отвода поверхностных вод необходимо выполнить верти- кальную планировку территории по дорогам и проездам. Проектом планировки предусмотрено строительство ливневой канализации открытого типа вдоль дорог и проездов местного значения.

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись  Дата

# 36608-ППТ.ПЗ

Лист

5

9

## Красные линии и линии регулирования застройки

Проектом планировки территории в целях уточнения границ элементов планировоч- ной структуры территории проектирования, границ территорий общего пользования, гра- ниц земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги - проектом планировки территории установлены красные линии, закрепленные в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (МСК-43).

Красные линии улиц и проездов определены по границам планируемых земельных участков. Расстояние между красными линиями по проездам в застройке 7,5 м, улиц от 14,0 м.

В документации отражены проектируемые красные линии в границах территории проектирования, нанесены линии отступа от красных линий в целях определения мест до- пустимого размещения зданий, строений, сооружений, а также устанавливаемые докумен- тацией красные линии. Линии отступа от красных линий установлены в соответствии с правилами землепользования и застройки, и составляют со стороны красной линии улиц - 5 м, со стороны красной линии однополосного проезда – 3м.

## Зоны планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения

### Зоны планируемого размещения объектов федерального значения

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размеще- ние объектов федерального значения, в связи с чем, зоны планируемого размещения ука- занных объектов отсутствуют.

### Зоны планируемого размещения объектов регионального значения

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размеще- ние объектов регионального значения, в связи с чем, зоны планируемого размещения ука- занных объектов отсутствуют.

### Зоны планируемого размещения объектов местного значения

Планируемые параметры, местоположение и назначение объектов местного значе- ния соответствуют требованиям градостроительных регламентов Правил землепользова- ния и застройки Просницкого сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области.

## Положение об очередности планируемого развития территории

| Этапы проекти- рования, строи- тельства ОКС | Описание развития территории | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 этап | Проведение кадастровых работ | Постановка образуемых земельных участка на государственный ка- дастровый учет. |
| 2 этап | Строительство инженерной инфра- структуры (систем электроснабжения) согласно техническим условиям на под- |  |

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись  Дата

# 36608-ППТ.ПЗ

Лист

6

10

|  | ключение к инженерным сетям. |  |
| --- | --- | --- |
| 3 этап | Строительство автомобильных дорог для осуществления подъезда к земель- ным участкам |  |
| 4 этап | Предоставление образованных земель- ных участков заинтересованным лицам | Застройка земельных участков осуществляется в индивидуальном порядке. |

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись  Дата

# 36608-ППТ.ПЗ

Лист

7

11

- МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

## Введение

Территория проектирования расположена в границах земельного участка с кадастро- вым номером 43:12:430163:197 площадью 120 000 кв.м. Территория проектирования рас- положена в границах населенного пункта д. Бяково.

Разработка документации по планировке территории осуществлена в соответствии с требованиями действующего законодательства, технических регламентов, градострои- тельных регламентов с учетом границ зон с особыми условиями использования террито- рий.

##### Современное использование территории

В настоящее время планируемая территория не застроена.

По сведениям ЕГРН на территории проектирования отсутствуют объекты капиталь- ного строительства. Современное использование территории отображено на чертеже

«Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории (Опорный план)».

##### Эколого-градостроительная ситуация и природно-климатические условия

Климат Кировской области - умеренно-континентальный с продолжительной, мно- госнежной и холодной зимой и умеренно-теплым коротким летом, с неустойчивой по температуре и осадкам погодой. Характерны сильные морозы зимой, заморозки и резкие похолодания летом.

Максимальная глубина промерзания составляет для глинистых грунтов 170 см, для песчаных грунтов 210 см.

| Характеристики | Ед. изм. | Величины по данным наблюдений метеостанций |
| --- | --- | --- |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченно- стью 0,92 | ºС | -33 |
| Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 | ºС | - 37 |
| Абсолютная минимальная температура воздуха | ºС | - 45 |
| Абсолютная максимальная температура воздуха | ºС | +37 |
| Средняя годовая температура воздуха | ºС | +1,6 |
| Продолжительность периода со среднесуточной температурой менее 0ºС | сут. | 168 |
| Количество дней в году с осадками | сут |  |
| Количество осадков за год | мм | 572 |
| Среднегодовая относительная влажность воздуха | % | 75-79 |
| Среднегодовая скорость ветра | м/с | 2,1 |
| Преобладающее направление ветра декабрь-февраль |  | Ю-З |
| Преобладающее направление ветра июнь-август |  | З |

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись  Дата

# 36608-ППТ.ПЗ

Лист

8

|  | 12 |
| --- | --- |
| 2. Обоснование размещения земельных участков с учетом особых усло- вий использования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия - Объекты культурного наследия, особо охраняемые природные территории, лесни- чества, лесопарки, участковые лесничества, лесные кварталы, лесотаксационные выделы или части лесотаксационных выделов отсутствуют в границах планируемой территории, в связи с чем данные чертежи не разрабатываются. - Согласно приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй- ства РФ от 25.04.2017 № 740/пр "Об установлении случаев подготовки и требований к подготовке входящей в состав материалов по обоснованию проекта планировки террито- рии схему вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты тер- ритории" схема вертикальной планировки подготавливается в случае размещения объек- тов капитального строительства на территории с рельефом, имеющим уклон более 8%. Проектируемая территория имеет уклон 2%, следовательно схема вертикальной пла- нировки территории в данном проекте не разрабатывалась. - Объекты федерального, регионального значения на данной территории отсутству- ют, планируется размещение объектов местного значения. Планируемые параметры, ме- стоположение и назначение планируемых объектов регионального значения соответству- ют нормативам градостроительного планирования, а именно: - Градостроительному кодексу РФ; - Правилам землепользования и застройки Просницкого сельское поселение Кирово- Чепецкого района Кировской области, утвержденные постановлением администрации Просницкого сельского поселения от 11.10.2021г. №108; - СП 42.13330.2016. «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка го- родских и сельских поселений» (далее – СП 42.13330.2016.). - Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности Планировка и застройка территорий поселений и городских округов должны осу- ществляться в соответствии с генеральными планами поселений и городских округов, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные Федеральным зако- ном Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о тре- бованиях пожарной безопасности". На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся: - наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; - водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с зако- нодательством Российской Федерации; - противопожарные резервуары. Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водо- проводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйствен- но-питьевым или производственным водопроводом. В соответствии со статьей 52, главой 16, статьей 87 и статьей 88 Федерального зако- на Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требо- ваниях пожарной безопасности" архитектурно-строительное проектирование необходимо вести в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защи- Лист 36608-ППТ.ПЗ Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 9 |  |

|  | 13 |
| --- | --- |
| ты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям», нормативным документом по пожарной безопасности, устанавливающим требования по ограничению распространения пожара на объектах защиты, в части, касающейся объемно-планировочных и конструктивных реше- ний зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков, а также требований по противо- пожарным расстояниям между ними, в соответствии с требованиями СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты, обеспечение огнестойкости объектов защиты», устанавливающим общие требования по обеспечению огнестойкости объектов защиты, в том числе зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков, на этапах их проектирова- ния, строительства, капитального ремонта и реконструкции. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечи- вать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения. Допускается уменьшать указанные в таблицах 12, 15, 17, 18, 19 и 20 приложения к Федеральному закону Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" противопожарные расстояния от зда- ний, сооружений и технологических установок до граничащих с ними объектов защиты (за исключением жилых, общественных зданий, детских и спортивных площадок) при применении противопожарных преград, предусмотренных статьей 37 Федерального зако- на. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое зна- чение пожарного риска, установленное статьей 93 Федерального закона. Ближайший отдельный пост - пожарная часть №12 располагается по адресу: г. Киро- во-Чепецк, ул. Красноармейская, д.12 на расстоянии 7,6 км. Время прибытия пожарных подразделений 10 минут. Лист 36608-ППТ.ПЗ Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 10 |  |

|  | 14 |
| --- | --- |
| - Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно- генного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне - Мероприятия по предупреждению возможных последствий от ЧС природ- ного и техногенного характера Многолетние наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Кирово- Чепецкого района показали, что на проектируемой территории возможно возникновение гидрометеорологических опасных природных явлений и процессов, таких как ураганы, сильные осадки, туманы, заморозки, грозы. Перечень основных факторов риска возникновения ЧС техногенного характера. Видами возможных ЧС на проектируемой территории могут являться: - пожары и аварии на сетях энерго-, водо-, теплоснабжения; - бытовые пожары: - аварии на транспортных коммуникациях; - террористические акты. С целью снижения негативных последствий данных ЧС необходимо: - проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению населения и организаций о возникновении и развитии ЧС. Информирование населения о необходимых действиях во время ЧС. - вдоль улиц общегородского значения и улиц в жилой застройке проводить регу- лярную обрезку деревьев и рубку сухостоя. Не устанавливать рекламные щиты в опасной близости от дорожного полотна. Аварии на системах жизнеобеспечения: теплоснабжения, электроснабжения и водо- снабжения приводят к нарушению жизнедеятельности проживающего населения и вызы- вают наибольшую социальную напряженность. Наибольшее количество природно-техногенных ЧС на коммунальных системах теп- лового и энергетического жизнеобеспечения происходит в зимние месяцы. Мероприятия по защите систем жизнеобеспечения: осуществление планово- предупредительного ремонта инженерных коммуникаций, линий связи и электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснаб- жения. Снижение негативных воздействий опасных техногенных ЧС предусматривается со- зданием противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями, устройством до- рог, проездов и подъездов к зданиям и сооружениям для пожарной техники, устройством систем противопожарного водоснабжения. В соответствии с Методическими рекомендациями по реализации Федерального за- кона от 6.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Россий- ской Федерации" в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности: - органы местного самоуправления, в части организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности, должны осуществлять контроль за градостроительной дея- тельностью, соблюдением требований пожарной безопасности при планировке и застрой- ке проектируемой территории. 4.2. Мероприятия по гражданской обороне На территории проекта планировки отсутствуют защитные сооружения для укрытия населения. Организаций, отнесенных к категориям по ГО, вблизи и в границах проекта плани- ровки нет. Лист 36608-ППТ.ПЗ Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 11 |  |

|  | 15 |
| --- | --- |
| Существующие потенциально-опасные объекты, при авариях на которых поражаю- щие факторы могут оказать воздействие на объект градостроительной деятельности, от- сутствуют. К потенциально-опасным объектам относятся – объекты радиационно- опасные, химически-опасные, взрывопожароопасные. Опасные производственные объек- ты, подлежащие декларированию промышленной безопасности, на рассматриваемой тер- ритории отсутствуют также. К перечню мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций относятся: - информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания - проверка систем оповещения и подготовка к заблаговремен- ному оповещению о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций населения и ор- ганизаций, аварии на которых способны нарушить жизнеобеспечение населения; инфор- мирование населения о необходимых действиях во время ЧС; - мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций - систематическое наблю- дение за состоянием защищаемых территорий, объектов, за работой сооружений инже- нерной защиты; периодический анализ всех факторов риска возникновения чрезвычай- ных ситуаций с последующим уточнением состава необходимых пассивных и активных мероприятий. Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций должны осуществляться в соответствии с Федеральными законами № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 24.12.1994 г., № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и Методическими рекомендациями по реализации Федерального закона от 06.10.2003 го- да № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации" в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу- аций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах". 4.3. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях В целях обеспечения оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвы- чайных ситуаций и в соответствии с требованиями Федерального закона № 68-ФЗ «О за- щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха- рактера», необходимо предусмотреть: - установку в жилых и административных зданиях устройств получения информа- ции от системы оповещения населения области (точки проводной радиотрансляционной сети или сети одного из операторов кабельного телевидения); - установку оконечных устройств региональной автоматизированной системы цен- трализованного оповещения населения области (электросирен, громкоговорящих устано- вок). Лист 36608-ППТ.ПЗ Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 12 |  |

|  | 16 |
| --- | --- |
| - Перечень мероприятий по охране окружающей среды Перечень мероприятий по охране окружающей среды разработан с целью предот- вращения и (или) снижению возможного негативного воздействия на окружающую среду. В данном разделе приводится анализ существующей экологической ситуации и да- ется комплекс природоохранных мероприятий по основным направлениям: - Охрана атмосферного воздуха. - Охрана водных ресурсов: подземных и поверхностных вод. - Охрана зеленых насаждений. - Санитарная очистка территории. - Охрана атмосферного воздуха Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории являют- ся передвижные источники выбросов: автомобильный транспорт. В целях снижения выбросов от автотранспорта на проектируемой территории пред- лагаются следующие меры: - исключается транзитное движение через проектируемую территорию; - вдоль проездов предусматривается прокладка тротуаров и полос озеленения; - вблизи жилой застройки техническое обслуживание автомобилей и размещение ав- тозаправочных станций не предусматривается; - в бесснежный период в сухую погоду необходим полив всех улиц для предотвра- щения попадания пыли, содержащей частицы токсичных веществ, в дыхательные пути и на кожу граждан.. Чтобы ограничить зону распространения загрязняющих веществ от автотранспорта, необходимо сохранять придорожные зелѐные насаждения, а где их нет – создавать их из пыле- и газоустойчивых древесных пород (деревьев и кустарников). Стоянки автотранс- порта следует оформлять с использованием «живой изгороди» из быстрорастущих ку- старников. 5.2. Охрана водных ресурсов Для снижения неблагоприятного воздействия на водную среду необходимо выпол- нение следующих экологических мероприятий: - выполнение работ в границах территорий, отводимых для строительства; - недопустимость сбрасывания грунта в русло реки при проведении работ; - запрещение заправки топливом, мойки и ремонта автомобилей, размещения стоя- нок транспортных средств, складов горюче-смазочных материалов (ГСМ) в водоохраной зоне и прибрежной полосе водного объекта, а также на необорудованных специально площадках за их пределами. 5.3. Охрана зеленых насаждений Зеленый фонд планируемой территории является составной частью природного ком- плекса населенного пункта и включает озелененные территории всех категорий и видов. Зеленый фонд данной территории вместе с другими озелененными территориями должен обеспечивать проживание населения в комфортной и стабильной среде, а также обеспечи- вать рекреационные потребности населения. Организации, осуществляющие строительство, связанное с нарушением почвенного слоя, обязаны снять и сохранить плодородный слой почвы для использования его в зеле- ном строительстве. На озелененных территориях запрещается: Лист 36608-ППТ.ПЗ Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 13 |  |

|  | 17 |
| --- | --- |
| - складировать любые материалы; - устраивать свалки мусора, грязного снега и льда; - сжигать листья (целесообразно их собирать в кучи, не допуская разноса по ули- цам); - сбрасывать смет и другие загрязнения на газоны. На стадии осуществления проекта, рекомендуется проводить следующие мероприя- тия: - санитарным рубкам подвергать древесно-кустарниковые массивы, находящиеся в аварийном состоянии; - восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений; - формирование крупных групп и массивов из деревьев и кустарников; - при строительстве должны использоваться технологии, способствующие сохране- нию древесной растительности, минимально повреждающие напочвенный покров вокруг площадок застройки. 5.4. Обеспечение требований по санитарной очистке территории Работы, выполняемые при уборке территорий, различают в зависимости от сезона. В зависимости от вида атмосферных осадков принято для всех видов территории деление года на два периода: Теплый период – подметание территорий, очистка урн от мусора и их промывка, уборка газонов, выкашивание газонов, поливка зеленых насаждений, протирка указателей, уборка контейнерных площадок, мойка территорий и т.д. Холодный период – подметание свежевыпавшего снега, подсыпка территории про- тивогололедными материалами, очистка территории от наледи и снега, очистка и промыв- ка урн, уборка контейнерных площадок и т.д. В осеннее время помимо обычных уборочных работ производят подметание и сгре- бание листьев, очистку от мусора территорий, на которых зимой предполагается склади- рование снега. Для сбора отходов на проектируемых территориях следует предусматривать мусоро- сборники контейнерного типа, устанавливаемые на площадках с твердым покрытием, с соблюдением беспрепятственного подъезда транспорта для их погрузки и вывоза на объ- екты размещения, в места утилизации. Периодичность удаления бытовых отходов осу- ществляется согласно заключенному договору оказания услуг на санитарную очистку между собственником земельного участка и специализированной организацией, осу- ществляющей вывоз мусора и его утилизацию. Для обеспечения требований экологической безопасности, места накопления отхо- дов должны быть оборудованы соответствующим образом - располагаться на площадках с твердым водонепроницаемым покрытием (асфальт, бетон, железобетон), иметь отведение ливневых стоков, изоляцию от поверхности почвы, поверхностных и грунтовых вод. Уборка мест накопления отходов должна производиться регулярно. Лист 36608-ППТ.ПЗ Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 14 |  |

|  | 18 |
| --- | --- |
| Прилагаемые документы - Постановление администрации Просницкого сельского поселения Кирово- Чепецкого района Кировской области от 10.10.2024г № 165 «О разработке до- кументации по планировке территории в границах земельного участка с кадаст- ровым номером 43:12:430163:197»; - Техническое задание на разработку документации по планировке территории; - Ответ Министерства лесного хозяйства Кировской области №2870-58-05-12 от 31.05.2024г. - Заключение Управления государственной охраны объектов культурного наследия кировской области №844-55-01-14 от 26.06.2024г. - Ответ Министерства охраны окружающей среды Кировской области №3985-49- 01-10 от 24.06.2024г. - Ответ администрации Просницкого сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области №395-03-23 от 13.06.2024г. Лист 36608-ППТ.ПЗ Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 15 |  |

19

20

21

#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на подготовку документации по планировке территории

| № п/п | Наименование разделов | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид документации | Документация по планировке территории земельного участка с кадастровым номером 43:12:430163:197, расположенного: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, Просницкое с/п |
| 2 | Заказчик | Кузнецов Дмитрий Викторович Адрес: 613040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Энгельса, д.17, кв.11 |
| 3 | Разработчик документации | ООО "Землемер" (договор № 36608 от 10.04.2024г.). ИНН 4337003912 КПП 433701001 Р/с 40702810423000402664 |
| 4 | Основание для разработки документации по планировке территории | Постановление администрации Просницкого сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области от 10.10.2024г № 165 «О разработке документации по планировке территории в границах земельного участка с кадастровым номером 43:12:430163:197». |
| 5 | Нормативно-правовая база разработки градостроительной документации | Подготовку документации осуществить на основании генерального плана территории Просницкого сельского поселения Кирово-Чепецкого района, Правил землепользования и застройки Просницкого сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области, в соответствии с требованиями технических регламентов, градостроительных регламентов, нормативов градостроительного проектирования, с учетом требований: - ст. 41-46 Градостроительного кодекса РФ; - Земельного кодекса РФ; - закона Кировской области № 44-ЗО "О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области", принятого постановлением Законодательного собрания Кировской области от 28.09.2006 № 6/135; - региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области; - местных нормативов градостроительного проектирования Просницкого сельского поселения Кирово-Чепецкого района - СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" |
| 6 | Объект планировки территории, его основные характеристики | Земельный участок 43:12:430163:197, расположенный: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, Просницкое с/п, входит в границы территориальной зоны Ж-1 – «зона застройки индивидуальными жилыми домами и блокированной жилой застройки». Площадь планируемой территории - 120 000 кв.м |
| 7 | Цели подготовки и задачи проекта | Проектная документация подготавливается в целях комплексного развития территории |
| 8 | Состав документации | Проект планировки территории, проект межевания |

1

22

|  |  | территории |
| --- | --- | --- |
| 9 | Основные требования к содержанию и форме представляемых материалов по этапам подготовки документации, последовательность и сроки выполнения работы | Документация по планировке территории разрабатывается в объеме, предусмотренном ст.42, 43 Градостроительного кодекса РФ. Проект планировки должен состоять из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию. Чертежи основной части проекта планировки подготавливаются в масштабах 1:2000, 1:10000 по согласованию с исполнителем). Проект межевания территории разрабатывается в соответствии с требованиями ст. 43 Градостроительного кодекса Российский Федерации. В состав проекта межевания в табличной форме приводятся сведения о характеристиках земельного участка, с указанием кадастрового номера, площади, вида разрешенного использования земельного участка согласно градостроительного регламенту. Проект планировки и проект межевания оформляются на бумажном и электронном носителях и передаются заказчику: - на бумажном носителе: скомплектованная в отдельный том (утверждаемая часть и материалы по обоснованию, исходные данные, документы и материалы, используемые при разработке) - в 1 экз. |
| 10 | Состав, сроки и порядок предоставления исходной документации для подготовки проекта | - сведения ЕГРН о земельном участке, включенном в границы проектируемой территории (выписка из ЕГРН); - Генеральный план Просницкого сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области, утвержденного решением Просницкой сельской Думы №42/244 от 25.07.2012г.; - Правила землепользования и застройки Просницкого сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области, утвержденные постановлением администрации Просницкого сельского поселения от 11.10.2021г. №108 |
| 11 | Перечень органов государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, согласовывающих данный вид градостроительной документации | Структурное подразделение администрации Кирово- Чепецкого района Кировской области, уполномоченное в области градостроительной деятельности, или администрация Просницкого сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области (в соответствии с соглашением о разграничении полномочий в сфере градостроительной деятельности) в течение 10 рабочих дней со дня поступления документации по планировке территории осуществляет проверку такой документации на соответствие нормативам градостроительного проектирования. По результатам проверки указанное подразделение принимает соответствующее решение о направлении документации по планировке территории главе администрации Просницкого сельского поселения Кирово-Чепецкого района для утверждения или об отклонении такой документации и направлении ее на |

2

23

|  |  | доработку. Администрация Просницкого сельского поселения Кирово-Чепецкого района с учетом протокола общественных обсуждений и публичных слушаний по проекту планировки территории, проекту межевания территории и заключения о результатах общественных обсуждений, принимает решение об утверждении документации по планировке территории или отклоняет такую и направляет ее на доработку. |
| --- | --- | --- |
| 12 | Иные требования и условия | В случае необходимости запросить соответствующие заключения надзорных служб города. |

#### Согласовано:	Утверждаю:

Директор ООО «Землемер»

Беляев В.А.

(Подпись, печать)

Заказчик

Кузнецов Д.В.

(Подпись, печать)

(дата)

Глава Просницкого сельского поселения Дровосекова О.А.

(Подпись, печать)

(дата)

(дата)

3

24

25

26

#### МИНИСТЕРСТВО ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Красноармейская, 17 г. Киров обл., 610002 Тел. (8332) 27-27-37

[МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА]

e-mail: depgreen43@mail.ru

На № 	36608 от 30.05.2024

О предоставлении информации

27

Директору

ООО «Землемер» Беляеву В.А.

Водопроводная ул., д. 43, г. Киров, 610002

o.shatunova@ooozemlemer.ru

Уважаемый Валерий Александрович!

Министерством охраны окружающей среды Кировской области (далее – министерство) по компетенции рассмотрен Ваш запрос о предоставлении информации для подготовки документации по планировке территорий (проект планировки территории и проект межевания территории) по земельному участку с кадастровым номером 43:12:430163:197 (далее – земельный участок).

По результатам рассмотрения, на основании предоставленных материалов сообщаем, что испрашиваемый земельный участок расположен вне границ существующих и перспективных к созданию особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) регионального значения, а также полигонов и свалок ТБО, участков распределенного и нераспределенного фонда недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые.

По имеющимся в министерстве сведениям (в рамках ведения государственного кадастра ООПТ регионального и местного значения) в границах испрашиваемого земельного участка ООПТ местного значения отсутствуют.

28

В соответствии с п. 4 ст. 2 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ

«Об особо охраняемых природных территориях» ООПТ федерального уровня находятся в ведении федеральных органов исполнительной власти.

Согласно картографическим материалам Геоинформационной системы Кировской области (gis.geokirov.ru) испрашиваемый земельный участок расположен в границах второго пояса зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) поверхностного водозабора на реке Чепце.

Границы ЗСО установлены проектом «Зон санитарной охраны поверхностного водозабора на реке Чепце МУП «Водоканал» г. Кирово- Чепецк Кировской области», утвержденным распоряжением управления охраны окружающей среды и природопользования Кировской области от 22.06.2007 № 95.

Так же земельный участок расположен в границах второго пояса ЗСО источника питьевого водоснабжения г. Кирова на реке Вятка.

Границы ЗСО установлены «Положением о зоне санитарной охраны источника водоснабжения г. Кирова», утвержденным решением исполкома Кировского областного Совета народных депутатов от 15.12.1987 № 694.

Ограничения в границах зон санитарной охраны установлены п.1 ч. 3, ч.  5  ст.  44  Водного  Кодекса  РФ,  а  также  ч.  3.3  раздела  III СанПиН 2.1.4.1110-02.

Согласно данным информационной системы «Недра» и Геоинформационной системы «Геолинк» в границах испрашиваемого земельного участка лицензии на пользование недрами не оформлялись.

В  соответствии  со  статьей  27  Закона  Российской  Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» геологическая и иная информация о недрах представляется пользователем недр по установленной форме в территориальный фонд геологической информации.

Для получения информации о наличии подземных источников водоснабжения в районе объекта проектирования рекомендуем обратиться в Кировский филиал ФБУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу» по

29

адресу: 610035, г. Киров, ул. Воровского, д. 78, руководитель Зевахин Алексей Иванович, телефон (8332) 54-37-43.

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ

«О государственной регистрации недвижимости» сведения о разрешенном использовании земельных участков, о проектируемом назначении зданий, сооружений содержатся в государственных системах кадастра и регистрации прав.

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по организации единой системы государственного кадастрового учёта недвижимости, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации.

При этом зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (далее – ЗСО) считаются установленными только после получения в Росреестре статуса зоны с особыми условиями использования территории (далее – ЗОУИТ) (п. 24 ст. 106 Земельного Кодекса Российской Федерации).

Росреестр является единственным владельцем и оператором данных об установленных ЗСО, имеющих статус ЗОУИТ.

В связи с этим, по вопросу предоставления информации об установленных зонах санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения рекомендуем обратиться в филиал ППК  «Роскадастр»  по  Кировской  области  (610020,  г.  Киров, ул. Преображенская, д.8, директор филиала Садакова Алла Николаевна, тел. (8332) 35-39-59).

По имеющимся в министерстве сведениям зоны санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в границах земельного участка не установлены, информация о планируемом установлении таких зон в министерстве отсутствует.

30

Информацией об основных землепользователях, о защитном статусе лесов и наименовании участковых лесничеств, зонах ограниченного пользования (санитарно-защитных зонах и разрывах, селитебных, рекреационных зонах), а также состоянии окружающей среды в границах проектируемой территории министерство не располагает.

[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]

Заместитель министра

Д.С. Анисимов

Кузнецов Дмитрий Алексеевич (8332) 27-27-52 (доб. 5266)

31

32

33

С

Ю

43:12:430163

:283

:354

:282

43:12:430163:202

:254

:252

:281

:251

:278

:203

:202

:208

:207

:16

:14

:209

:21

43:12:431801

:210

д. Лимоновы

:199

:200

:22

:197

:198

:3	:196

:193

:195

:36

:82

43:12:430031

сдт Лимоновцы

:65

:80

:85

:64

:65

15910587

1588

:366

1589

:51

43:12:430163

43:12:430163

Условные обозначения

:366

43:12:430401

д. Бяково

:282

:283

:187

:189

43:12:430163:339

:191

:202

:359

43:12:430163

- границы населенного пункта

- границы планируемой территории

- границы кадастрового квартала

- границы проектируемых земельных участков

- проектируемые красные линии

- номер кадастрового квартала

:147

:183

:184

:199

ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

зона планируемого размещения объектов жилого назначения

зона планируемого размещения земельных участков общего пользования (противопожарный резервуар, трансформаторная подстанция)

зона планируемого размещения земельных участков общего пользования (улично-дорожная сеть)

36608

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата Директор	Беляев В.А.	10.24

Проект планировки и проект межевания территории земельного участка с кадастровым номером 43:12:430163:197, расположенного: Просницкое сельское поселение  Кирово-Чепецкого  района  Кировской  области

Стадия   Лист	Листов

ПП	1	1

Разработал  Булатова Е.К	10.24

Н.контр.	Беляев В.А.	10.24

Чертеж планировки территории М 1:2000

ООО "Землемер"

а/д Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка-Фаленки

| д. Лимоновы 4 3 :1 2 -4 .1 69(1) сдт Лимоновцы д. Бяково - планируемая территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 36608 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проект планировки и проект межевания территории земельного участка с кадастровым номером 43:12:430163:197, расположенного: Просницкое сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области |  |  |  |
|  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  | Директор |  | Беляев В.А. |  |  | 10.24 |  | Стадия | Лист | Листов |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Схема расположения элемента планировочной структуры М 1:10000 | ООО "Землемер" |  |  |
|  | Разработал |  | Булатова Е.К. |  |  | 10.24 |  |  |  |  |
|  | Н.контр. |  | Беляев В.А. |  |  | 10.24 |  |  |  |  |

34

:210

43:12:430163:339

| С Ю 43:12:430163 Ж-1 43:12-6.990 :283 :354 :282 :281 :254 :251 43:12:430163:202 :252 :278 :203 :202 :16 :207 :14 :208 43:12:431801 :209 :199 д. Лимоновы :21 :200 :198 :22 :197 Ж-1 :3 :196 :193 :195 :36 Р-1 :82 Ж-1 43:12:430031 сдт Лимоновцы 65 :64 :85 :65 :80 :51 Р-1 43:12:430163 43:12:430163 Условные обозначения - границы населенного пункта 43:12-6.1361 - границы планируемой территории - границы кадастрового квартала - границы проектируемых земельных участков - проектируемые красные линии Ж-2 191 43:12:430163 - номер кадастрового квартала 43:12:430401 :187 :359 - охранная зона инженерных коммуникаций по сведениям ЕГРН д. Бяково :189 Территориальные зоны: Ж-1 :202 зона застройки индивидуальными жилыми домами и Ж-1 Ж-1 блокированной жилой застройки :366 :282 :283 43:12-6.1415 Ж-1 Ж-2 зона застройки малоэтажными жилыми домами 43:12-6.983 :184 Р-1 зона природных ландшафтов и лесопарков :199 :183 :147 Ж-1 Ж-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р-1 |  |  |  |  |  |  | 36608 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проект планировки и проект межевания территории земельного участка с кадастровым номером 43:12:430163:197, расположенного: Просницкое сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области |  |  |  |
|  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  | Директор |  | Беляев В.А. |  |  | 10.24 |  | Стадия | Лист | Листов |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 1 | 1 |
|  | Разработал |  | Булатова Е.К |  |  | 10.24 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план) М 1:2000 | ООО "Землемер" |  |  |
|  | Н.контр. |  | Беляев В.А. |  |  | 10.24 |  |  |  |  |

35